自动堆存计划模块功能

需求设计说明书

（征求意见稿）

Prepared for

[上海国际航运中心洋山深水港区四期工程]

2017.6.12

Version 1.0 Draft

Prepared by

[XXX]

业务项目经理

Main design email address

Contributors

[参与者名单]

Email address of contributors

Revision and Signoff Sheet（版本控制）

Change Record（修改记录）

| Date 日期 | Author 作者 | Version 版本号 | Change reference 修改记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017-3-15 | 浦新平， 丁一， 胡鸿韬 | 0.1 | 初始化文档 |
| 2017-3-15 | 丁一 | 0.4 | 新增堆存计划相关子功能二层用例图 |
| 2017-5-3 | 胡鸿韬 | 0.5 | 新增转堆(箱移动)计划相关子功能二层用例图 |
| 2017-5-3 | 金建钢 | 0.6 | 新增自动选位相关子功能二层用例图 |
| 2017-5-3 | 陆后军 | 0.7 | 新增月度堆场计划计划相关子功能二层用图 |
| 2017-5-5 | 浦新平， 余叶青 | 0.7 | 需求功能二层用例图审核 |
| 2017-5-8 | 郭亚梦， 张琼 | 0.8 | 文档整合和格式修改 |
| 2017-5-11 | 金建钢 | 0.9 | 更新自动选位、堆存分布及冲突检测 |
| 2017-7-10 | 金建钢 | 0.9 | 自动选位、堆存分布及冲突检测初稿提交 |
| 2017-7-10 | 陆后军 | 0.9 | 月度计划模块初稿提交 |
| 2017-7-10 | 胡鸿韬 | 0.9 | 转堆(箱移动)计划初稿提交 |
| 2017-7-11 | 丁一 | 0.9 | 统计、出口、进口、中转初稿提交 |
| 2017-7-12 | 丁一 | 1.0 | 初稿整合版 |
| 2017-7-12 | 丁一，张琼 | 1.1 | 格式修改 |
| 2017-9-12 | 丁一 | 1.2 | 箱移动规则加入 |
| 2017-11-9 | 丁一 | 1.3 | 箱移动，选位部分修订 |

Reviewers

| Name 审核人 | Version approved 审核版本 | Position 位置及内容 | Date 日期 |
| --- | --- | --- | --- |

目 录

Revision and Signoff Sheet（版本控制）	I

Change Record（修改记录）	I

Reviewers	II

1 引言	1

1.1 文档目的	1

1.2 项目背景	1

1.3 参考文献	1

1.4 术语与缩写解析	1

2 自动堆存计划功能需求	5

2.1 操作者	5

2.2 业务规则	5

2.3 业务需求	15

3 自动堆存计划用例图和使用场景	16

3.1 总体用例图	16

3.2 A1-1堆存历史数据统计子功能	17

3.2.1 堆存历史数据统计子功能用例图	17

3.2.2 A1-1-1统计分析和机器学习算法参数设置用例	17

3.2.3 A1-1-1子模块（子功能）流程图（用例补充）	19

3.2.4 A1-1-2数据抽取ETL和决策支持数据库构建用例	19

3.2.5 A1-1-2子模块（子功能）流程图（用例补充）	21

3.2.6 A1-1-3进出口航次箱型结构数量和效率统计用例	21

3.2.7 A1-1-3子模块（子功能）流程图（用例补充）	22

3.2.8 A1-1-4箱区分时箱流量预估（箱堆存周期和进提周期预估）用例	22

3.2.9 A1-1-4子模块（子功能）流程图（用例补充）	24

3.2.10 A1-1-5船舶停靠作业时间（准班率）预估用例	24

3.2.11 A1-1-5子模块（子功能）流程图（用例补充）	26

3.2.12 A1-1-6统计结果图形显示和修正用例	26

3.2.13 A1-1-6子模块（子功能）流程图（用例补充）	26

3.2.14 自动化码头离散事件汇总	26

3.2.15 A1-1子功能界面原型（根据需要补充）	31

3.3 A1-2自动月度堆存策划子功能	33

3.3.1 A1-2自动月度堆存策划用例图	33

3.3.2 A1-2-1月度堆存计划参数和规则设置（子功能）用例	33

3.3.3 A1-2-2自动制定月度堆存计划（子功能）用例	35

3.3.4 A1-2-3月度堆存计划图形化显示（子功能）用例	38

3.3.5 A1-2-4船舶月度计划接口（子功能）用例	39

3.3.6 A1-2-5堆存分布及冲突检测接口（子功能）用例	40

3.3.7 A1-2-6人工修订月度堆存计划（子功能）用例	41

3.3.8 A1-2-7统计模块接口（子功能）用例	43

3.3.9 A1-2子模块（子功能）流程图	44

3.3.10 A1-2子功能界面原型（根据需要补充）	45

3.4 A1-3自动出口箱堆存计划子功能	48

3.4.1 A1-3自动出口箱堆存计划用例图	49

3.4.2 A1-3-1出口箱堆存计划参数和规则设置（自动堆存策略规则制定）	49

3.4.3 A1-3-1子模块（子功能）流程图（用例补充）	54

3.4.4 A1-3-2出口箱组组合条件（过滤条件）设置用例	55

3.4.5 A1-3-2子模块（子功能）流程图（用例补充）（用例补充）	56

3.4.6 A1-3-3自动制定出口箱堆存计划（子功能）用例	56

3.4.7 A1-3-3子模块（子功能）流程图（用例补充）	60

3.4.8 A1-3-4人工修订出口箱堆存计划用例	62

3.4.9 A1-3-4子模块（子功能）流程图（用例补充）（用例补充）	64

3.4.10 A1-3-5出口箱堆存计划图形化监控和预警用例	64

3.4.11 A1-3-5子模块（子功能）流程图（用例补充）	65

3.4.12 A1-3子功能界面原型（根据需要补充）	66

3.5 A1-4自动进口箱堆存计划子功能	69

3.5.1 A1-4自动进口箱堆存计划用例图	69

3.5.2 A1-4-1进口箱堆存计划参数和规则设置（自动堆存策略规则制定）	70

3.5.3 A1-4-1子模块（子功能）流程图（用例补充）	75

3.5.4 A1-4-2进口箱组组合条件（过滤条件）设置用例	76

3.5.5 A1-4-2子模块（子功能）流程图（用例补充）（用例补充）	77

3.5.6 A1-4-3自动制定进口箱堆存计划（子功能）用例	77

3.5.7 A1-4-3子模块（子功能）流程图（用例补充）	81

3.5.8 A1-4-4人工修订进口箱堆存计划用例	82

3.5.9 A1-4-4子模块（子功能）流程图（用例补充）	83

3.5.10 A1-4-5进口箱堆存计划图形化监控和预警用例	83

3.5.11 A1-4-5子模块（子功能）流程图（用例补充）	85

3.5.12 A1-4子功能界面原型（根据需要补充）	85

3.6 A1-5自动中转箱堆存计划子功能	85

3.6.1 A1-5自动中转箱堆存计划用例图	85

3.6.2 A1-5-1中转箱堆存计划参数和规则设置（自动堆存策略规则制定）	87

3.6.3 A1-5-1子模块（子功能）流程图（用例补充）	92

3.6.4 A1-5-2中转箱组组合条件（过滤条件）设置用例	92

3.6.5 A1-5-2子模块（子功能）流程图（用例补充）	93

3.6.6 A1-5-3自动制定中转箱堆存计划（子功能）用例	94

3.6.7 A1-5-3子模块（子功能）流程图（用例补充）	96

3.6.8 A1-5-4人工修订中转箱堆存计划用例	97

3.6.9 A1-5-4子模块（子功能）流程图（用例补充）	98

3.6.10 A1-5-5中转箱堆存计划图形化监控和预警用例	98

3.6.11 A1-5-5子模块（子功能）流程图（用例补充）	100

3.6.12 A1-5子功能界面原型（根据需要补充）	100

3.7 A1-6自动转堆(箱移动)计划子功能	100

3.7.1 A1-6 自动转堆(箱移动)计划用例图	100

3.7.2 A1-6-1转堆(箱移动)计划规则和参数设置（子功能）用例	101

3.7.3 A1-6-2箱区内自动转堆(箱移动)计划（非悬臂箱区）用例	104

3.7.4 A1-6-3箱区内自动转堆(箱移动)计划（悬臂箱区）用例	105

3.7.5 A1-6-4跨箱区自动转堆(箱移动)计划用例	107

3.7.6 A1-6-5防台自动转堆(箱移动)计划用例	109

3.7.7 A1-6-6自动预翻箱用例	110

3.7.8 A1-6-6自动预翻箱子模块（子功能）流程图（用例补充）	112

3.7.9 A1-6-7安排转堆(箱移动)作业路用例	113

3.7.10	A1-6-8转堆(箱移动)箱过滤和人工修订转堆(箱移动)计划用例	116

3.7.11 A1-6-9转堆(箱移动)计划图形化监控与预警用例	117

3.7.12 A1-6-9子模块（子功能）流程图	118

3.7.11	A1-5子功能界面原型（根据需要补充）	120

附：yard move filters 翻译	121

（1）自动生成移动	121

（2） 使用堆场移动过滤器的步骤	122

（4）配置堆场移动过滤器	122

（5）管理堆场移动过滤器	125

（5）堆场移动过滤器和逻辑块	130

（6）自动移动生成	132

3.8 A1-7自动选位子功能	133

3.8.1 A1-7自动选位子功能用例图	133

3.8.2 A1-7-1自动选位参数和位排规则设置（自动选位策略规则）	134

3.8.3 A1-7-2卸船预选位用例	137

3.8.4 A1-7-3进箱预选位用例	138

3.8.5 A1-7-4自动制定出口箱选位用例	139

3.8.6 A1-7-5自动制定中转箱选位用例	140

3.8.7 A1-7-6自动制定进口箱选位用例	141

3.8.8 A1-7-7自动制定转堆(箱移动)选位用例	142

3.8.9 A1-7-8提箱预选位用例	143

3.8.10 A1-7-9轨道吊调度箱位确认接口用例	144

3.8.11 A1-7-10箱位状态更新（锁定、确认、释放）用例	145

3.8.12 A1-7-11非自动化箱区选位用例	146

3.8.13 A1-7-12人工修订选位用例	147

3.8.14 A1-7自动选位（进口箱、中转箱、出口箱）子功能流程图	149

3.8.15 A1-7子功能界面原型（根据需要补充）	151

3.8.16 堆存（选位）策略参数设置（来自文献，需进一步整理）	153

3.9 A1-8堆存分布及冲突检测（监控）	168

3.9.1 A1-8堆存分布及冲突检测子功能用例图	168

3.9.2 A1-8-1堆存参数及规则设置（高度、压箱）用例	168

3.9.3 A1-8-2堆场实时堆存分布报告（及图形化显示）用例	169

3.9.4 A1-8-3堆存箱位查询用例	170

3.9.5 A1-8-4堆存冲突检测及预警用例	171

3.9.6 A1-8-5选位合理性预警用例	172

3.9.7 A1-8-6作业能力预警用例	173

3.9.8 A1-8-7选位失败报警用例	173

3.9.9 A1-8-1子模块（子功能）流程图	174

4 外部接口需求	174

5 用户界面（根据实际情况）汇总	175

6 通信接口	175

1 引言

1.1 文档目的

【《概要设计说明书》是外部文档，是产品经理和项目经理从业务和用户角度收集业务信息、当前的应用环境等信息，并从利用这些信息获取、分析业务和用户的需求，验证和优化解决方案。在《概要设计说明书》中要包含使用场景的描述，目标是使用户和项目组在系统完成后所具有的功能和使用方式上达成共识。】

1.2 项目背景

【列举项目的委托单位、开发单位、主管部门，与其他项目的关系，与其它机构的关系等。】

1.3 参考文献

【列举编写逻辑设计说明书时所参考的资料或其他资料（如：用户资料）。】

| 序号 | 作者 | 文献名称 | 出版单位（归属单位） | 出版日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

1.4 术语与缩写解析

【列举缩写词和名称定义】

| 缩写 | 术语 | 名称解析 |
| --- | --- | --- |
| CT | 集装箱码头 | 是专供停靠集装箱船舶，装卸集装箱用的港口作业场所，是在集装箱运输过程中，水路和陆路运输的连接点，也是集装箱多式联运的枢纽。 |
|  | 泊位 | 是指在码头内，给船舶停靠的岸壁线与对应水域构成的区域。 |
|  | 堆场 | 是指集装箱码头内，所有储存并保管空、重箱的场地。 |
|  | 海侧交互区 | 由海侧轨道吊对AGV进行装卸箱作业的自动化箱区区域。 |
|  | 陆侧交互区 | 由陆侧轨道吊对外集卡进行收发箱作业的自动化箱区区域。 |
|  | 道口 | 又称检查桥、闸口、大门等，是集装箱码头的出入口，集装箱和集装箱货的交接点。因而也是区分码头内外责任的分界点。 |
|  | 预检道口 | 有2根车道，集卡以车速低于40公里/小时不停车式通过预检道口。光学车牌识别设备识别集卡车号，OCR对集卡上携带集装箱的箱号、箱型、箱门方向、集装箱在集卡上位置（前/中/后）、残损情况进行采集并识别。 |
|  | 分流道口 | 有10根车道，集卡停车作业，称重并接受安保检查。分流道口作用是对集卡进行地磅称重，匹配预检道口采集到的车箱信息和预约信息是否一致。 |
|  | 缓存停车场 | 分为16个区域。负责对未通过分流道口的集装箱进行人工处理。负责冷藏、危险、特种箱及货物的检查与验收。负责对进箱或提箱有特殊要求的项目进行收费。 |
|  | 放行道口 | 有5根车道，司机扫描手机二维码后栏杆自动升，外集卡驶进陆侧交换区。 |
|  | 出场道口 | 负责对进场、出场集装箱的单证进行审核与处理。负责对进场、出场集装箱的信息进行记录与汇总。 |
|  | 控制室 | 又称控制中心、中心控制室、控制塔、指挥塔（室），是集装箱码头各项作业的指挥调度中心，它的作用是充分发挥码头各生产要素资源的作用，监督、调整和指挥集装箱码头各项作业计划的执行。 |
|  | 中转箱 | 指以船-船交接为主的集装箱，包括国内和国际中转。 国内中转箱指在境外装货港装船后，经国内中转港卸船后转运到境内其他码头的集装箱，以及在国内装货港已办理结关手续，船公司出具全程提单，经国内中转港转运至国外目的港的集装箱。 国际中转箱指在由境外启运，经国内中转港卸船后，换装国际航线船舶，继续运往第三国或地区指运口岸的集装箱。 |
|  | 转堆(箱移动)作业 | 指同一堆场不同箱区间，或同箱区不用箱位间集装箱整理转移的作业过程。 |
|  | 月度堆存计划 | 指根据船舶月度计划、码头月度作业量及预测箱型结构等，制定的堆场整体月度规划。 |
|  | 出口箱堆存计划 | 指为已开港船舶的道口进箱安排相应的堆存位置，使其在堆场容量和堆场作业能力有限的条件下，符合自动配载和CWP作业路要求。 |
|  | 进口箱堆存计划 | 对昼夜靠泊船舶所卸集装箱安排实时堆存位置，在堆场中匹配一个具体位置，在堆场规划的前提下，实时满足CWP开路情况。 |
|  | 中转箱堆存计划 | 在堆场中为中转箱安排具体堆放位置。 |
|  | 转堆(箱移动)作业计划 | 同一堆场不同箱区间或同箱区不同箱位间集装箱整理转移的作业过程。 |
|  | 堆存选位 | 指在堆场为集装箱选择一个合适的放置位置。 |
|  | 无悬臂轨道吊 | 堆场进行集装箱装卸、搬运、堆垛作业的自动化设备。 |
| C-RMG | 悬臂轨道吊 | 堆场进行集装箱装卸、搬运、堆垛作业的自动化设备。分为单悬臂轨道吊和双悬臂轨道吊，单悬臂轨道吊：作业于以堆放水水中转箱为主的箱区，AGV可进入堆场作业通道；双悬臂轨道吊：作业于以堆放互拖箱为主的箱区，堆场侧悬臂负责对 AGV装卸，堆场外侧悬臂负责对集卡装卸。 |
| ERTG | 电动轮胎吊 | 是集装箱码头堆场进行装卸、搬运、堆垛作业的专用机械。作业于特种箱堆场与危险品箱堆场。 |
|  | 危险品集装箱 | 箱内装有《国际海运危险货物规则》中列明的危险品货物的集装箱。 |
|  | 超限集装箱 | 在平板式集装箱、台架式集装箱（框架箱、开顶箱）载有超高、超宽、超长和超重的集装箱。 |
|  | 预约平台 | 指提供给外集卡车队/司机在进港前进行相关信息预录的平台。 |
|  | 预约号 | 指外集卡在预约平台预约成功后，推送至外集卡司机手机的几位阿拉伯数字，用于外集卡进出港时使用。 |
|  | 查验箱 | 海关查验：海关开箱查验； 国检查验：国检重箱查验、空箱落地查验、空箱熏蒸查验、放射性检测、箱表消毒作业。 |
|  | 移泊 | 船舶在通知港口主管机关或经港口主管机关的批准后，从原来的锚泊地或靠泊地移动到另一锚泊地或靠泊地的行为。 |
| RC | 冷藏集装箱 | 简称冷藏箱或冷冻箱，是一种具有良好隔热、气密性能，具备一定范围内温度调节功能，适用于各类易腐食品的运送、储存的特殊集装箱。 |
|  | 冷藏箱支架 | 为便于对冷藏箱进行监控和插接或拔断电源，在冷藏箱箱区所配备的设施，供工人上下开展作业。一般由钢筋固定焊接而成。 |
| PDA | 手持机 | 手持终端设备上安装的箱区（车道）管理模块可以完成箱区（车道）管理中的车道开放关闭确认、二维码确认，作业确认和轨道吊故障报修、修复确认等箱区（车道）管理功能。 |
|  | 箱区门禁系统 | 是一个控制型的门禁管理系统，与码头生产管理系统（TOS）、设备控制系统（ECS）有着紧密的联系，所有门锁的开关状态都需要与TOS及ECS系统进行交互，以便门禁控制系统根据设备的作业状态控制门禁的开与关。 |
|  | 翻箱 | 在船上：翻箱（又称倒箱、翻舱、倒舱）（rehandling）：指由于某种原因（船舶稳性调整、船舶港序变更、变更卸货地、调整舱位等）将某些箱子从船上的一个位置转移到另一位置。 在码头：翻箱（又称移箱、倒箱）（shifting）：指由于某种原因（码头堆放调整、客人变更卸货地等）将某些箱子人码头的一个位置转移到另一个位置。 |
|  | 货主箱 | 由货主提供，用于装运货物的集装箱，其所有权归货主，不属于船公司的运营设备。 |
|  | 换箱门方向 | 在集卡上，集装箱箱门方向必须朝向车尾，否则需进行调箱门。 |
|  | 泊位计划 | 预先为每天到港的船舶安排停泊的位置，负责船舶的靠泊、离泊等事项。 |
| Bay | 位 | 一个箱区有若干个位组成，位号用两位数字表示。一般用奇数表示堆放20尺箱，偶数表示堆放40尺或45尺箱。 |
| Row | 排 | 每个箱位中从外侧到里侧纵向的位置（在同一水平面与区位垂直分布的堆放区域），一般用一位阿拉伯数字表示。 |
| Tier | 层 | 箱位中自下而上横向的位置（堆场内允许堆存的集装箱高度为层高），通常用一位阿拉伯数字表示。 |
|  | 退关箱 | 在船舶装船作业结束后，因海关没有放关或其他原因未能装船出运的该船名航次的所有在场出口箱。 |
| ECS | 自动化码头设备控制系统 | 洋四项目,由振华提供 |
| TOS | 自动化码头运营管理系统 | 洋四项目,由海勃提供 |

2 自动堆存计划功能需求

2.1 操作者

【概述与系统交互的所有对象，操作者的角色不仅是人，还可以是其它系统、硬件设备、甚至是时钟。需要对操作者进行描述，来源是指提供当前操作者的具体人员，可包括地点及时间；业务职称是当前操作者在实际工作中所具有的角色权限。】

| 操作者 | 描述 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 计划主管 | 检查月度堆场计划、周堆存计划，检查堆存计划 |  |
| 堆场计划员、计划主管 | 安排周堆存计划，检查堆存计划 |  |
| 堆场计划员、计划主管 | 安排转堆(箱移动)(预翻箱)计划，检查转堆(箱移动)(预翻箱)计划 |  |
| 堆场计划员 | 安排堆存规则, 检查堆存规则 |  |
| 道口进场（转堆(箱移动)）选位模块 | 进场（转堆(箱移动)）选位 | 道口模块触发 |
| 卸船选位模块 | 卸船选位 | AGV调度模块触发 |
| 定时器 | EDI预录箱计划查询，堆存分布和冲突检测检查和预警，箱型结构统计子功能，预进箱 |  |

2.2 业务规则

【业务规则可以在用例和使用场景中进行描述，也可以在本节单独描述。列举出有关产品的所有操作规则，例如什么人在特定环境下可以进行何种操作这些本身不是功能需求，但它们可暗示某些功能需求执行这些规则。】

【本次项目，业务规则初步由甲方提供，并在实际的过程中提供详细的业务支持，但业务规则的应用到具体的每个模块的设计时，由乙方组织编写。】

| 编号 | 业务 类型 | 业务规则名称 | 描述 | 负责人/部门 | 用例编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进口 | 单船按箱区均匀进 | 满足大计划的前提下，考 虑轨道吊作业效率均匀进 |  |  |  |
| 2 |  | 单悬臂箱区及冷藏箱区 | 考虑单悬臂箱区的海侧作业效率适量堆存进口重箱 |  |  |  |
| 3 |  | 双悬臂箱区 | 双悬臂箱区尽量堆存互拖箱 |  |  | 不存在此业务规则，互拖箱均为中转箱 |
| 4 |  | 冷藏箱区泊位选择 | 冷藏箱优先选择对应近处泊位的冷藏箱区 |  |  |  |
| 5 |  | 考虑箱区长短 | 长箱区尽可能堆存周转时间较长的箱子 |  |  |  |
| 6 |  | 考虑箱区机械的繁忙 | 满足作业能力的要求 |  |  |  |
| 7 |  | 装卸箱配对 | 尽可能将卸船和装船操作进行配对 |  |  |  |
| 8 |  | 考虑机械保修养 | 减少保修养时期的作业量 |  |  |  |
| 9 |  | 考虑场地保养修养 | 减少保修养时期的作业量 |  |  |  |
| 10 |  | 进口大小箱分开堆存 | 20/40/45尺箱应分开堆放 |  |  |  |
| 11 |  | 45尺箱卸船的选位 | 空箱和进口重箱优先选择堆放在无悬臂箱区陆侧区域，次级进冷藏箱堆存区域的3排45英尺堆存 |  |  |  |
| 12 |  | 空重箱分开堆存 | 空箱和重箱应该分开堆放 |  |  |  |
| 13 |  | 空重箱位置的选择 | 根据船公司的空箱调运规则，水水调运较多的持箱人堆放在靠近中间的海侧 |  |  |  |
| 14 |  | 进口重箱与中转分开堆存 | 进口重箱和中转箱应该分开堆放 |  |  |  |
| 15 |  | 进口本港的叠高 | 尽量将同类箱叠高 |  |  |  |
| 16 |  | 进口本港重箱均匀进 | 尽量均匀进箱 |  |  |  |
| 17 |  | 批量冷藏重箱 | 在多个箱区均匀进 |  |  |  |
| 18 |  | 不同持箱人的空箱分开 | 空箱根据不同持箱人分开堆存 |  |  |  |
| 19 |  | 同持箱人空箱的高平及箱型分开 | 同持箱人的空箱，根据不同的箱型和高平分开堆存 |  |  |  |
| 20 |  | 同持箱人空箱的叠高 | 尽可能向高堆叠 |  |  |  |
| 21 |  | 同箱型、同持箱人空箱均匀进 | 尽可能均衡作业 |  |  |  |
| 22 |  | 卸船堆存高度的判断 | 不压计划箱，存场时间长的叠加堆存 |  |  |  |
| 23 |  | 进口重箱包围空箱的位置选择 | 考虑防台防汛时的抗风能力，零星空箱最外侧堆存 |  |  |  |
| 24 |  | 大票进口本港箱的判断与选位，按列均匀堆放 | 根据提单号进行区分 |  |  |  |
| 25 |  | 同泊位卸船 | 根据前后卸船箱量结构做综合考虑 |  |  |  |
| 26 |  | 出翻箱的选位 | 尽量靠近海侧 |  |  |  |
| 27 |  | 考虑空箱在场箱的判断 | 考虑空箱堆存时间与箱区容量相协调 |  |  |  |
| 28 |  | 普通箱普通箱区堆存 | 优先选择箱区内存在空排的箱区进行堆放。 |  |  |  |
| 29 |  | 普通箱普通箱区堆存 | 同排上尽可能是相同提单号的箱 |  |  |  |
| 30 |  | 普通箱普通箱区堆存 | 箱区的选择上尽可能选择进口平均堆存期最大的箱区 |  |  |  |
| 31 |  | 普通箱普通箱区堆存 | 倍位的选择上尽可能选择进口平均堆存期最大的倍位 |  |  |  |
| 32 |  | 普通箱普通箱区堆存 | 排的选择上存在空排选择空排，不存在空排则选择进口平均堆存期最小的倍位 |  |  |  |
| 33 |  | 普通箱普通箱区堆存 | 不压存在提箱计划的排，并且考虑提供参数不压已经堆存几天以上的排 |  |  |  |
| 34 |  | 普通箱普通箱区堆存 | 需要考虑单排最高层高，单排最多可放高箱数量应当不影响设备作业 |  |  |  |
| 35 |  | 普通箱普通箱区堆存 | 需要考虑普通箱区AGV交换区支架的空余数量，应当选择存在空余数量，或者空余数量最多的箱区 |  |  |  |
| 36 |  | 普通箱普通箱区堆存 | 所选择的箱区需要考虑箱区与当前船舶的距离，尽可能选择距离较近的箱区 |  |  |  |
| 37 |  | 普通箱普通箱区堆存 | 普通箱的堆放20尺箱的连续倍位个位应当是2的整数倍 |  |  | 是否合理，传统码头轮吊作业考虑的因素，自动化码头轨道吊是否考虑 |
| 38 |  | 普通箱普通箱区堆存 | 每倍需要考虑翻箱位，翻箱位的各位为该倍位最高排减1个 |  |  |  |
| 39 |  | 普通箱悬臂箱区堆存 | 普通箱悬臂箱区堆存需要考虑每倍位的指令数量，应当针对倍位的指令数量有个设定值以免造成集卡拥堵 |  |  |  |
| 40 |  | 普通箱区悬臂箱区堆存 | 普通箱悬臂箱区堆存应当按倍来区分进、出口、中转，同倍位中的箱状态保持一致。 |  |  |  |
| 41 |  | 危险品箱堆存 | 危险品箱必须放在危险品箱区 |  |  |  |
| 42 |  | 危险品箱堆存 | TK箱分有梁和无梁,无梁TK箱上不允许压箱 |  |  |  |
| 43 |  | 危险品箱堆存 | 危险品箱需要一定的隔离规则，不同类型的危险品隔离规则不同 |  |  |  |
| 44 |  | 超限箱堆存 | 超限箱必须放在超限箱区 |  |  |  |
| 45 |  | 超限箱堆存 | 超限箱不允许压箱，只允许一层高。 |  |  |  |
| 46 |  | 普通箱普通堆存 | 对于不同长短的箱区，堆场占用率应考虑尽可能均衡 |  |  |  |
| 47 |  | 普通箱普通堆存 | 考虑每个箱区不同箱状态堆存尽可能均衡 |  |  |  |
| 48 |  | 本港进口重箱 | 考虑同一提单的本港进口重箱堆放在1至几个箱区，不宜过多 |  |  |  |
| 49 |  | 油罐箱堆存 | 油罐箱堆存至超限箱箱区，堆存上高2个高 |  |  |  |
| 50 |  | 防风模式下进口堆存 | 选位时应考虑箱区堆箱情况，尽可能考虑单列箱层高不超过2个高 |  |  |  |
| 51 |  | 悬臂箱区进口堆存选位 | 选位时应考虑悬臂轨道掉特性，保证单个倍位连续作业数箱 |  |  |  |
| 1 | 出口 | 单船按箱区均匀进 | 在满足大计划的前提下，堆存结果应该尽可能均匀 |  |  | 应当优先考虑离进场船舶靠泊泊位近的箱区 |
| 2 |  | 考虑箱区长短 | 箱区容量大的箱区应优先进堆存时间较长的重箱，另外40尺箱比例应该略高 |  |  |  |
| 3 |  | 单悬臂箱区及冷藏箱区 | 中转箱优先堆放悬臂箱区，根据出箱点效率堆存 |  |  |  |
| 4 |  | 冷藏箱区位置选择 | 冷藏箱优先选择对应近处泊位的冷藏箱区 |  |  |  |
| 5 |  | 出口进箱分港分吨 | 出口箱的堆存应满足分港分吨的要求 |  |  |  |
| 6 |  | 同港口不同箱区吨位分布 | 出口箱的堆存应尽可能均匀，同一箱区的不同卸货港应尽可能多 |  |  |  |
| 7 |  | 大小箱堆存 | 分开堆放（如按20/40/45尺区分） |  |  |  |
| 8 |  | 同港口不同箱区大小箱分布 | 各个箱区都应有大箱和小箱，且分布均匀 |  |  |  |
| 9 |  | 高平箱堆存 | 分开堆放 |  |  |  |
| 10 |  | 同港口不同箱区高平箱分布 | 不同箱区的高平箱分布应尽可能平均 |  |  |  |
| 11 |  | 45尺箱堆存 | 堆放在悬臂箱区的两端和冷藏箱的旁边3列 |  |  |  |
| 12 |  | 相邻列高度差的判断 | 当有需要时，带入高度差参数，可以让选择结果满足高度差判断 |  |  |  |
| 13 |  | 出口箱空箱位置选择 | 尽可能靠近海侧 |  |  | 目的 |
| 14 |  | 出口中转位置选择 | 按票堆存可部分进入无悬臂箱区及悬臂箱区进入比例和位置要求 |  |  |  |
| 15 |  | 出口中转与本港的判断及选择 | 在二程航次明确的情况下，将出口中转箱当作出口箱考虑 |  |  |  |
| 16 |  | 箱区海侧位置 | 尽量堆放已靠二程船的中转箱和出翻舱等周转较快的箱状态 |  |  |  |
| 17 |  | 出口堆存高度的判断 | 平箱堆至6层高，高箱堆至5层高 单列全高箱堆放5层高 |  |  |  |
| 18 |  | 出口空箱位置均匀选择 | 空箱均匀分布且满足叠高要求 |  |  |  |
| 19 |  | 相对的箱区海陆侧位置 | 按开港时间，进箱由陆侧向海侧堆放，确保海侧周转时间较短 船期越近的选位应更靠近海侧 |  |  |  |
| 20 |  | 超计划后箱区的选择 | 仍然接近之前的箱区 |  |  |  |
| 21 |  | 考虑箱区作业能力 | 应当满足箱区的作业能力 |  |  |  |
| 22 |  | 进提箱配对 | 尽可能将进箱和提箱操作进行配对 |  |  |  |
| 23 |  | 考虑船舶准班情况 | 准班船舶本泊位进箱比例增加，非准班船舶增加出口箱区，并且均匀堆存 |  |  |  |
| 24 |  | 不同船45尺进箱混进 | 堆存箱位较少时，考虑按出口船舶船期进行堆存 |  |  |  |
| 25 |  | 考虑外集卡等待时间 | 允许外集卡的等待时间内选择最优进箱箱区 |  |  |  |
| 26 |  | 出口箱堆存 | 结合船期，考虑泊位容差率，充分满足2条或多条船舶的容差 |  |  |  |
| 27 |  | 出口箱堆存 | 同一属性箱（同港、吨位等级、箱高、尺寸）应尽可能均匀分布到各计划箱区 |  |  |  |
| 28 |  | 悬臂箱区出口堆存 | 一个箱倍位应保证存有同一属性箱若干个，装卸在同一贝位连续作业 |  |  |  |
| 1 | 中转 | 45尺箱 | 中转箱安排堆放在单悬臂箱区的海侧或冷藏箱堆存区域的3排45英尺堆存箱位 |  |  |  |
| 2 |  | 大票中转箱的判断与选位，按列均匀堆放 | 减少中转箱出运时的翻箱 |  |  |  |
| 3 |  | 考虑进口箱量 | 根据箱量和作业时间，确定所需箱区数量 |  |  |  |
| 4 |  | 考虑进口箱状态 | 国际中转和出口中转尽量进对应二程船箱区，国内中转尽量进支线泊位 |  |  |  |
| 5 |  | 码头昼夜作业情况 | 确保昼夜船舶在同一计划时间段内同一箱区的装卸作业量不超过对应轨道吊的作业能力 |  |  |  |
| 6 |  | 考虑箱区长短 | 大箱优先选择长箱区，即长箱区进行1～2个循环堆箱；短箱区进行2～3个循环堆箱 |  |  |  |
| 7 |  | 进口中转箱二程船信息 | 根据历史打分值决定是否进入对应二程船箱区及泊位，在AGV交通状况允许条件下，优先安排在二程船靠泊对应的泊位区域，次级安排在船舶靠泊对应的单悬臂箱区 |  |  |  |
| 8 |  | 考虑机械保修养 | 减少保修养时期的作业量 |  |  |  |
| 9 |  | 考虑场地保养修养 | 减少保修养时期的作业量 |  |  |  |
| 10 |  | 箱区类型 | 悬臂箱区优先考虑堆存中转箱 |  |  |  |
| 11 |  | 整船换装 | 按二程船及OF堆存规则进入对应箱区 |  |  |  |
| 12 |  | 45尺箱 | 堆存在悬臂箱区的指定位置 |  |  |  |
| 13 |  | 冷藏箱 | 优先对应泊位冷藏箱区，压箱选位时判断二程船或在场时间 |  |  |  |
| 14 |  | 按票堆存 | 按设定的大票数量同一箱区集中堆存 |  |  |  |
| 15 |  | 考虑二程船靠离泊时间 | 在二程船箱区作业能力和AGV通行能力下按二程船箱区堆放 |  |  |  |
| 16 |  | 考虑二程船靠泊码头 | 互拖箱优先安排及61箱区，次级陆侧 |  |  |  |
| 17 |  | 考虑二程船靠泊泊位 | 在二程船箱区作业能力和AGV通行能力下按二程船箱区堆放 |  |  |  |
| 1 | 转堆(箱移动) | 转堆(箱移动)计划 | 转堆(箱移动)计划分类： 本箱区不同倍位移动； 不同自动化箱区转堆(箱移动)； 自动化箱区至非自动化箱区转堆(箱移动)； 非自动化箱区至自动箱区转堆(箱移动)。 |  |  |  |
| 2 |  | 自动化箱区转至查验场 | 转至查验场地箱堆放1层高 |  |  |  |
| 3 |  | 自动化箱区转至危险品箱区 | 转至危险品箱区堆放1层高 |  |  |  |
| 4 |  | 自动化箱区转至超限箱区 | 转至超限箱区堆放遵循超限箱区堆存限高 |  |  |  |
| 5 |  | 非自动化箱区转至自动化箱区 | 遵循需转堆(箱移动)箱箱属性 |  |  |  |
| 6 |  | 非自动化箱区转至自动化箱区 | 本港进口重箱转堆(箱移动)，新箱不压存在提箱计划的箱 |  |  |  |
| 7 |  | 非自动化箱区转至自动化箱区 | 出口空/重箱寻找同属性箱上高堆存 |  |  |  |
| 8 |  | 自动化箱区转至自动化箱区 | （1）出口空/重箱寻找同属性箱上高堆存； （2）需符合进出口及中转箱堆存规则 |  |  |  |
| 9 |  | 自动化箱区退关箱转堆(箱移动) | 寻找本船名航次下同属性位置集中堆存，上高堆存 |  |  |  |
| 10 |  | 无悬臂箱区移箱 | 进口箱优先向陆侧移，出口箱优先向海侧移 |  |  |  |
| 11 |  | 悬臂箱区移箱 | 优先在同倍位移箱 |  |  |  |
| 12 |  | 同类型叠高 | 优先选择相同类型的箱子叠高 |  |  |  |
| 13 |  | 不压计划箱 | 所移箱不压在其前面作业的计划箱 |  |  |  |
| 14 |  | 出口箱吨位等级 | 出口箱（包含中转）移箱叠加后需符合分吨要求 |  |  |  |
| 15 |  | 出口箱高平要求 | 出口箱（包含中转）移箱叠加后需符合高平要求 |  |  |  |
| 16 |  | 空箱移箱 | 优先找同持箱人、同箱型、同高平 |  |  |  |
| 17 |  | 混移箱 | 港口状态、高平可不同，但需符合优先叠高限制 |  |  |  |
| 18 |  | 移箱距离要求 | 在无轨道吊重进重出的前提下，设置： （1）最远移箱距离限制 （2）轨道吊远距离移箱与就近随意移箱后翻箱的效率和能效比 |  |  |  |
| 19 |  | 不同船期出口箱移箱 | 移置开港已四天后的出口箱上 |  |  |  |
| 20 |  | 不同堆存时期进口箱移箱 | 存场时间在7天及以上优先移箱叠加 |  |  |  |
| 21 |  | 大小箱移箱 | 需符合大小箱堆存规则 |  |  |  |
| 22 |  | 移箱自动与人工触发 | 根据设置条件相应触发自动或人工移箱指令 |  |  |  |
| 23 |  | 预移箱 | 根据计划作业指令提前预移箱 |  |  |  |
| 24 |  | 悬臂与无悬臂之间的移箱 | 优先将二程船名已确认的出口箱和中转箱移箱至无悬臂箱区 |  |  |  |
| 25 |  | 进口中转箱的移箱 | 优先向支线泊位移箱 |  |  |  |
| 26 |  | 互拖箱的移箱 | 出口优先向干线泊位移箱，进口优先向61箱区移箱 |  |  |  |
| 27 |  | 查验箱的移箱 | 优先进出同箱区 |  |  |  |
| 28 |  | 冷藏箱的移箱 | 不压计划箱，优先选择同贝位 |  |  |  |
| 29 |  | 出口退关箱整理 | 优先同港同吨位，次级高平 |  |  |  |
| 30 |  | 防台防风移箱 | 箱区四周不放空箱，空不压重（具体规则待定），高度设置需符合要求 |  |  |  |
| 31 |  | 机械空闲时增加移箱 | 人工移箱选择与触发 |  |  |  |
| 32 |  | 长箱区与短箱区之间的移箱 | 优先从短箱区移至长箱区 |  |  |  |
| 33 |  | 船期及泊位确定后的移箱 | 在符合分港分吨、高平的前提下，优先各箱区出箱均匀，优先放置海侧 |  |  |  |
| 34 |  | 同提单移箱 | 同提单移箱优先级最高 |  |  |  |
| 35 |  | CWP作业路确定后的出口箱移箱 | 根据发箱序列，移箱选位为其同船后发箱序列上面 |  |  |  |
| 36 |  | 移箱层高 | 优先同类型叠高为最矮列 |  |  |  |

2.3 业务需求

【详细描述系统功能需求，这些是必需提交给用户的软件功能，使用户可以使用提供的特性执行服务或者使用上所指定的使用实例执行任务。】

3 自动堆存计划用例图和使用场景

3.1 总体用例图

【列出用例模型中的一些用例或者场景。这些用例或者场景应体现最终系统中只要的、核心的功能；或者在架构方面涉及范围很广（使用了许多构架元素）；或强调或阐明了架构的某一具体的细微之处。】

3.2 A1-1堆存历史数据统计子功能

【本节，依据每个模块的主要设计思路，分子模块进行详细描述，每个子模块都由三大块组成或者更多的描述信息：（1）用例图；(2）用例；（3）其他用于描述子模块的设计的资料信息，如流程图、状态图。】

3.2.1 堆存历史数据统计子功能用例图

【如果确定建立业务功能组件来实现模块的业务功能，则此节需要描述，业务功能组件最终构成业务逻辑层。建议用类静态结构图来描述业务逻辑对象及其关系。】

注: 决策支持库和数据仓库设计见 附件3-2017-6-08洋山四期效率分析数据系统设计文档

备注：数据来源6个航线各码头数据

3.2.2 A1-1-1统计分析和机器学习算法参数设置用例

- 用例ID: A1-1-1

标题: A1-4-1 统计分析和机器学习算法参数设置 简称: 需求ID:

- 目的

提供用户界面设置统计分析和机器学习算法参数，制定统计分析和机器学习方法参数和码头作业统计量默认值。

- 场景描述

能够使堆场计划员设置统计分析和机器学习算法参数，并保存为参数模板。

- 前提条件与假设

（1）每个箱区容量； （2）箱区堆存高度； （3）当前箱区占用情况（箱区密度）； （4）机械数量和类型（需依据悬臂箱区、无悬臂箱区分别列出）； （5）机械的可使用情况（数据来源：机械的保修养计划）； （6）机械作业能力（参数设置：海侧15箱/小时；陆侧12箱/小时）； （7）A1-1-5 数据抽取ETL和决策支持数据库构建； （8）码头统计历史库数据接口需求。

- 操作者

（1）堆存计划员 （2）IT人员

- 基本过程

- 堆存计划员打开统计分析和机器学习算法参数界面，使用场景开始； - 堆存计划员（IT人员）设置统计分析和机械学习算法方法参数,如：测试集、训练集比例，人工神经网络和聚类算法迭代次数，误差系数，箱堆存时间默认分布函数，箱进提时间默认分布函数，K均值k值系数等； - 堆存计划员（IT人员）设置ETL数据接口抽取频次； - 堆存计划员（IT人员）设置和修改码头统计分析默认值，如桥吊分航线箱型作业效率，轨道吊和轮胎吊分航线箱型作业效率，分箱状态预估堆存天数，分箱状态预估进提天数，分航线船舶准班率； - 堆存计划员查询和检查统计分析和机器学习算法参数，保存和提交为默认模板，使用场景结束。

- 替代过程

（5.1）堆存计划员查询和检查统计分析和机器学习算法参数，另存为一个新的 参数模板，保存和提交； （5.2）计划主管审核统计分析和机器学习算法参数，审核通过后保持和提交。

- 使用或派生的用例

（1）A1-1-5 数据抽取ETL 和决策支持数据库构建； （2）A1-1-2 -A1-1-7； （3）自动生成进口、出口、中转、转堆(箱移动)计划相关模块的参数输入。

- 后置条件

- 按照统计分析系统设计要求生成统计分析和机器学习算法参数，统计分析算法和自动堆存计划和选位时的计算依据。

- 用户执行要求

用户有参数设置权限。

- 频率

10天

- 业务规则（需补充）

3.2.3 A1-1-1子模块（子功能）流程图（用例补充）

【其他任何形式，有助于理解子模块（子功能）的总体设计相关的标准的UML分析设计方法，例如：类模型、领域模型（类、状态、交互）等】

3.2.4 A1-1-2数据抽取ETL和决策支持数据库构建用例

- 用例ID: A1-1-3

标题: A1-1-2 数据抽取ETL和决策支持数据库构建 简称: 需求ID:

- 目的

系统按定时间器要求自动进行抽取和过滤码头历史库所需数据，参考附件3-2017-6-08洋山四期效率分析数据系统设计文档，构建堆场所需的决策支持数据库。

- 场景描述

系统定时抽取和过滤码头历史库所需数据，参考附件3-2017-6-08洋山四期效率分析数据系统设计文档，构建堆场所需的决策支持数据库，并保存到决策支持历史库（部分日志数据保存到HADOOP HDFS）。

- 前提条件与假设

- 每个箱区容量数据； - 箱区堆存高度数据； - 当前箱区占用情况（箱区密度）数据； - 机械数量和类型（需依据悬臂箱区、无悬臂箱区分别列出）数据； - 机械的可使用情况（数据来源：机械的保修养计划）数据； - 机械作业能力（参数设置：海侧15箱/小时；陆侧12箱/小时）； - 船舶近期计划（预期靠泊泊位、预期在泊时间、预期到达时间、预期离开时间等）数据； - 航次装箱单数据（预录信息）； - 装船作业离散事件汇总； - 码头统计历史库数据接口（需完善）； - 自动化集装箱码头测绘数据（Mapinfo or CAD格式）： 序号; 数据接口名称; 描述; 拟定数据来源. 1; ACT_ VESSELS_RECORDS; 作业船舶; TOS. 2; ACT_STS_OPERATE_CONTAINERS; 作业箱指令; TOS. 3; ACT_QC_OPERATE_RECORDS; 桥吊动作; ECS. 4; ACT_ASC_OPERATE_RECORDS; ASC动作; ECS. 5; ACT_AGV_OPERATE_RECORDS; AGV动作; ECS. 6; ACT_IN_TRUCK_OPERATE_RECORDS; 内集卡动作; TOS. 7; ACT_QC_FAULT_RECORDS; 桥吊故障和异常作业; ECS. 8; ACT_ASC_FAULT_RECORDS; ASC故障和异常作业; ECS. 9; ACT_AGV_FAULT_RECORDS; AGV故障和异常作业; ECS. 10; ACT_MACH_SPECIAL_RECORDS; 设备特殊作业; TOS或人工导入. 11; ACT_EQUIPMENT_FAILURE_RECORDS; 设备故障; TOS或人工导入. 12; ACT_EQUIPMENT_ENERGY_RECORDS; 设备能耗; TOS或人工导入. 13; ACT_EQUIPMENT_ MAINTENANCE_RECORDS; 设备保养; TOS或人工导入. 14; ACT_QUAY_CRANES; 桥吊基础数据; TOS. 15; ACT_AUTO_ STACKING_CRANES; ASC自动轨道吊基础数据; TOS. 16; ACT_ AUTO_GUIDED_VEHICLES; AGV全自动导引车基础数据; TOS. 17; ACT_IN_TRUCKS; 内集卡基础数据; TOS. 18; ACT_AUTO_YARD_AREAS; 自动堆场基础数据; TOS. 19; ACT_AUTO_YARD_PARTNER; AGV箱区支架基础数据; TOS. 20; ACT_BERTHS; 泊位基础数据; TOS. 21; ACT_OUT_TRUCK_OPERATE_RECORDS; 外集卡动作; TOS和ECS. 等...

- 操作者

（1）定时器 （2）IT人员

- 基本过程

- 系统定时器触发数据ETL数据抽取和过滤，使用场景开始； - 系统从TOS和ECS系统读取码头设施设备主数据，舱单船图等报文数据，码头离散事件、机械设备文件运作日志等接口数据，按元数据要求进行数据清洗和过滤； - 系统将清洗和过滤后的数据加载至数据仓库，数据仓库按码头决策支持数据仓库要求设计，存放维度数据和事实数据； - ETL完成所有数据接口的抽取，使用场景结束。

- 替代过程

（2.1）系统ETL数据抽取和清洗失败，ETL记录和保存相关错误日志，并发邮 件给相关IT人员； （3.1）系统将机械设备日志文件和EDI报文日志文件保存为HDFS和列式数据 库HBASE中。

- 使用或派生的用例

（1）A1-1-3 -A1-1-7 （2）自动生成进口、出口、中转、转堆(箱移动)计划相关模块的参数输入

- 后置条件

- 按照选择统计方法和机器学习算法的要求，自动生成和训练相关模型，保存模型参数，为自动堆存计划和选位时的计算依据。

- 用户执行要求

用户有参数设置权限。

- 频率

每天，每半小时，按不同数据接口的频次要求确定。

- 业务规则（需补充）

3.2.5 A1-1-2子模块（子功能）流程图（用例补充）

【其他任何形式，有助于理解子模块（子功能）的总体设计相关的标准的UML分析设计方法，例如：类模型、领域模型（类、状态、交互）等】

3.2.6 A1-1-3进出口航次箱型结构数量和效率统计用例

- 用例ID: A1-1-3

标题: A1-1-3 进出口航次箱型结构数量和效率统计 简称: 需求ID:

- 目的

系统自动进行计算和构建进出口航次箱型结构数量和效率统计，制定和训练相关统计分析模型。

- 场景描述

系统定时计算和构建进出口航次箱型结构数量和效率统计模型，并保存

- 前提条件与假设

- 每个箱区容量； - 箱区堆存高度； - 当前箱区占用情况（箱区密度）； - 机械数量和类型（需依据悬臂箱区、无悬臂箱区分别列出）； - 机械的可使用情况（数据来源：机械的保修养计划）； - 机械作业能力（参数设置：海侧15箱/小时；陆侧12箱/小时）； - 船舶近期计划（预期靠泊泊位、预期在泊时间、预期到达时间、预期离开时间等）； - A1-1-5 数据抽取ETL和决策支持数据库构建； - 进口船图信息； - 出口舱单（预录信息）； - 进口码头离散事件； - 码头统计历史库数据接口。

- 操作者

（1）定时器 （2）IT人员

- 基本过程

- 系统定时器触发进口航次箱型结构数量和效率统计分析计算，使用场景开始； - 系统读取分航线、分箱型结构进出口作业箱数量数据，构建航线时间序列模型和多元回归模型，建立箱型结构数量预估模型； - 系统读取分航线、分箱型结构进出口作业时间方程数据（见TDABC系统），构建人工神经网络模型（输入箱型结构数量，输出分机械类型时间资源时消耗）建立箱型结构效率预估模型，分析各航线分箱型结构的桥吊、堆场机械、AGV等的作业效率和机械资源消耗情况； - 系统保存进出口航次箱型结构数量和效率统计模型参数，更新模型参数，使用场景结束。

- 替代过程

（4.1）计划主管审核进出口航次箱型结构数量和效率统计生成模型参数，审核 通过后保持和提交。

- 使用或派生的用例

（1）A1-1-2 -A1-1-7； （2）自动生成进口、出口、中转、转堆(箱移动)计划相关模块的参数输入。

- 后置条件

- 按照选择统计方法和机器学习算法的要求，自动生成和训练相关模型，保存模型参数，为自动堆存计划和选位时的计算依据。

- 用户执行要求

用户有参数设置权限。

- 频率

1天

- 业务规则（需补充）

3.2.7 A1-1-3子模块（子功能）流程图（用例补充）

【其他任何形式，有助于理解子模块（子功能）的总体设计相关的标准的UML分析设计方法，例如：类模型、领域模型（类、状态、交互）等】

3.2.8 A1-1-4箱区分时箱流量预估（箱堆存周期和进提周期预估）用例

- 用例ID: A1-1-4

标题: A1-1-4箱区分时箱流量预估（箱堆存周期和进提周期预估） 简称: 需求ID:

- 目的

系统自动进行计算和构建箱区分时箱流量预估模型，制定和训练相关统计分析模型，计算和估计分航箱、箱状态的在场箱堆存周期和进提周期。

- 场景描述

系统自动进行计算和构建箱区分时箱流量预估模型，制定和训练相关统计分析和机器学习模型，计算和估计分航线箱类型、箱状态的在场箱堆存周期和进提周期，并保存相关模型参数。（拟采用傅里叶分析分析和贝叶斯分析方法）

- 前提条件与假设

（1）每个箱区容量； （2）箱区堆存高度； （3）当前箱区占用情况（箱区密度）； （4）在场箱分箱型、箱状态、堆存天数数据 （5）历史在场箱分箱型、箱状态、堆存天数数据 （6）机械数量和类型（需依据悬臂箱区、无悬臂箱区分别列出）； （7）机械的可使用情况（数据来源：机械的保修养计划）； （8）机械作业能力（参数设置：海侧15箱/小时；陆侧12箱/小时）； （9）船舶近期计划（预期靠泊泊位、预期在泊时间、预期到达时间、预期离 开时间等）； （10）A1-1-5 数据抽取ETL和决策支持数据库构建； （11）进口船图信息； （12）出口舱单、提单等信息（预录信息）； （13）进出口受理信息； （14）进口码头离散事件； （15）码头统计历史库数据接口。

- 操作者

（1）定时器 （2）IT人员

- 基本过程

- 系统定时器触发箱区分时箱流量预估（箱堆存周期和进提周期预估）模型计算，使用场景开始； - 系统读取分航线、分箱型、箱状态堆存历史数据，构建箱堆存周期和进提周期预估模型，建立箱型结构数量预估模型（贝叶斯估计模型）； - 系统读取分航线、分箱型、箱状态在场箱数据，待作业进口船图和出口舱单、提单等信息，基于预估的堆存周期和进提周期贝叶斯函数和概率分布函数，采用时间序列方法，计算箱区分时箱流量预估； - 系统保存箱区分时箱流量预估（箱堆存周期和进提周期预估）模型参数和流量预估计算结果，更新模型参数，使用场景结束。

- 替代过程

（4.1）计划主管审核箱区分时箱流量预估（箱堆存周期和进提周期预估）生成模型参数，审核通过后保持和提交。

- 使用或派生的用例

自动生成进口、出口、中转、转堆(箱移动)计划相关模块的参数输入。

- 后置条件

- 按照选择傅里叶分析分析和贝叶斯分析方法的要求，自动生成和训练相关模型，保存模型参数，为月度堆存计划和自动堆存计划及其选位时的计算依据。

- 用户执行要求

用户有参数设置权限。

- 频率

1天

- 业务规则（需补充）

3.2.9 A1-1-4子模块（子功能）流程图（用例补充）

【其他任何形式，有助于理解子模块（子功能）的总体设计相关的标准的UML分析设计方法，例如：类模型、领域模型（类、状态、交互）等】

3.2.10 A1-1-5船舶停靠作业时间（准班率）预估用例

- 用例ID: A1-1-5

标题: A1-1-4 船舶停靠作业时间（准班率）预估 简称: 需求ID:

- 目的

系统自动进行计算和构建船舶停靠作业时间（准班率）预估模型，制定和训练相关统计分析模型（离散事件仿真，统计分布预估），计算和估计分航线船舶靠离舶规律，作业时间，从而计算不同航线的预估准班率。

- 场景描述

系统按定时器触发自动进行计算和构建船舶停靠作业时间（准班率）预估模型，制定和训练相关统计分析模型（离散事件仿真，统计分布估计方法），计算和估计分航线船舶靠离舶规律，作业时间，从而计算不同航线的预估准班率。

- 前提条件与假设

（1）机械数量和类型（需依据悬臂箱区、无悬臂箱区分别列出）； （2）机械的可使用情况（数据来源：机械的保修养计划）； （3）机械作业能力（参数设置：海侧15箱/小时；陆侧12箱/小时）； （4）船舶近期计划（预期靠泊泊位、预期在泊时间、预期到达时间、预期离 开时间等）； - 船舶作业历史数据（预期靠泊泊位、预期在泊时间、实际到达时间、实 际 离开时间、台时间量、船时间量、机械资源时间耗费等）； （6）船舶历史开路计划数据； （7）A1-1-5 数据抽取ETL和决策支持数据库构建； （8）进口船图信息； （9）出口舱单、提单等信息（预录信息）； （10）进出口受理信息； （11）进口码头离散事件； （12）码头统计历史库数据接口。

- 操作者

（1）定时器 （2）IT人员

- 基本过程

- 系统定时器触发自动进行计算和构建船舶停靠作业时间（准班率）预估模型计算，使用场景开始； - 系统读取分航线船舶靠离舶，作业效率，机械资源耗费、开路计划等历史数据，构建船舶停靠作业时间（准班率）预估模型，计算和估计分航线船舶靠离舶规律，作业时间和开路规律； - 基于船舶停靠作业时间（准班率）预估模型，系统读取船舶近期计划（预期靠泊泊位、预期在泊时间、预期到达时间、预期离开时间等），待作业进口船图和出口舱单、提单等信息，计算计算不同航线船舶的预估准班率； - 系统保存箱船舶停靠作业时间（准班率）预估模型参数和船舶的预估准班率计算结果，更新模型参数，使用场景结束。

- 替代过程

（4.1）计划主管审核箱区分时箱流量预估（箱堆存周期和进提周期预估）生成 模型参数，审核通过后保持和提交。

- 使用或派生的用例

自动生成月度计划、进口、出口、中转、转堆(箱移动)计划相关模块的参数输入。

- 后置条件

- 按照选择离散事件仿真，统计分布估计方法的要求，自动生成和训练相关模型，保存模型参数，为月度堆存计划和自动堆存计划及其选位时的计算依据。

- 用户执行要求

用户有参数设置权限。

- 频率

1天

- 业务规则（需补充）

3.2.11 A1-1-5子模块（子功能）流程图（用例补充）

【其他任何形式，有助于理解子模块（子功能）的总体设计相关的标准的UML分析设计方法，例如：类模型、领域模型（类、状态、交互）等】

3.2.12 A1-1-6统计结果图形显示和修正用例

见统计分析系统界面原型设计，系统提供相关分析、查询，和可视化报表展现功能

3.2.13 A1-1-6子模块（子功能）流程图（用例补充）

【其他任何形式，有助于理解子模块（子功能）的总体设计相关的标准的UML分析设计方法，例如：类模型、领域模型（类、状态、交互）等】

3.2.14 自动化码头离散事件汇总

- 设备动作

QC:

- 收到任务（关联TOS作业指令）

- 移动（行大车）

- 主小车学习（移动到新的船舶倍位）

- 主小车-平台作业（装或卸或退回作业）

- 主小车-集卡作业

- 平台作业（箱号检测、破损检测、人工拆索钮等）

- 主小车平台-岸边作业（AGV或集卡）（装或卸，或退回作业）

- 门架小车平台-岸边作业（AGV或集卡）（装或卸，或退回作业）

- 桥吊作业包含：（人工介入准备时间，吊具切换时间）-抓箱-移动-放箱）

ASC:

- 收到作业指令（关联TOS任务，包括装卸、接力、转堆(箱移动)、翻箱任务）

- ASC移动至取箱点

- 取箱点等待时间（集卡交换区或AGV交换区）

- ASC移动至交箱点

- 交箱点等待时间（集卡交换区或AGV交换区）

- 作业时间（装箱或卸箱，对应集卡或AGV或箱区支架）

（ASC注意区分海陆侧和接力任务）

AGV:

- 收到作业指令（关联TOS任务，包括装卸、转堆(箱移动)任务）

- AGV移动到取箱点1

- AGV取箱点1等待

- AGV移动到取箱点2

- AGV取箱点2等待

- AGV移动到交箱点1

- AGV交箱点1等待

- AGV移动到交箱点2

- AGV交箱点2等待

- AGV岸边缓冲区等待（码头前沿车道不能进入）

- AGV堆场海侧交换区箱区支架作业（包括取箱、交箱）

- AGV堆场ASC作业（直接放AGV上，包括取箱、交箱）

（AGV是否记录分段速度（加速、减速、匀速）？）

内集卡：

- 收到作业指令（关联TOS任务，包括装卸、转堆(箱移动)任务）

- 内集卡移动到取箱点1

- 内集卡取箱点1等待

- 内集卡移动到取箱点2

- 内集卡取箱点2等待

- 内集卡移动到交箱点1

- 内集卡交箱点1等待

- 内集卡移动到交箱点2

- 内集卡交箱点2等待

- 集卡缓冲区等待(包括进入时间，RFID OCR识别时间，缓冲区内等待时间，出 缓冲区RFID识别时间等）

- 集卡交换区等待时间（包括：缓冲区到堆场时间，红外检测时间，RFID识别时间，司机进入岗亭时间，按蘑菇头时间，远程介入时间等）

（仅考虑同自动化作业泊位或箱区关联的集卡作业，需要同客户讨论明确 集卡缓冲区和交换区的关键结点和可获取时间）

外集卡：

- 进入道口时间。

- 进入外集卡缓冲区。

- OCR和车号识别时间。

- 进入箱区集卡交换区

- 司机进入候车亭

- 司机按下蘑菇头

- ASC作业时间

- 外集卡离开集卡交换区

- 外集卡出道口或收到新任务

- 特殊作业、异常和故障事件（等待原因分析）

QC:

- 桥吊司机人工切入异常

- 主小车学习失败

- 桥吊交换区AGV重新定位

- OCR自动检测失败，转人工检测

- 门架小车作业过程设备异常

- 主小车作业过程设备异常

- 门架-主小车互相等待（如门架小车抓放箱作业时桥吊大车锁定）

- 门架小车设备故障-桥吊调整为单小车作业模式

- 主-门架小车基于安全因素等待（如人员进入平台事件）

- 桥吊司机超时确认

- ACCS网络中断

- TOS通讯中断

- 舱盖板作业

- 换钢丝绳等特殊作业

- 任务取消（作业中）

- 平台作业箱拆锁销时间

- 交接班持续时间

- 平台全空、全满持续时间

ASC:

- 集卡交换区检测失败

- ASC带箱故障

- ASC不带箱故障

- 集卡司机监控异常

- 集卡故障占据车道

- 车道自检异常（车道故障）

- 红外扫描或蘑菇头故障

- 远程操作故障

- ASC进入维修区维修

- ASC起始位置异常，ASC目标位置异常

- 任务取消（作业中）

- 箱区支架能耗

- 海陆侧ASC互相避让

AGV:

- AGV路径运行中故障

- 堆场海侧交换区箱区支架故障

- AGV带箱故障（产生禁行区域）

- AGV不带箱故障

- 磁钉更换（划定禁行区域）

- 任务取消（作业中）

- AGV路径运行中停止（在 QCPB QCPB 等待 避让：转弯1，2 区域A，B  Park 等）

- AGV充电事件（电量、持续时间时间、位置、电量记录等）

内集卡：

- 内集卡岸边CPS定位异常

- 内集卡箱子检测异常（装船或卸船）

- 故障和维修事件（保养）

QC:

- 桥吊按计划维修

- 桥吊按计划保养

ASC:

- ASC按计划维修

- ASC按计划保养

AGV:

- AGV按计划维修

- AGV按计划保养

- 基础数据和其它事件

- 船舶靠离泊事件（靠离泊时间、开完工时间、靠泊方向、箱型结构等）

- 箱区数据变更

- 泊位数据变更

- 设备基础数据变更

- 各设备状态代码和解释

- 各类型设备工班能耗记录（电耗、油耗、其他）

3.2.15 A1-1子功能界面原型（根据需要补充）

图3-1 统计结果分析界面和船舶效率分析

图3-2 岸桥OEE分析

图3-3 AGV OEE分析和分时间效率分析

图3-4 堆场机械OEE分析、轨迹分析、箱区分布分析

3.3 A1-2自动月度堆存策划子功能

【本节，依据每个模块的主要设计思路，分子模块进行详细描述，每个子模块都由三大块组成或者更多的描述信息：（1）用例图；(2）用例；（3）其他用于描述子模块的设计的资料信息，如流程图、状态图。】

3.3.1 A1-2自动月度堆存策划用例图

【如果确定建立业务功能组件来实现模块的业务功能，则此节需要描述，业务功能组件最终构成业务逻辑层。建议用类静态结构图来描述业务逻辑对象及其关系。】

3.3.2 A1-2-1月度堆存计划参数和规则设置（子功能）用例

- 用例ID: A1-2-1

标题: A1-2-1 月度堆存计划参数和规则设置 简称: 需求ID:

- 目的

提供用户对自动制定月度堆存计划参数和规则进行设置的功能，用于自动生成月度堆存计划及手工修订月度计划，可保存模版。

- 场景描述

一般用于系统初始化，或者业务规则发生调整时。

- 前提条件与假设

- A1-1-3进出口航次箱型结构数量和效率统计； - A1-1-4 箱区分时箱流量预估； - A1-1-5 船舶停靠作业时间（准班率）预估； - 堆存月度计划依赖船舶月度计划以及近期计划； - 堆存月度计划依赖堆场当前箱区情况； - 堆存月度计划可参考船舶准班率、航次箱型结构、同期堆存情况等统计数据； - 堆存月度计划需要考虑贸易周期性、贸易政策、船公司政策、天气情况等外部因素。

- 操作者

（1）计划主管 （2）堆存计划员

- 基本过程

- 计划主管打开月度堆存计划参数和规则设置界面，使用场景开始； - 选择模版下拉框，选择需要使用的参数模版； - 根据所选择模版，界面自动显示参数设置； - 根据自动生成堆场月度堆存计划需要的参数进行设置，采用复选框方式启用或者关闭参数和规则； - 参数设置包括3大部分：a、历史统计参数；b、基础数据参数；c、外部因素； - 选择重置，恢复模版初始设置； - 选择取消，关闭参数和规则设置界面，操作结果不保存，使用场景结束； - 选择保存，关闭参数和规则设置界面，操作结果保存，使用场景结束。

- 替代过程

（1）提示参数和规则设置错误，按提示错误信息进行修正和查找问题； （2）可以选择新建模版，参数和规则为默认设置。

- 使用或派生的用例

无

- 后置条件

- 按照业务规则生成下一个月或者当月月度堆存计划。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

系统初始化或者业务规则发生改变。

- 业务规则

- 船舶准班率，包括准时到达概率、晚一天到达概率等，优先安排准班率高的航次； - 航次箱型数量，历史统计数据，用于预估航次箱量； - 航次箱型效率，历史统计数据，用于预估箱型日进出码头箱量； - 航次箱型堆存周期，历史统计数据，用于预估箱型日进出码头箱量； - 航次箱型平均存量，历史统计数据，用于预估箱型存场箱量； - 航次箱型最高存量，历史统计数据，用于预估箱型存场箱量； - 航次箱型进提周期，历史统计数据，用于预估箱型日进出码头及存场箱量； - 航次箱型存场箱量，历史统计数据，用于预估箱型存场箱量； - 上年度同期堆场各箱型的日、月存场箱量，历史统计数据，用于预估箱型存场箱量； - 上月度同期堆场各箱型的日、月存场箱量，历史统计数据，用于预估箱型存场箱量； - 船舶月度计划，计划数据，计算航次箱型箱量； - 船舶近期计划，计划数据，计算航次箱型箱量，对船舶月度计划补充； - 场地保养计划，计划数据，计算箱型日进出码头箱量； - 箱区容量，基础数据，计算箱区比例划分； - 箱区堆存高度，基础数据，计算箱区比例划分； - 箱区密度，基础数据，计算箱区比例划分； - 机械类型，基础数据，用于预估箱型日进出码头及存场箱量； - 机械数量，基础数据，用于预估箱型日进出码头及存场箱量； - 机械作业能力，基础数据，用于预估箱型日进出码头及存场箱量； - 箱区分船，基础数据，计算箱区比例划分； - 贸易周期性因素，如淡季增加空箱存场周期，反之减少；延长节假日后期 的进口中转和进口重箱存场周期； - 政策因素，如国家外贸政策、船公司的商务政策发生变化； - 突发天气因素，如大风大雾等； - 作业路与箱区比例，基础数据，计算箱区比例划分。 上述计算模型待定

3.3.3 A1-2-2自动制定月度堆存计划（子功能）用例

- 用例ID: A1-2-2

标题: A1-2-2 自动制定月度堆存计划 简称: 需求ID:

- 目的

提供用户自动制定月度堆存计划的功能。

- 场景描述

能够在设定日期（比如每月25日或者周一）自动生成下一个月或者当月堆场箱区使用情况。

- 前提条件与假设

（1）A1-2-1月度堆存计划参数和规则设置； （2）A1-1-3进出口航次箱型结构数量和效率统计； （3）A1-1-4 箱区分时箱流量预估； （4）A1-1-5 船舶停靠作业时间（准班率）预估； （5）月度堆存计划依赖船舶月度计划以及近期计划； （6）月度堆存计划依赖堆场当前箱区情况； （7）月度堆存计划可参考船舶准班率、航次箱型结构、同期堆存情况等统计数 据； - 月度堆存计划需要考虑贸易周期性、贸易政策、船公司政策、天气情况等 外部因素。

- 操作者

（1）堆存计划员 （2）计划主管

- 基本过程

（1）堆存计划员打开自动月度堆存计划界面，使用场景开始； （2）如果A1-2-1中勾选“自动更新”，则直接开始生成月度堆存计划；否则， 点击“立即更新”按钮，开始自动生成堆存月度计划； （3）系统生成月度堆存计划，结果以日历方式显示每天堆存计划，显示信息包 括：船舶数量及使用箱区数量、进口总箱量、出口总箱量、箱区层高； （4）用户点击“堆场图形化”或者双击日历单元格，系统调用A1-2-3 月度堆存计划图形化显示详细堆存计划； （5）堆存计划员查询和检查月度堆存计划，保存和提交，使用场景结束。

- 替代过程

（1）系统提示生成月度堆存计划错误，按提示错误信息进行修正和查找问题； （2）堆存计划员人工修订月度堆存计划，进入A1-2-6人工修订月度堆存计划，修订完成后提交和保存。

- 使用或派生的用例

（1）A1-2-1 月度堆存计划参数和规则设置； （2）A1-2-3月度堆存计划图形化显示； （3）A1-2-4船舶月度计划接口； （4）A1-2-5堆存分布及冲突检测接口； （5）A1-2-6人工修订月度堆存计划； （6）A1-2-7统计模块接口。

- 后置条件

（1）按照业务规则及设定参数，生成下一个月或者当月月度堆存计划，包括日船舶计划及使用箱区数量、箱区箱型结构分布； （2）堆场利用率或者饱和度； （3）A1-2-3月度堆存计划图形化显示； （4）A1-2-6人工修订月度堆存计划； （5）A1-2-7统计模块接口。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

每月25日或者当月每周一。

- 业务规则

自动生成堆存月度计划涉及参数： （1）船舶准班率 （2）航次箱型数量 - 航次箱型效率 - 航次箱型堆存周期 - 航次箱型平均存量 - 航次箱型最高存量 - 航次箱型进提周期 - 航次箱型存场箱量 - 上年度同期堆场各箱型的日、月存场箱量 - 上月度同期堆场各箱型的日、月存场箱量 - 船舶月度计划 - 船舶近期计划 - 场地保养计划 - 箱区容量 - 箱区堆存高度 - 箱区密度 - 机械类型 - 机械数量 - 机械作业能力 - 箱区分船比例 - 贸易周期性因素 - 政策因素 - 突发天气因素 - 作业路与箱区比例 自动生成堆存月度计划方法（模型）： （1）计算计划堆存量 读取船舶月度计划、近期计划，计算月度堆场进出口箱量，包括重与空，中转、进口重箱和出口重箱，国际中转、出口中转和进口中转等箱型结构数据。 （2）预估计划堆存量 通过历史统计数据，分析同期堆场各箱型的日、月存场量，预估本月的日月存场量变化，对计划堆存量进行预估并调整。 （3）预估箱型进出码头箱量 通过历史统计数据及设备作业能力等基础数据，对箱型日、月进出码头箱量进行预估。 （4）外部因素修正 外部因素可用比例系数表示。根据季节性等外部因素考虑对各箱型存场量的变化。针对贸易淡季，对空箱存场周期进行相应比例放大。反之对贸易旺季，对空箱存场周期进行相应比例缩减。延长节假日后期的进口中转和进口重箱存场周期。国家外贸政策、船公司贸易政策调整，也会影响月度堆存计划的制订。 （5）天气因素修正 天气因素可用比例系数表示。突发或者常规季节性天气也会影响月度堆存计划的制订，如冬季经常性的大风大雾等。 （6）月度堆存计划生成 分析和统计月度堆场进出口箱量，再结合历史统计如堆存周期等，计算一定时期航次箱型的存场量。计算箱区比例划分，将航次箱型结构与箱区进行匹配，计算出航次箱型结构在所有箱区的分布、数量等计划信息。

3.3.4 A1-2-3月度堆存计划图形化显示（子功能）用例

- 用例ID: A1-2-3

标题: A1-2-3月度堆存计划 图形化显示 简称: 需求ID:

- 目的

提供用户图形化方式显示月度堆存计划的功能。

- 场景描述

自动生成月度堆存计划后，用于显示详细计划信息。

- 前提条件与假设

- A1-2-2 自动制定月度堆存计划； - A1-2-6 自动制定月度堆存计划； - 箱区定义。

- 操作者

- 堆存计划员 - 计划主管

- 基本过程

- 堆存计划员打开自动月度堆存计划界面，使用场景开始； - 选择日历某天，点击“堆场图形化”按钮进入堆场图形化界面，详细显 示月度堆存计划详细信息；或者双击日历某天； - 箱区按照不同箱型划分比例，比例区间文字显示层高、航次，并用颜色区分航次，背景表示箱状态； - 关闭界面，使用场景结束。

- 替代过程

- 堆存计划列表显示； - 系统提示堆存计划图形化显示错误，按提示错误信息进行修正和查找问题。

- 使用或派生的用例

堆场箱区图形化显示。

- 后置条件

- A1-2-6人工修订月度堆存计划。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

当用户查看月度堆存计划时。

- 业务规则

- 箱区按照不同箱型分比例； - 比例区间中文字显示层高、航次； - 用颜色区分航次； - 背景表示箱状态 箱状态; 内容. 87; 外来查验废箱. 86; 外来H986查验箱. 85; 外来H986废箱查验箱. ZE; 国内进口中转空箱. IZ; 国内进口中转重箱. OZ; 国内出口中转重箱. EE; 国内出口中转空箱. T; 国际中转重箱. TE; 国际中转空箱. RF; 过境重箱. RE; 过境空箱. CF; 出口退关重箱. CZ; 国内出口中转退关重箱. CT; 国际中转退关重箱. OF; 出口重箱. IF; 进口重箱. IE; 进口空箱. OE; 出口空箱. NF; 内贸重箱. NE; 内贸空箱. NZ; 内贸中转重箱. XX; 其他. 99; 道口过境箱. 88; 外来普通查验箱.

3.3.5 A1-2-4船舶月度计划接口（子功能）用例

- 用例ID: A1-2-4

标题: A1-2-4船舶月度计划接口 简称: 需求ID:

- 目的

提供读取船舶月度堆存计划的功能。

- 场景描述

自动生成、手工修订月度堆存计划时，需要调用该功能。

- 前提条件与假设

船舶月度计划。

- 操作者

- A1-2-2自动制定月度堆存计划； - A1-2-6人工修订月度堆存计划。

- 基本过程

- 堆存计划员打开A1-2-2自动制定月度堆存计划或者A1-2-6人工修订月度堆存计划界面，使用场景开始； - 调用该接口读取船舶月度计划数据； - 自动生成、手工修订月度堆存计划完成，使用场景结束。

- 替代过程

系统提示读取船舶月度计划错误，按提示错误信息进行修正和查找问题。

- 使用或派生的用例

无

- 后置条件

- A1-2-2自动制定月度堆存计划； - A1-2-6人工修订月度堆存计划。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

当生成月度堆存计划时。

- 业务规则

无

3.3.6 A1-2-5堆存分布及冲突检测接口（子功能）用例

- 用例ID: A1-2-5

标题: A1-2-5堆存分布及冲突检测接口 简称: 需求ID:

- 目的

提供堆存分布及冲突检测接口的功能，用于生成堆存计划。

- 场景描述

自动生成、手工修订月度堆存计划时，需要调用该功能。

- 前提条件与假设

堆存分布及冲突检测。

- 操作者

- A1-2-2自动制定月度堆存计划； - A1-2-6人工修订月度堆存计划。

- 基本过程

- 堆存计划员打开A1-2-2自动制定月度堆存计划或者A1-2-6人工修订月度堆存计划界面，使用场景开始； - 调用该接口进行月度堆存计划的检测； - 自动生成、手工修订月度堆存计划完成，使用场景结束。

- 替代过程

系统提示堆存分布及冲突检测错误，按提示错误信息进行修正和查找问题。

- 使用或派生的用例

无

- 后置条件

- 月度堆存计划； - 箱区利用率或者饱和度。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

当生成月度堆存计划时。

- 业务规则

无

3.3.7 A1-2-6人工修订月度堆存计划（子功能）用例

- 用例ID: A1-2-6

标题: A1-2-6人工修订月度堆存计划 简称: 需求ID:

- 目的

提供人工修订月度堆存计划的功能。

- 场景描述

自动生成月度堆存计划后，需要手工修订时。

- 前提条件与假设

- A1-2-1 月度堆存计划参数和规则设置； - A1-2-2自动制定月度堆存计划； - A1-2-4船舶月度计划接口； - A1-1箱型结构统计子功能。

- 操作者

- 堆存计划员 - 计划主管

- 基本过程

- 用户点击“月度堆存计划修订”按钮，打开“月度堆存计划日历模式”界面，使用场景开始； - 选择日历某天，再选择某条船舶，右键选择“修订月度计划”； - 打开人工修订月度堆存计划对话框，显示可用箱区列表，包括6列：复选框，编号，箱区编号，历时参考箱量，箱区层高、计划箱量； - A1-2-7统计模块接口读取A1-1-3进出口航次箱型结构数量和效率统计、A1-1-4箱区分时箱流量预估； - 选中船舶配置箱区，箱区层高输入框可用，计划箱量输入框可用，箱区层高默认值为6，计划箱量默认值为历史参考箱量； - 在箱区层高输入框中，调整箱区层高； - 在计划箱量输入框中，调整计划箱量； - 选择重置，恢复初始设置； - 选择取消，关闭人工修订月度堆存计划对话框界面，操作结果不保存，使用场景结束； - 选择保存，关闭人工修订月度堆存计划对话框界面，操作结果保存，更新“月度堆存计划日历模式”界面，使用场景结束。

- 替代过程

- 系统提示人工修订月度堆存计划错误，按提示错误信息进行修正和查找问题； - 堆存计划员选择自动生成月度堆存计划，进入A1-2-2自动生成月度堆存计划，自动生成后提交和保存。

- 使用或派生的用例

- A1-2-4船舶月度计划接口； - A1-2-5堆存分布及冲突检测接口； - A1-2-7统计模块接口。

- 后置条件

- A1-2-3月度堆存计划图形化显示。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

当需要手工修订月度堆存计划时。

- 业务规则

人工修订堆存月度计划涉及参数： - 船舶准班率； - 航次箱型数量 - 航次箱型效率 - 航次箱型堆存周期 - 航次箱型平均存量 - 航次箱型最高存量 - 航次箱型进提周期 - 航次箱型存场箱量 - 上年度同期堆场各箱型的日、月存场箱量 - 上月度同期堆场各箱型的日、月存场箱量 - 船舶月度计划 - 船舶近期计划 - 场地保养计划 - 箱区容量 - 箱区层高 - 箱区密度 - 机械类型 - 机械数量 - 机械作业能力 - 箱区分船比例 - 贸易周期性因素 - 政策因素 - 突发天气因素 - 作业路与箱区比例

3.3.8 A1-2-7统计模块接口（子功能）用例

- 用例ID: A1-2-7

标题: A1-2-7统计模块接口 简称: 需求ID:

- 目的

提供读取历史数据统计的功能，用于生成堆存计划。

- 场景描述

自动生成月度堆存计划时，需要调用该功能。

- 前提条件与假设

A1-1箱型结构统计。

- 操作者

- A1-2-1月度堆存计划参数和规则设置； - A1-2-2自动制定月度堆存计划； - A1-2-6人工修订月度堆存计划。

- 基本过程

- 开始A1-2-1月度堆存计划参数和规则设置、A1-2-2自动制定月度堆存计划、A1-2-6人工修订月度堆存计划功能，使用场景开始； - 调用该接口使用A1-1堆存历史数据统计模块，获取进出口航次箱型结构数量和效率统计、箱堆存周期和进提周期预估、船舶停靠作业时间（准班率）预估； - A1-2-1月度堆存计划参数和规则设置、A1-2-2自动制定月度堆存计划、A1-2-6人工修订月度堆存计划功能结束，使用场景结束。

- 替代过程

- 系统提示人工修订月度堆存计划错误，按提示错误信息进行修正和查找问题。

- 使用或派生的用例

无

- 后置条件

- A1-2-2自动制定月度堆存计划； - A1-2-6人工修订月度堆存计划。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

当生成月度堆存计划时。

- 业务规则

无

3.3.9 A1-2子模块（子功能）流程图

【其他任何形式，有助于理解子模块（子功能）的总体设计相关的标准的UML分析设计方法，例如：类模型、领域模型（类、状态、交互）等】

堆存月度计划模块操作流程图：

图3-5 堆存月度计划操作流程图

图3-6 人工修订月度堆存计划操作流程

3.3.10 A1-2子功能界面原型（根据需要补充）

图3-7 参数及规则设置界面-基本参数

图3-8 参数及规则设置界面-统计参数

图3-9 月度堆存计划日历模式

图3-10 月度堆存计划图形化显示界面

图3-11 人工修订月度堆存计划界面

3.4 A1-3自动出口箱堆存计划子功能

【本节，依据每个模块的主要设计思路，分子模块进行详细描述，每个子模块都由三大块组成或者更多的描述信息：（1）用例图；(2）用例；（3）其他用于描述子模块的设计的资料信息，如流程图、状态图。】

3.4.1 A1-3自动出口箱堆存计划用例图

【如果确定建立业务功能组件来实现模块的业务功能，则此节需要描述，业务功能组件最终构成业务逻辑层。建议用类静态结构图来描述业务逻辑对象及其关系。】

3.4.2 A1-3-1出口箱堆存计划参数和规则设置（自动堆存策略规则制定）

- 用例ID: A1-3-1

标题: A1-3-1 出口箱堆存计划参数和规则设置 简称: 需求ID:

- 目的

提供用户界面设置自动出口箱堆存计划参数和规则，制定堆存全局参数，并保存为不同模板。

- 场景描述

能够使堆场计划员设置自动出口箱堆存计划参数和规则，并保存为参数模板

- 前提条件与假设

- A1-1-1 堆存历史数据统计子系统 - 船舶准班率（统计历史数据，例如：准时到达概率、晚一天到达概率等）； - 每个箱区容量； - 箱区堆存高度； - 当前箱区占用情况（箱区密度）； - 机械数量和类型（需依据悬臂箱区、无悬臂箱区分别列出）； - 机械的可使用情况（数据来源：机械的保修养计划）； - 机械作业能力（参数设置：海侧15箱/小时；陆侧12箱/小时）； - 统计历史数据（历史开路数量、不同港口和吨位等级的箱量、预估出口箱进场周期）； - 分航线箱状态堆场箱堆存周期和进提箱周期预估。

- 操作者

- 堆存计划员 - 计划主管

- 基本过程

- 堆存计划员打开自动出口箱堆存计划参数和规则界面（界面同进口和转堆(箱移动)），使用场景开始； - 堆存计划员打开出口箱堆存计划参数界面，打开全局参数选项卡，设置可用箱区、可用机械、机械作业能力、箱区分船、机械冲突（安全距离等）等堆存规则和参数（部分参数如业务规则表格所示，需补充），保存和提交参数设置； - 堆存计划员 打开箱区和车到参数选项卡，加载默认或预设参数，可设置箱区参数可设置和修改： a. 安全因素 b. 是否为循环箱区 c. AGV总数 d. 外集卡数 e. 内集卡总数 f. 水平机械总数等 g. 堆存高度 h.车道总数（海侧，陆侧）等，保存和提交参数设置； - 堆存计划员 打开堆场箱堆存周期和进提箱周期参数选项卡，从A1-1-1历史库获得各航次的预估 堆存周期和进提箱周期均值和分布函数，均值、方差等可修订，保存和提交参数设置； - 堆存计划员查询和检查自动出口箱堆存计划参数和规则，保存和提交为默认模板，使用场景结束。

- 替代过程

（3.1）在图形化界面 A1-3-5堆存计划图形化监控和预警 中设置箱区参数，并汇总到参数设置界面选项卡； （5.1）堆存计划员查询和检查自动出口箱堆存计划参数和规则，另存为一个新的堆存模板，保存和提交； （5.2）计划主管审核自动出口箱堆存计划参数和规则，审核通过后保持和提 交。

- 使用或派生的用例

- A1-1-1 堆存历史数据统计子系统； - A1-3-5 出口箱堆存计划图形化监控和预警。

- 后置条件

- 按照业务规则生成默认或多个自动出口箱堆存计划参数和规则，生成堆存规则和策略，作为自动堆存计划和选位时的计算依据。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

8小时

- 业务规则（需补充）

规则名称; 规则描述. Service Area Tractor Limit 堆高机堆场集卡数量限定。; 堆高机场地内,外集卡数量不能大于该场地的定义值。 本条规则运用于堆高机堆场内; 值（）Y or N. Available Grounding Equipment 可用放箱设备; 在使用堆高机场地内上，有机械设备. Available Tractor Lane 可用集卡车道; 对于轮胎吊机堆场，集卡车道的类型值是IT或MIX适用于内集卡；集卡车道类型为XT或MIX时，适用于外集卡。 假设堆场间里至多俩个车道.. Available AGV Lane 可用AGV车道; 对于ASC或悬臂吊堆场，AGV车道的类型值是框架或直接交换区；AGV车道类型为MIX时，适用于外集卡。 假设ASC堆场间里至多6个车道.. Block Tractor Limit 堆场AGV数量限定; 对于ASC或悬臂吊堆场，堆场内的AGV数量不能大于该堆场的设定值。. Block Tractor Limit 堆场集卡数量限定; 对于轮胎吊堆场，堆场内的集卡数量不能大于该堆场的设定值。 注意：内集卡和外集卡按照IT：XT的比例. Over Dimension Container Restriction 超限箱限制; 超限箱被不能被放置在轨道吊和空内轨道起重机BC的工作堆场内。. Damage Container Restriction 受损箱限制; 受损箱不能放在RMG和BC堆场内。. Dangerous Container Restriction 危险品箱限制; 危险品箱不能放在BC堆场内. Un-containerized Cargo Container Restriction 散货箱限制; 散货重箱不能放置在BC堆场内。. Special Empty Container Restriction 特殊空箱限制。; 开顶箱，平底箱，坦克箱或干货空箱不能放在BC类型的堆场。. Maximum Block Quota for Voyage 针对船最大堆场预留量。; 对于轮胎吊堆场，某条船在该箱区的箱总数(做过计划的和实际已经放的)不能大于该船在指定工作日在该箱区定义的预留量；. Block workload Limit 堆场工作量限制; 对于ASC或悬臂吊或轮胎吊箱区，堆场上的工作量不能大于定义在该区的工作量限制。. Block Movement Limit 堆场移箱动作限制; 对于堆高机堆场，累计需要完成的移箱动作不能大于在该堆场制定的移箱量限制数。. Front Loader Block 前置起重机堆场; 该堆场式堆高机堆场。. Nearby Tractor Limit 邻近AGV、集卡限定。; 对于轮胎吊或悬臂吊堆场，在制定的某间位前后n个20’的间位区域内累计的集卡或AGV数量不能多于定义在该堆场上的“邻近集卡或AGV数限制”条件 [注意：该条规则仅仅用来管理L间位的集卡或AGV密度。它仍然会在邻近L间位的间位上造成水平机械密度的问题.]. Block Start Tractor Limit 堆场开始位置的集卡或AGV数量限制。; 对于轮胎吊或悬臂吊堆场，在该堆场开始的头n个20’间位区域内累积集卡或AGV数量不能超过定义于该堆场的“堆场开始位置集卡或AGV数量限定”。. Block End Tractor Limit 堆场结束位置的集卡或AGV数量限制。; 对于轮胎吊或悬臂吊堆场，在该堆场的最后n个20’间位的区间内聚集的集卡或AGV数量不能超过定义于该堆场的“堆场结束位置集卡或AGV数量限定”. Active Reefer Stack 冷藏箱区; 冷藏重箱应该放在电压合适的冷冻箱区间位. Maximum Stack Container Count 间位最大箱数; 某间位中计划的和实际放的箱数不能大于该间位定义的“最大放箱数”. Granted Stack 间位许可; A container is grounded to a stack that is not granted to another terminal operator 箱子不能由被指定以外的操作人员放置在间位上。. NSS Frozen Stack 间位翻箱锁住的间位; 箱子可以放置在没有被“间位翻箱”锁住的间位上；. Stack Current Allowable Length 间位当前允许长度; 被放箱的长度应该同该间位上当前允许放置的箱的长度相匹配；或者该间位被标注了多种可放置的箱的长度，该箱匹配其中的一种。. Retain Minimum Shuffle Slot 需要保留最小的翻箱槽; 一个间位中至少应该保留的翻箱位. 间位的最少翻箱位数量是在该间位提出一个箱子需要的最大翻箱位. 最少翻箱位= (间位中最高列的最大可放箱高度/平均箱高度) – 1. Yard Crane Availability YC可用性; 对于非前置式堆场，该间位处于一个YC箱区。. Yard Crane Workload Limit YC工作量限制; 对于非前置式堆场，堆场内聚集的工作量不大于该YC指定的工作量。. DG Segregation 危险箱的间隔; 对于轮胎吊堆场，两个不匹配的危险箱相互间隔n或以上个20’的间位 n是用户设定的参数.. Yard crane Segregation YC隔离; 对于轮胎吊堆场，两个有相同出口航次被放在相同的间位；或者他们间隔n或以上个20’间位 n用户设定的参数r.. DG Container restriction DG箱限制; 对于轮胎吊堆场,危险品箱被放置在标有”允许放置危险品箱”的间位上而且该间位上没有特殊的危险品代码要求；或当该间位被标识“允许放置危险品”并且有特殊的危险品箱代码;. Maximum Stack Quota for Voyage 某条船的最大预留间位数; 对于ASC或悬臂吊或轮胎吊堆场，堆场上各个间位上的聚集的出口箱数(所有计划和实际计算的)不大于定义在该船的预留量。. Maximum Stack Quota for Line/Service 航线在间位上的最大预留量。; 对于ASC或悬臂吊或轮胎吊堆场，堆场上各个间位上的聚集的出口箱数(所有计划和实际计算的)不大于定义在该航线上的预留量。. Stacking Height Limit 间位高度限制; 列的高度不能超过列的定义中的高度。 在该规则适用于“计划时”，实际的和计划的都要考虑。如果该规则使用于“翻箱时”，只有实际的箱子被考虑。. Extended Height Limit 扩展高度限制; 列的累积高度不能大于定义在该列的最大可扩展高度。 当该规则被使用在“计划”项中时，实际的和计划的箱子都被考虑. 如果该规则在“翻箱”项中被执行，只考虑实际的放箱情况.. Isolated Lane Rule 孤立列规则; 当一个列被标识为“孤立列检验”时它和它相邻的两个列累计的高度差额不能大于限定数 当这个规则在“计划”项目中被执行时，计划和实际都被考虑，如果这个规则在“翻箱”项目中被考虑，只有实际箱被考虑. Void lane 空列; 该列不为空；或者如果其为空，其没有被标记为“不许放箱”.. Tractor Appointment 集卡预约; 做过提箱预约的列优先.. Unavailable Area Check 不可使用区域检查; 对于出口箱,放箱时间段 (从当前时间到预计靠泊时间ETB) 同该列的不可使用时间不相冲突.. Lane Type 列类型; 列的类型有 (ALL, IB, OB, EM).. Existing Reserve Area 存在于保留区域; 该列并不包括在一个有效的保留区域内。. Stowage Plan 装船计划; 如果该放箱不是“改配”状态，在该列上没有装船计划箱. Hot Pickup 等待提箱; 该列没有等待提箱的动作。. Nominated Empty Container 推荐空箱; 该列没有有效的推荐提箱列表内的空箱.. Hold Detention 暂留; 一个普通的暂留箱可以堆放在任何一个列。 对于特殊的暂留箱，只有空列或者顶部是暂留箱的列可以被放置。以下是特殊暂留箱的定义: 出口箱处于“DT”状态, 他的预计靠泊时间在当天关闭. (ETB – current day x), x 是用户设定的参数。. Hot Box; 当前列上没有等待作业的箱子。.. Reserve Area Hot Move Limit 预留区域计划动作限制; 预留区域内的“等待作业”的数量不能大于该预留区域内的限制。. Restow Container 改配箱; 没有装船计划的改配箱放置在列上；或者如果没有装船计划的箱，最早的装船计划航次同放箱航次相同。. DryFruit Container 干货箱; 干货箱放置在特殊的地方。. Mixing Level is 0 混合层次为0; 列的混合层次等于0。. Lane Grounding Control 列放箱控制; 箱子放在没有标识“不许放箱”的列上。. Allowable Mixing Level 允许混合列; 箱子放在混合层次不能大于设定值的列上. ASC safe; ASC 安全距离. Diff Voy mix; 不同航次船舶可以在同一个倍混放.

3.4.3 A1-3-1子模块（子功能）流程图（用例补充）

【其他任何形式，有助于理解子模块（子功能）的总体设计相关的标准的UML分析设计方法，例如：类模型、领域模型（类、状态、交互）等】

流程图（示例，同上述用例无关）：

状态图（示例，同上述用例无关）：

3.4.4 A1-3-2出口箱组组合条件（过滤条件）设置用例

- 用例ID: A1-3-4

标题: A1-3-2 出口箱组组合条件设置 简称: 需求ID:

- 目的

提供用户设置出口箱组组合条件功能。

- 场景描述

能够使堆场计划员按箱型、属性等设置出口箱组合条件规则（过滤条件）。

- 前提条件与假设

- A1-1-3-1 出口箱堆存计划参数和规则设置 - A1-1-1 堆存历史数据统计子系统 - 箱型结构、箱状态等主数据录入

- 操作者

- 堆存计划员 - 计划主管

- 基本过程

- 堆存计划员打开出口箱组合条件设置界面（进口、中转相同），使用场景开始； - 堆存计划员选择组合条件因素，包括：箱型、箱状态、高平箱标志等，如下业务规则所示，系统按选择组合条件，自动生成和命名一组组合过滤条件，如“40 OF”,”20 OE H”等； - 堆存计划员可逐一修订出口箱组合过滤条件，修改相关过滤条件因素，并且重命名； - 堆存计划员查询和检查出口箱组合过滤条件，保存和提交，使用场景结束。

- 替代过程

（3.1）堆存计划员选择某船名航次出口箱，并选择出口箱组合过滤条件，查询匹配和没有匹配的箱列表。

- 使用或派生的用例

- 后置条件

- 生成的组合过滤条件，供A1-3-3自动制定出口箱堆存计划使用。

- 用户执行要求

- 频率

8小时

- 业务规则

组合条件规则（堆存规则）考虑因素： - 箱型； - 高箱标志； - 空重； - 中转； - 重量吨级； - 坏污； - 过境； - 运输方式； - 特种箱标志； - 船名航次； - 卸货港； - 持箱人 。

3.4.5 A1-3-2子模块（子功能）流程图（用例补充）（用例补充）

【其他任何形式，有助于理解子模块（子功能）的总体设计相关的标准的UML分析设计方法，例如：类模型、领域模型（类、状态、交互）等】

算法设计思路概述（网络流算法，待细化，进口，中转思路相同）：

3.4.6 A1-3-3自动制定出口箱堆存计划（子功能）用例

- 用例ID: A1-1-1

标题: A1-1-1 自动制定出口箱堆存计划 简称: 需求ID:

- 目的

提供用户自动制定出口箱堆存计划的功能。

- 场景描述

能够使堆场计划员按一条或多条船名航次，定义一到多个作业船舶的出口箱在码头箱区的选择箱区和分布范围。

- 前提条件与假设

- A1-1-3-1 出口箱堆存计划参数和规则设置； - A1-1-1 堆存历史数据统计子系统； - 堆场及设施数据设置完成； - 船舶近期计划（预期靠泊泊位、预期在泊时间、预期到达时间、预期离开时间等）； - 船舶准班率（统计历史数据，例如：准时到达概率、晚一天到达概率等）； - 每个箱区容量； - 箱区堆存高度； - 当前箱区占用情况（箱区密度）； - 机械数量和类型（需依据悬臂箱区、无悬臂箱区分别列出）； - 机械的可使用情况（数据来源：机械的保修养计划）； - 机械作业能力（参数设置：海侧15箱/小时；陆侧12箱/小时）； - 统计历史数据（历史开路数量、不同港口和吨位等级的箱量、预估出口箱 进场周期）； - 出口箱结构（大小箱、箱状态（出口重箱、出口空箱、出口中转箱、国际 中转箱））； - 已完成进箱的情况。（已存放在各箱区的集装箱数量？）； - 船舶装箱单数据（预录数据）。

- 操作者

- 堆存计划员 - 计划主管

- 基本过程

- 堆存计划员打开自动出口箱堆存计划界面，使用场景开始； - 堆存计划员打开出口箱堆存计划参数界面，进入A1-1-2 出口箱堆存计划参数和规则设置，选择或设置可用箱区、可用机械、机械作业能力、堆存高度、箱区分船、分港、分吨、箱区均衡，不同箱状态堆存周期、机械冲突等堆存规则和规则参数，保存和提交参数设置； - 堆存计划员打开自动堆存计划设置界面，输入出口船名航次时间范围，点击查询，系统显示时间范围内的船舶，船期，靠泊位置等信息； - 堆存计划员手工选择或系统自动默认选中船期有重叠的船，并显示各船舶预估的箱型结构箱量和已完成的进箱情况； - 系统根据选择船舶，加载A1-3-2设置的箱组过滤条件，自动生成当前船舶（一条或多条）的箱组，并保存； - 点击开始计算出口箱堆存计划按钮，系统开始计算； - 系统生成所有选择船舶的出口箱箱组的堆存计划，包括所有箱组的箱区倍位区间分布，箱组已进场箱量、默认选位方向、箱区可用箱数量和每个箱区的堆存箱量等信息； - 系统自动匹配每个堆存计划适用的位排规则，调用 A1-7-1 位排规则设置界面，人工修订调整后确认； - 系统自动调用A1-3-5 出口箱堆存计划图形化监控和预警，图形化显示出口箱堆存计划； - 堆存计划员查询和检查出口箱堆存计划，保存和提交，使用场景结束。

- 替代过程

（5.1）人工可修订和调整过滤条件（卸货港，箱状态，箱类型，箱型尺寸等），重新生成箱组，并提交保存； （5.2）提交保存箱组，系统审核失败，有部分集装箱，不属于任何箱组，提示修订箱组过滤条件； （6.1）系统可同 A1-4-3 自动制定进口箱堆存计划（已设置完成进口箱箱组和相关参数） 合并计算； （6.2）系统提示生成出口箱堆存计划错误，按提示错误信息进行修正和查找问题； （8.1）堆存计划员人工修订出口箱堆存计划，进入A1-1-3人工修订出口箱堆存计划，修订完成后提交和保存； （8.2）计划主管审核堆存计划员保存的出口箱堆存计划，审核通过后保持和提交。

- 使用或派生的用例

- A1-1-4 出口箱堆存计划图形化监控和预警； - A1-1-5 出口箱区间比例划分； - A1-1-3人工修订出口箱堆存计划； - A1-1-2 出口箱堆存计划参数和规则设置。

- 后置条件

- 按照业务规则生成每艘船舶出口箱堆存计划，包括箱区分布、箱区数量和每个箱区的堆存箱量等； - 检测不同船舶按照计划靠泊时间的出箱能力； - 每个港口不同箱型尺寸在每个箱区的计划堆存量； - 根据堆存计划反向指导船舶计划的靠泊安排； - 位排规则的优先级，使用规则如下，当系统自动进行选位时，第一次选位会使用优先级为1的位排规则，如果选到位置那么则结束，若未选到位置那么会使用优先级为2的位排规则进行选位。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

8小时

- 业务规则

- 出口箱按泊位对应箱区均匀进箱；（方差尽量小）； - 同港口各吨位等级在箱区均匀分布？（参数控制，最少堆存箱量1-5之间 调节）； - 信息准确的中转箱按出口箱方式堆放，信息不确定的堆放在无悬臂箱区； - 海陆侧的进出场流量不超过轨道吊作业能力（包括翻箱）； - 小箱优先堆放在无悬臂箱区（支架的缓冲作用）； - 45英尺和冷藏重箱堆放在悬臂箱区； - 容量大的箱区堆存周期较长的出口箱； - 特殊箱必须堆放在特殊箱区指定的区域（超限箱、危险品箱、冷藏箱）； - 准班船舶考虑集中，不准班船舶考虑分散为主。（桥吊开路与箱区比例增 加，在3-6（参数）范围内浮动）。 业务规则汇总： 单船按箱区均匀进; 在满足大计划的前提下，堆存结果应该尽可能均匀. 考虑箱区长短; 箱区容量大的箱区应优先进堆存时间较长的重箱，另外40尺箱比例应该略高. 单悬臂箱区及冷藏箱区; 中转箱优先堆放悬臂箱区，根据出箱点效率堆存. 冷藏箱区位置选择; 冷藏箱优先选择对应近处泊位的冷藏箱区. 出口进箱分港分吨; 出口箱的堆存应满足分港分吨的要求. 同港口不同箱区吨位分布; 出口箱的堆存应尽可能均匀，同一箱区的不同卸货港应尽可能多. 大小箱堆存; 分开堆放（如按20/40/45尺区分）. 同港口不同箱区大小箱分布; 各个箱区都应有大箱和小箱，且分布均匀. 高平箱堆存; 分开堆放. 同港口不同箱区高平箱分布; 不同箱区的高平箱分布应尽可能平均. 45尺箱堆存; 堆放在悬臂箱区的两端和冷藏箱的旁边3列. 相邻列高度差的判断; 当有需要时，带入高度差参数，可以让选择结果满足高度差判断. 出口箱空箱位置选择; 尽可能靠近海侧. 出口中转位置选择; 按票堆存可部分进入无悬臂箱区及悬臂箱区进入比例和位置要求. 出口中转与本港的判断及选择; 在二程航次明确的情况下，将出口中转箱当作出口箱考虑. 箱区海侧位置; 尽量堆放已靠二程船的中转箱和出翻舱等周转较快的箱状态. 出口堆存高度的判断; 平箱堆至6层高，高箱堆至5层高； 单列全高箱堆放5层高. 出口空箱位置均匀选择; 空箱均匀分布且满足叠高要求. 相对的箱区海陆侧位置; 按开港时间，进箱由陆侧向海侧堆放，确保海侧周转时间较短； 船期越近的选位应更靠近海侧. 超计划后箱区的选择; 仍然接近之前的箱区. 考虑箱区作业能力; 应当满足箱区的作业能力. 进提箱配对; 尽可能将进箱和提箱操作进行配对. 考虑船舶准班情况; 准班船舶本泊位进箱比例增加，非准班船舶增加出口箱区，并且均匀堆存. 不同船45尺进箱混进; 堆存箱位较少时，考虑按出口船舶船期进行堆存. 考虑外集卡等待时间; 允许外集卡的等待时间内选择最优进箱箱区. 出口箱堆存; 结合船期，考虑泊位容差率，充分满足2条或多条船舶的容差. 出口箱堆存; 同一属性箱（同港、吨位等级、箱高、尺寸）应尽可能均匀分布到各计划箱区. 悬臂箱区出口堆存; 一个箱倍位应保证存有同一属性箱若干个，装卸在同一贝位连续作业.

3.4.7 A1-3-3子模块（子功能）流程图（用例补充）

【其他任何形式，有助于理解子模块（子功能）的总体设计相关的标准的UML分析设计方法，例如：类模型、领域模型（类、状态、交互）等】

算法设计思路概述（网络流算法，待细化，进口，中转思路相同）：

模型的主要目的是根据当前的堆场堆存，为未来指定时间段内的一些船舶的出口进箱以及进口卸箱在指定箱区内划分适合的箱区堆存位置，并进一步根据卸箱和进箱时的机械实际状态等信息给出合适详细的选位。

模型功能点：

- 可同时综合考虑卸船计划，堆存计划与转堆（含同Block与异Block）计划；

- 可同时兼顾不同船舶对箱区划分颗粒度不同的要求；

- 可兼顾不同船舶在不同进箱时间段对时间划分颗粒度的不同要求；

- 模型在堆存计划阶段将适当考虑ASC的作业效率，将考虑出口进箱与提箱的预录信息，将考虑制定时间范围内的给定的船舶CWP信息；

- 模型考虑未来出口箱装船时，合适的Block分块以及合适的最终出口箱位置对装船效率的提高；

模型输入：

（待详）

模型输出：

- 在指定时间段内为各相关船舶的卸船箱量在各箱区选择合适的箱区范围；

- 为各相关船舶的出口进箱，以及各进箱（进一步按Mask分的子类）在各箱区选择合适的箱区范围；

- 为各相关船舶的已在场地的出口箱与进口箱决策同箱区理箱目的位置以及跨箱区的转堆目的位置；

算法简述：我们将参考网络流模型来刻画箱区堆存问题

网络流模型由有向图来刻画，以下我们逐步来定义有向图的顶点与有向边，以及基于点和边的一些约束，以及最优化目标；

- 顶点v：

- 空间位置方面P：

  - 箱区b：先按照指定颗粒度划分各箱区，箱区将至少划成3个区域，此时先暂时按照6个区域来划分，从陆侧至海侧分别为1区到6区；例如对应箱区b，分别存在b1,…,b6这6个指定空间；

  - 岸边：用顶点s来代表所有岸边的船舶；

  - 闸口：用顶点t来代表该港口所有闸口；

- 时间方面T：

将待决策时间段按照固定单位时间间隔进行划分；24小时内，3天内，5天内不同的考虑时间范围，单位时间间隔可不同；

- 船舶方面S:

指定船舶；针对不同决策时间段范围，颗粒度可以从整船到分Mask;

顶点v刻画了指定单位时间段(T)内的某个箱区区域（岸边或者闸口）这样一个时间空间相结合的结构；

- 注：为保证网络流模型的一致性，可能添加一些虚拟顶点；

- 有向边e=v1(p1,t1,s1)，v2(p2,t2,s2)：若指定船舶在对应空间位置以及指定单位时间段内存在箱量移动，则定义相应有向边；

- 有向边仅存在于相邻单位时间段内，即当t2= t1+1时，顶点间可能存在由t1指向t2的有向边，否则该有向边e不存在；

- 可详细定义P中不同区域内的有向边，例如：

  - 如船舶已靠泊，并开始装船，则闸口t可以与相应箱区b1-b6各个区域都有有向边；否则仅与b1-b4有有向边；

  - 海侧间的转堆，仅考虑对应箱区b5-b6间存在有向边；

  - ……

  - 段的存量加减有向边上决策的箱流量；

  - 箱区内非最后单位时间段的顶点应保证进出箱流量相等；

- 约束条件：有向边刻画的箱流量将受到机械作业效率，场地，进提箱总量，装卸箱总量等因素的约束

  - 箱区作业效率约束：同一时间段内，单个箱区包含的所有区域对应的有向边受机械作业效率上限的约束(有向边将包含闸口指向箱区的，箱区内部的，跨箱区的，箱区指向岸边的)；

  - 装卸船作业效率约束：同一时间段内，各船舶在箱区海侧区域与岸边间的装卸箱流量分别受机械作业效率，agv行驶距离，以及相应CWP要求等约束；

  - 进提箱作业效率约束：同一时间段内，各船舶在箱区陆侧区域与闸口间的进提箱流量受机械作业效率，以及各船舶预约金提箱量等约束；

  - 场地各区域在各时间段的容量限制；

  - 模型各区域在当前时间段内的存量等于其上一时间段的存量加减有向边上决策的箱流量；

  - 箱区内非最后单位时间段的顶点应保证进出箱流量相等；

- 模型目标：各船舶在各单位时间段的海陆侧单位时间平均装卸作业效率以及平均提箱效率的加权平均值最大，模型应为线性规划；

流程图（示例，同上述用例无关）：

状态图（示例，同上述用例无关）：

3.4.8 A1-3-4人工修订出口箱堆存计划用例

- 用例ID: A1-3-4

标题: A1-3-4 人工修订出口箱堆存计划 简称: 需求ID:

- 目的

提供用户人工修订出口箱堆存计划的功能（界面与中转、进口相同,查询条件不同）。

- 场景描述

能够使堆场计划员按一条或多条船名航次，查询一到多个作业船舶的出口箱组在码头箱区的堆存计划，人工修订后保存。

- 前提条件与假设

- A1-1-3-1 出口箱堆存计划参数和规则设置； - A1-3-2 出口箱组组合条件设置； - A1-3-3 自动制定出口箱堆存计划； - A1-1-1 堆存历史数据统计子系统。

- 操作者

- 堆存计划员 - 计划主管

- 基本过程

- 堆存计划员打开自动出口箱堆存计划界面，使用场景开始； - 堆存计划员输入出口船名航次时间范围，点击查询，系统显示时间范围内的船舶，船期，靠泊位置等信息； - 堆存计划员手工选择已经安排或待安排堆存计划的船舶，并显示各船舶汇总和预估的分箱型结构箱量和已完成的进箱情况； - 堆存计划员选择一个或多个船名航次，显示当前组合条件（过滤条件）下所有箱组（堆存规则）的堆存计划，包括：箱组对应的箱区或区间分配，箱位汇总（已用，预留，可用等），位排规则，选位顺序； - 堆存计划员修改或新增堆存计划，包括：箱组组合条件，堆存区间，位排规则，并点检查按钮； - 系统检查修改后的堆存计划，搜索是否有出口箱遗漏，并提示； - 检查通过后，堆存计划员保存和提交，使用场景结束。

- 替代过程

（5.1）堆存计划员选择某个堆存计划，在图形化界面，A1-3-5 出口箱堆存计划图形化监控和预警，用拖拉的方式修订堆存计划； （6.1）存在遗漏，提示遗漏箱信息，转4； （7.1）计划主管审核堆存计划员修订的出口箱堆存计划，审核通过后保持和提交。

- 使用或派生的用例

- A1-3-5 出口箱堆存计划图形化监控和预警； - A1-3-1 出口箱堆存计划参数和规则设置。

- 后置条件

- 按照业务规则生成每艘船舶出口箱堆存计划，包括箱区分布、箱区数量和每个箱区的堆存箱量等； - 检测不同船舶按照计划靠泊时间的出箱能力； - 每个港口不同箱型尺寸在每个箱区的计划堆存量； - 根据堆存计划反向指导船舶计划的靠泊安排； - 位排规则的优先级，使用规则如下，当系统自动进行选位时，第一次选位会使用优先级为1的位排规则，如果选到位置那么则结束，若未选到位置那么会使用优先级为2的位排规则进行选位。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

- 业务规则

- 出口箱按泊位对应箱区均匀进箱；（方差尽量小）； - 同港口各吨位等级在箱区均匀分布？（参数控制，最少堆存箱量1-5之间调节）； - 信息准确的中转箱按出口箱方式堆放，信息不确定的堆放在无悬臂箱区； - 海陆侧的进出场流量不超过轨道吊作业能力（包括翻箱）； - 小箱优先堆放在无悬臂箱区（支架的缓冲作用）； - 45英尺和冷藏重箱堆放在悬臂箱区； - 容量大的箱区堆存周期较长的出口箱； - 特殊箱必须堆放在特殊箱区指定的区域（超限箱、危险品箱、冷藏箱）； - 准班船舶考虑集中，不准班船舶考虑分散为主。（桥吊开路与箱区比例增加，在3-6（参数）范围内浮动）。

3.4.9 A1-3-4子模块（子功能）流程图（用例补充）（用例补充）

【其他任何形式，有助于理解子模块（子功能）的总体设计相关的标准的UML分析设计方法，例如：类模型、领域模型（类、状态、交互）等】

算法设计思路概述（网络流算法，待细化，进口，中转思路相同）：

3.4.10 A1-3-5出口箱堆存计划图形化监控和预警用例

- 用例ID: A1-3-5

标题: A1-3-5 出口箱堆存计划图形化监控和预警 简称: 需求ID:

- 目的

提供用户出口箱堆存计划的图形化查询（染色，箱组合条件查询）和修改功能，同时提供箱区冲突和堆存周期异常等预警和提示。

- 场景描述

能够使堆场计划员按一条或多条船名航次，图形化查询和修改一到多个作业船舶的出口箱组在码头箱区的堆存计划，提供箱区冲突和堆存周期异常等预警和提示功能。

- 前提条件与假设

- A1-1-3-1 出口箱堆存计划参数和规则设置； - A1-3-2 出口箱组组合条件设置； - A1-3-3 自动制定出口箱堆存计划； - A1-1-1 堆存历史数据统计子系统。

- 操作者

- 堆存计划员 - 计划主管

- 基本过程

- 堆存计划员打开出口箱堆存计划图形化监控和预警界面（进口，中转界面相同），使用场景开始； - 堆存计划员选择一个或多个船名航次，图形化显示当前组合条件（过滤条件）下所有出口箱箱组（堆存规则）的堆存计划，包括：出口箱箱组对应的箱区或区间分配，箱位汇总（已用，预留，可用等），位排规则，选位顺序； - 堆存计划员可以通过选择视图模式，通过鼠标拖拉的方式在堆场全局视图、箱区视图、倍位视图中切换，全局模式或箱区模式下，可以选择显示当前在场箱分布或堆场计划箱分布，同时结合当前堆存计划方案，和预估堆存周期和进提箱周期，对可能发生冲突的出口箱堆存计划或箱区进行冲突提示，分箱区、箱类型、箱结构、作业日期，提示相关机械作业能力和预估作业箱之间的可能差异； - 堆存计划员查询或修改完成后，保存和提交，使用场景结束。

- 替代过程

（1.2）堆存计划员选1-3-4人工修订出口箱堆存计划图形化修订功能，进入出口箱堆存计划图形化监控和预警界面，使用场景开始； （2.1）堆存计划员可以通过选择视图模式，通过鼠标拖拉的方式在堆场全局视图、箱区视图、倍位视图中切换，修改或新增堆存计划，包括：箱组组合条件，堆存区间，位排规则，并点检查按钮，系统检查修改后的堆存计划，搜索是否有出口箱遗漏，并在图形化界面提示； （3.1）堆存计划员可以通过选择视图模式，通过鼠标拖拉的方式在堆场全局视图、箱区视图、倍位视图中切换，全局模式或箱区模式下，选择显示当前在场箱分布，同时结合当前堆存计划方案，对可能存在的大量翻箱，和出口箱不在定义堆存计划范围内的情况进行提示，建议转堆(箱移动)或预翻箱； （7.1）计划主管审核堆存计划员修订的出口箱堆存计划，审核通过后保持和提交。

- 使用或派生的用例

A1-3-1 出口箱堆存计划参数和规则设置。

- 后置条件

- 按照业务规则生成每艘船舶出口箱堆存计划，包括箱区分布、箱区数量和每个箱区的堆存箱量等； - 检测不同船舶按照计划靠泊时间的出箱能力； - 每个港口不同箱型尺寸在每个箱区的计划堆存量； - 根据堆存计划反向指导船舶计划的靠泊安排； - 位排规则的优先级，使用规则如下，当系统自动进行选位时，第一次选位会使用优先级为1的位排规则，如果选到位置那么则结束，若未选到位置那么会使用优先级为2的位排规则进行选位。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

- 业务规则

3.4.11 A1-3-5子模块（子功能）流程图（用例补充）

【其他任何形式，有助于理解子模块（子功能）的总体设计相关的标准的UML分析设计方法，例如：类模型、领域模型（类、状态、交互）等】

算法设计思路概述（网络流算法，待细化，进口，中转思路相同）：

3.4.12 A1-3子功能界面原型（根据需要补充）

图3-12 生成箱组组合条件（过滤条件）

图3-13 自动计算和修订堆存计划

图3-14 堆存计划位排和堆存规则设置

图3-15 堆场箱区视图

图3-16 倍位视图

图3-17 堆场全局视图

3.5 A1-4自动进口箱堆存计划子功能

【本节，依据每个模块的主要设计思路，分子模块进行详细描述，每个子模块都由三大块组成或者更多的描述信息：（1）用例图；(2）用例；（3）其他用于描述子模块的设计的资料信息，如流程图、状态图。】

3.5.1 A1-4自动进口箱堆存计划用例图

【如果确定建立业务功能组件来实现模块的业务功能，则此节需要描述，业务功能组件最终构成业务逻辑层。建议用类静态结构图来描述业务逻辑对象及其关系。】

3.5.2 A1-4-1进口箱堆存计划参数和规则设置（自动堆存策略规则制定）

- 用例ID: A1-4-1

标题: A1-4-1 进口箱堆存计划参数和规则设置 简称: 需求ID:

- 目的

提供用户界面设置自动进口箱堆存计划参数和规则，制定堆存全局参数，并保存为不同模板。

- 场景描述

能够使堆场计划员设置自动进口箱堆存计划参数和规则，并保存为参数模板。

- 前提条件与假设

- A1-1-1 堆存历史数据统计子系统； - 船舶准班率（统计历史数据，例如：准时到达概率、晚一天到达概率等）； - 每个箱区容量； - 箱区堆存高度； - 当前箱区占用情况（箱区密度）； - 机械数量和类型（需依据悬臂箱区、无悬臂箱区分别列出）； - 机械的可使用情况（数据来源：机械的保修养计划）； - 机械作业能力（参数设置：海侧15箱/小时；陆侧12箱/小时）； - 统计历史数据（历史开路数量、不同港口和吨位等级的箱量、预估进口箱进场周期）； - 分航线箱状态堆场箱堆存周期和进提箱周期预估。

- 操作者

- 堆存计划员 - 计划主管

- 基本过程

- 堆存计划员打开自动进口箱堆存计划参数和规则界面（界面同出口和转堆(箱移动)），使用场景开始； - 堆存计划员打开进口箱堆存计划参数界面，打开全局参数选项卡，设置可用箱区、可用机械、机械作业能力、箱区分船、机械冲突（安全距离等）等堆存规则和参数（部分参数如业务规则表格所示，需补充），船舶分航线准班率保存和提交参数设置； - 堆存计划员 打开箱区和车道参数选项卡，加载默认或预设参数，可设置箱区参数可设置和修改： a.安全因素 b.是否为循环箱区 c. AGV总数 d.外集卡数 e.内集卡总数 f.水平机械总数等 g. 堆存高度 h.车道总数（海侧，陆侧）等，保存和提交参数设置； - 堆存计划员 打开堆场箱堆存周期和进提箱周期参数选项卡，从A1-1-1历史库获得各航次的预估 堆存周期和进提箱周期均值和分布函数，均值、方差等可修订，保存和提交参数设置； - 堆存计划员查询和检查自动进口箱堆存计划参数和规则，保存和提交为默认模板，使用场景结束。

- 替代过程

（3.1）在图形化界面 A1-4-5堆存计划图形化监控和预警 中设置箱区参数，并汇总到参数设置界面选项卡； （5.1）堆存计划员查询和检查自动进口箱堆存计划参数和规则，另存为一个新的堆存模板，保存和提交； （5.2）计划主管审核自动进口箱堆存计划参数和规则，审核通过后保持和提交。

- 使用或派生的用例

- A1-1-1 堆存历史数据统计子系统； - A1-4-5 进口箱堆存计划图形化监控和预警。

- 后置条件

- 按照业务规则生成默认或多个自动进口箱堆存计划参数和规则，生成堆存规则和策略，作为自动堆存计划和选位时的计算依据。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

8小时

- 业务规则（需补充）

规则名称; 规则描述. Service Area Tractor Limit 堆高机堆场集卡数量限定。; 堆高机场地内,外集卡数量不能大于该场地的定义值。 本条规则运用于堆高机堆场内; 值（）Y or N. Available Grounding Equipment 可用放箱设备; 在使用堆高机场地内上，有机械设备. Available Tractor Lane 可用集卡车道; 对于轮胎吊机堆场，集卡车道的类型值是IT或MIX适用于内集卡；集卡车道类型为XT或MIX时，适用于外集卡。 默认堆场间里至多俩个车道.. Block Tractor Limit 堆场集卡数量限定; 对于轮胎吊堆场，堆场内的集卡数量不能大于该堆场的设定值。 注意：内集卡和外集卡按照IT：XT的比例. Over Dimension Container Restriction 超限箱限制; 超限箱被不能被放置在轨道吊和空内轨道起重机BC的工作堆场内。. Available AGV Lane 可用AGV车道; 对于ASC或悬臂吊堆场，AGV车道的类型值是框架或直接交换区；AGV车道类型为MIX时，适用于外集卡。 假设ASC堆场间里至多6个车道.. Block Tractor Limit 堆场AGV数量限定; 对于ASC或悬臂吊堆场，堆场内的AGV数量不能大于该堆场的设定值。. Damage Container Restriction 受损箱限制; 受损箱不能放在RMG和BC堆场内。. Dangerous Container Restriction 危险品箱限制; 危险品箱不能放在BC堆场内. Un-containerized Cargo Container Restriction 散货箱限制; 散货重箱不能放置在BC堆场内。. Special Empty Container Restriction 特殊空箱限制。; 开顶箱，平底箱，坦克箱或干货空箱不能放在BC类型的堆场。. Maximum Block Quota for Voyage 针对船最大堆场预留量。; 对于ASC或悬臂吊或轮胎吊堆场，某条船在该箱区的箱总数(做过计划的和实际已经放的)不能大于该船在指定工作日在该箱区定义的预留量；. Block workload Limit 堆场工作量限制; 对于轮胎吊箱区，堆场上的工作量不能大于定义在该区的工作量限制。. Block Movement Limit 堆场移箱动作限制; 对于堆高机堆场，累计需要完成的移箱动作不能大于在该堆场制定的移箱量限制数。. Front Loader Block 前置起重机堆场; 该堆场为堆高机堆场。. Nearby Tractor Limit 邻近AGV、集卡限定。; 对于轮胎吊或悬臂吊堆场，在制定的某间位前后n个20’的间位区域内累计的集卡或AGV数量不能多于定义在该堆场上的“邻近集卡或AGV数限制”条件 [注意：该条规则仅仅用来管理L间位的集卡或AGV密度。它仍然会在邻近L间位的间位上造成水平机械密度的问题.]. Block Start Tractor Limit 堆场开始位置的集卡或AGV数量限制。; 对于轮胎吊或悬臂吊堆场，在该堆场开始的头n个20’间位区域内累积集卡或AGV数量不能超过定义于该堆场的“堆场开始位置集卡或AGV数量限定”。. Block End Tractor Limit 堆场结束位置的集卡或AGV数量限制。; 对于轮胎吊或悬臂吊堆场，在该堆场的最后n个20’间位的区间内聚集的集卡或AGV数量不能超过定义于该堆场的“堆场结束位置集卡或AGV数量限定”. Active Reefer Stack 冷藏箱区; 冷藏重箱应该放在电压合适的冷冻箱区间位. Maximum Stack Container Count 间位最大箱数; 某间位中计划的和实际放的箱数不能大于该间位定义的“最大放箱数”. Granted Stack 间位许可; A container is grounded to a stack that is not granted to another terminal operator 箱子不能由被指定以外的操作人员放置在间位上。. NSS Frozen Stack 间位翻箱锁住的间位; 箱子可以放置在没有被“间位翻箱”锁住的间位上；. Stack Current Allowable Length 间位当前允许长度; 被放箱的长度应该同该间位上当前允许放置的箱的长度相匹配；或者该间位被标注了多种可放置的箱的长度，该箱匹配其中的一种。. Retain Minimum Shuffle Slot 需要保留最小的翻箱槽; 一个间位中至少应该保留的翻箱位. 间位的最少翻箱位数量是在该间位提出一个箱子需要的最大翻箱位。 最少翻箱位= (间位中最高列的最大可放箱高度/平均箱高度) – 1. Yard Crane Availability YC可用性; 对于非前置式堆场，该间位处于一个YC箱区。. Yard Crane Workload Limit YC工作量限制; 对于非前置式堆场，堆场内聚集的工作量不大于该YC指定的工作量。. DG Segregation 危险箱的间隔; 对于轮胎吊堆场，两个不匹配的危险箱相互间隔n或以上个20’的间位 n是用户设定的参数.. Yard crane segregation YC隔离; 对于轮胎吊堆场，两个有相同进口航次被放在相同的间位；或者他们间隔n或以上个20’间位 n用户设定的参数r.. DG Container restriction DG箱限制; 对于轮胎吊堆场,危险品箱被放置在标有”允许放置危险品箱”的间位上而且该间位上没有特殊的危险品代码要求；或当该间位被标识“允许放置危险品”并且有特殊的危险品箱代码;. Maximum Stack Quota for Voyage 某条船的最大预留间位数; 对于ASC或悬臂吊或轮胎吊堆场，堆场上各个间位上的聚集的进口箱数(所有计划和实际计算的)不大于定义在该船的预留量。. Maximum Stack Quota for Line/Service 航线在间位上的最大预留量。; 对于ASC或悬臂吊或轮胎吊堆场，堆场上各个间位上的聚集的进口箱数(所有计划和实际计算的)不大于定义在该航线上的预留量。. Stacking Height Limit 间位高度限制; 列的高度不能超过列的定义中的高度。 在该规则适用于“计划时”，实际的和计划的都要考虑。如果该规则使用于“翻箱时”，只有实际的箱子被考虑。. Extended Height Limit 扩展高度限制; 列的累积高度不能大于定义在该列的最大可扩展高度。 当该规则被使用在“计划”项中时，实际的和计划的箱子都被考虑. 如果该规则在“翻箱”项中被执行，只考虑实际的放箱情况.. Isolated Lane Rule 孤立列规则; 当一个列被标识为“孤立列检验”时它和它相邻的两个列累计的高度差额不能大于限定数 当这个规则在“计划”项目中被执行时，计划和实际都被考虑，如果这个规则在“翻箱”项目中被考虑，只有实际箱被考虑. Void lane 空列; 该列不为空；或者如果其为空，其没有被标记为“不许放箱”.. Tractor Appointment 集卡预约; 做过提箱预约的列优先.. Unavailable Area Check 不可使用区域检查; 对于进口箱,卸船时间段 (从当前时间到预计离泊时间ETB) 同该列的不可使用时间不相冲突.. Lane Type 列类型; 列的类型有 (ALL, IB, OB, EM).. Existing Reserve Area 存在于保留区域; 该列并不包括在一个有效的保留区域内。. Stowage Plan 装船计划; 如果该放箱不是“改配”状态，在该列上没有装船计划箱. Hot Pickup 等待提箱; 该列没有等待提箱的动作。. Nominated Empty Container 推荐空箱; 该列没有有效的推荐提箱列表内的空箱.. Hold Detention 暂留; 一个普通的暂留箱可以堆放在任何一个列。 对于特殊的暂留箱，只有空列或者顶部是暂留箱的列可以被放置。以下是特殊暂留箱的定义: 进口箱处于“DT”状态, 他的预计靠泊时间在当天关闭. (ETB – current day x), x 是用户设定的参数。. Hot Box; 当前列上没有等待作业的箱子。.. Reserve Area Hot Move Limit 预留区域计划动作限制; 预留区域内的“等待作业”的数量不能大于该预留区域内的限制。. Restow Container 改配箱; 没有装船计划的改配箱放置在列上；或者如果没有装船计划的箱，最早的装船计划航次同放箱航次相同。. DryFruit Container 干货箱; 干货箱放置在特殊的地方。. Mixing Level is 0 混合层次为0; 列的混合层次等于0。. Lane Grounding Control 列放箱控制; 箱子放在没有标识“不许放箱”的列上。. Allowable Mixing Level 允许混合列; 箱子放在混合层次不能大于设定值的列上. ASC safe; ASC 安全距离. Diff Voy mix; 不同航次船舶可以在同一个倍混放.

3.5.3 A1-4-1子模块（子功能）流程图（用例补充）

【其他任何形式，有助于理解子模块（子功能）的总体设计相关的标准的UML分析设计方法，例如：类模型、领域模型（类、状态、交互）等】

流程图（示例，同上述用例无关）：

状态图（示例，同上述用例无关）：

3.5.4 A1-4-2进口箱组组合条件（过滤条件）设置用例

- 用例ID: A1-4-4

标题: A1-4-2 进口箱组组合条件设置 简称: 需求ID:

- 目的

提供用户设置进口箱组组合条件功能。

- 场景描述

能够使堆场计划员按箱型、属性等设置进口箱组合条件规则（过滤条件）。

- 前提条件与假设

- A1-4-1 进口箱堆存计划参数和规则设置； - A1-1-1 堆存历史数据统计子系统； - 箱型结构、箱状态等主数据录入。 - 进口航次对应进口船图已录入

- 操作者

- 堆存计划员 - 计划主管

- 基本过程

- 堆存计划员打开进口箱组合条件设置界面（出口、中转相同），使用场景开始； - 堆存计划员选择组合条件因素，包括：箱型、箱状态、高平箱标志等，如下业务规则所示，系统按选择组合条件，自动生成和命名一组组合过滤条件，如“40 IF”,”20 IE H”等； - 堆存计划员可逐一修订进口箱组合过滤条件，修改相关过滤条件因素，并且重命名； - 堆存计划员查询和检查进口箱组合过滤条件，保存和提交，使用场景结束。

- 替代过程

（3.1）堆存计划员选择某船名航次进口箱，并选择进口箱组合过滤条件，查询匹配和没有匹配的箱列表。

- 使用或派生的用例

- 后置条件

- 生成的组合过滤条件，供A1-4-3自动制定进口箱堆存计划使用。

- 用户执行要求

- 频率

8小时

- 业务规则

组合条件规则（堆存规则）考虑因素： - 箱型； - 高箱标志； - 空重； - 中转； - 重量吨级； - 坏污； - 过境； - 运输方式； - 特种箱标志； - 船名航次； - 卸货港； - 持箱人。 - 二程船船名航次

3.5.5 A1-4-2子模块（子功能）流程图（用例补充）（用例补充）

【其他任何形式，有助于理解子模块（子功能）的总体设计相关的标准的UML分析设计方法，例如：类模型、领域模型（类、状态、交互）等】

3.5.6 A1-4-3自动制定进口箱堆存计划（子功能）用例

- 用例ID: A1-1-1

标题: A1-1-1 自动制定进口箱堆存计划 简称: 需求ID:

- 目的

提供用户自动制定进口箱堆存计划的功能。

- 场景描述

能够使堆场计划员按一条或多条船名航次，定义一到多个作业船舶的进口箱在码头箱区的选择箱区和分布范围。

- 前提条件与假设

- A1-1-4-1 进口箱堆存计划参数和规则设置； - A1-1 堆存历史数据统计子系统； - 堆场及设施数据设置完成； - 船舶近期计划（预期靠泊泊位、预期在泊时间、预期到达时间、预期离开时间等）； - 船舶准班率（统计历史数据，例如：准时到达概率、晚一天到达概率等）； - 每个箱区容量； - 箱区堆存高度； - 当前箱区占用情况（箱区密度）； - 机械数量和类型（需依据悬臂箱区、无悬臂箱区分别列出）； - 机械的可使用情况（数据来源：机械的保修养计划）； - 机械作业能力（参数设置：海侧15箱/小时；陆侧12箱/小时）； - 统计历史数据（历史开路数量、不同港口和吨位等级的箱量、预估进口箱 进场周期）； - 进口箱结构（大小箱、箱状态（进口重箱、进口空箱、进口中转箱、国际 中转箱））； - 已完成卸船的情况。（已存放在各箱区的集装箱数量？）； - 进口航次船图箱数据。

- 操作者

- 堆存计划员 - 计划主管

- 基本过程

- 堆存计划员打开自动进口箱堆存计划界面，使用场景开始； - 堆存计划员打开进口箱堆存计划参数界面，进入A1-4-1 进口箱堆存计划参数和规则设置，选择或设置可用箱区、可用机械、机械作业能力、堆存高度、箱区分船、分港、分吨、箱区均衡，不同箱状态堆存周期、机械冲突等堆存规则和规则参数，保存和提交参数设置； - 堆存计划员打开自动堆存计划设置界面，输入进口船名航次时间范围，点击查询，系统显示时间范围内的船舶，船期，靠泊位置等信息； - 堆存计划员手工选择或系统自动默认选中船期有重叠的船，并显示各船舶预估的箱型结构箱量和已完成的卸船进箱情况； - 系统根据选择船舶，加载A1-4-2设置的箱组过滤条件，自动生成当前船舶（一条或多条）的箱组，并保存； - 点击开始计算进口箱堆存计划按钮，系统开始计算； - 系统生成所有选择船舶的进口箱箱组的堆存计划，包括所有箱组的箱区倍位区间分布，箱组已进场箱量、默认选位方向、箱区可用箱数量和每个箱区的堆存箱量等信息； - 系统自动匹配每个堆存计划适用的位排规则，调用 A1-7-1 位排规则设置界面，人工修订调整后确认； - 系统自动调用A1-4-5 进口箱堆存计划图形化监控和预警，图形化显示进口箱堆存计划； - 堆存计划员查询和检查进口箱堆存计划，保存和提交，使用场景结束。

- 替代过程

（5.1）人工可修订和调整过滤条件（卸货港，箱状态，箱类型，箱型尺寸等），重新生成箱组，并提交保存； （5.2）系统生成中转箱组，提示相关箱组堆存计划计算进入自动中转箱生成流程，进口箱堆存计划计算模块不计算。 （5.3）提交保存箱组，系统审核失败，有部分集装箱，不属于任何箱组，提示修订箱组过滤条件； （6.1）系统可同 A1-3-3 自动制定出口箱堆存计划（已设置完成出口箱箱组和相关参数）合并计算； （6.2）系统提示生成进口箱堆存计划错误，按提示错误信息进行修正和查找问题； （8.1）堆存计划员人工修订进口箱堆存计划，进入A1-4-4人工修订进口箱堆存计划，修订完成后提交和保存； （8.2）计划主管审核堆存计划员保存的进口箱堆存计划，审核通过后保持和提交。

- 使用或派生的用例

- A1-4-5 进口箱堆存计划图形化监控和预警； - A1-4-4人工修订进口箱堆存计划； - A1-4-1 进口箱堆存计划参数和规则设置。

- 后置条件

- 按照业务规则生成每艘船舶进口箱堆存计划，包括箱区分布、箱区数量和每个箱区的堆存箱量等； - 检测不同船舶按照计划靠泊时间的进箱能力； - 每个港口不同箱型尺寸在每个箱区的计划堆存量； - 根据堆存计划反向指导船舶计划的靠泊安排； - 位排规则的优先级，使用规则如下，当系统自动进行选位时，第一次选位会使用优先级为1的位排规则，如果选到位置那么则结束，若未选到位置那么会使用优先级为2的位排规则进行选位。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

8小时。

- 业务规则

业务规则名称; 描述. 单船按箱区均匀进; 满足大计划的前提下，考虑轨道吊作业效率均匀进. 单悬臂箱区及冷藏箱区; 考虑单悬臂箱区的海侧作业效率适量堆存进口重箱. 双悬臂箱区; 双悬臂箱区尽量堆存互拖箱. 冷藏箱区泊位选择; 冷藏箱优先选择对应近处泊位的冷藏箱区. 考虑箱区长短; 长箱区尽可能堆存周转时间较长的箱子. 考虑箱区机械的繁忙; 满足作业能力的要求. 装卸箱配对; 尽可能将卸船和装船操作进行配对. 考虑机械保修养; 减少保修养时期的作业量. 考虑场地保养修养; 减少保修养时期的作业量. 进口大小箱分开堆存; 20/40/45尺箱应分开堆放. 45尺箱卸船的选位; 空箱和进口重箱优先选择堆放在无悬臂箱区陆侧区域，次级进冷藏箱堆存区域的3排45英尺堆存. 空重箱分开堆存; 空箱和重箱应该分开堆放. 空重箱位置的选择; 根据船公司的空箱调运规则，水水调运较多的持箱人堆放在靠近中间的海侧. 进口重箱与中转分开堆存; 进口重箱和中转箱应该分开堆放. 进口本港的叠高; 尽量将同类箱叠高. 进口本港重箱均匀进; 尽量均匀进箱. 批量冷藏重箱; 在多个箱区均匀进. 不同持箱人的空箱分开; 空箱根据不同持箱人分开堆存. 同持箱人空箱的高平及箱型分开; 同持箱人的空箱，根据不同的箱型和高平分开堆存. 同持箱人空箱的叠高; 尽可能向高堆叠. 同箱型、同持箱人空箱均匀进; 尽可能均衡作业. 卸船堆存高度的判断; 不压计划箱，存场时间长的叠加堆存. 进口重箱包围空箱的位置选择; 考虑防台防汛时的抗风能力，零星空箱最外侧堆存. 大票进口本港箱的判断与选位，按列均匀堆放; 根据提单号进行区分. 同泊位卸船; 根据前后卸船箱量结构做综合考虑. 出翻箱的选位; 尽量靠近海侧. 考虑空箱在场箱的判断; 考虑空箱堆存时间与箱区容量相协调. 普通箱普通箱区堆存; 优先选择箱区内存在空排的箱区进行堆放。. 普通箱普通箱区堆存; 同排上尽可能是相同提单号的箱. 普通箱普通箱区堆存; 箱区的选择上尽可能选择进口平均堆存期最大的箱区. 普通箱普通箱区堆存; 倍位的选择上尽可能选择进口平均堆存期最大的倍位. 普通箱普通箱区堆存; 排的选择上存在空排选择空排，不存在空排则选择进口平均堆存期最小的倍位. 普通箱普通箱区堆存; 不压存在提箱计划的排，并且考虑提供参数不压已经堆存几天以上的排. 普通箱普通箱区堆存; 需要考虑单排最高层高，单排最多可放高箱数量应当不影响设备作业. 普通箱普通箱区堆存; 需要考虑普通箱区AGV交换区支架的空余数量，应当选择存在空余数量，或者空余数量最多的箱区. 普通箱普通箱区堆存; 所选择的箱区需要考虑箱区与当前船舶的距离，尽可能选择距离较近的箱区. 普通箱普通箱区堆存; 普通箱的堆放20尺箱的连续倍位个位应当是2的整数倍. 普通箱普通箱区堆存; 每倍需要考虑翻箱位，翻箱位的各位为该倍位最高排减1个. 普通箱悬臂箱区堆存; 普通箱悬臂箱区堆存需要考虑每倍位的指令数量，应当针对倍位的指令数量有个设定值以免造成集卡拥堵. 普通箱区悬臂箱区堆存; 普通箱悬臂箱区堆存应当按倍来区分进、出口、中转，同倍位中的箱状态保持一致。. 危险品箱堆存; 危险品箱必须放在危险品箱区. 危险品箱堆存; TK箱分有梁和无梁,无梁TK箱上不允许压箱. 危险品箱堆存; 危险品箱需要一定的隔离规则，不同类型的危险品隔离规则不同. 超限箱堆存; 超限箱必须放在超限箱区. 超限箱堆存; 超限箱不允许压箱，只允许一层高。. 普通箱普通堆存; 对于不同长短的箱区，堆场占用率应考虑尽可能均衡. 普通箱普通堆存; 考虑每个箱区不同箱状态堆存尽可能均衡. 本港进口重箱; 考虑同一提单的本港进口重箱堆放在1至几个箱区，不宜过多. 油罐箱堆存; 油罐箱堆存至超限箱箱区，堆存上高2个高. 防风模式下进口堆存; 选位时应考虑箱区堆箱情况，尽可能考虑单列箱层高不超过2个高. 悬臂箱区进口堆存选位; 选位时应考虑悬臂轨道掉特性，保证单个倍位连续作业数箱.

3.5.7 A1-4-3子模块（子功能）流程图（用例补充）

【其他任何形式，有助于理解子模块（子功能）的总体设计相关的标准的UML分析设计方法，例如：类模型、领域模型（类、状态、交互）等】

算法设计思路概述（网络流算法，待细化，出口，中转思路相同）：

流程图（示例，同上述用例无关）：

状态图（示例，同上述用例无关）：

3.5.8 A1-4-4人工修订进口箱堆存计划用例

- 用例ID: A1-4-4

标题: A1-4-4 人工修订进口箱堆存计划 简称: 需求ID:

- 目的

提供用户人工修订进口箱堆存计划的功能（界面与中转、出口相同,查询条件不同）。

- 场景描述

能够使堆场计划员按一条或多条船名航次，查询一到多个作业船舶的进口箱组在码头箱区的堆存计划，人工修订后保存。

- 前提条件与假设

- A1-1-4-1 进口箱堆存计划参数和规则设置； - A1-4-2 进口箱组组合条件设置； - A1-4-3 自动制定进口箱堆存计划； - A1-1 堆存历史数据统计子系统。

- 操作者

- 堆存计划员 - 计划主管

- 基本过程

- 堆存计划员打开自动进口箱堆存计划界面，使用场景开始； - 堆存计划员输入进口船名航次时间范围，点击查询，系统显示时间范围内的船舶，船期，靠泊位置等信息； - 堆存计划员手工选择已经安排或待安排堆存计划的船舶，并显示各船舶汇总和预估的分箱型结构箱量和已完成的进箱情况； - 堆存计划员选择一个或多个船名航次，显示当前组合条件（过滤条件）下所有箱组（堆存规则）的堆存计划，包括：箱组对应的箱区或区间分配，箱位汇总（已用，预留，可用等），位排规则，选位顺序； - 堆存计划员修改或新增堆存计划，包括：箱组组合条件，堆存区间，位排规则，并点检查按钮； - 系统检查修改后的堆存计划，搜索是否有进口箱遗漏，并提示； - 检查通过后，堆存计划员保存和提交，使用场景结束。

- 替代过程

（5.1）堆存计划员选择某个堆存计划，在图形化界面，A1-3-5 进口箱堆存计划图形化监控和预警，用拖拉的方式修订堆存计划； （6.1）存在遗漏，提示遗漏箱信息，转4； （7.1）计划主管审核堆存计划员修订的进口箱堆存计划，审核通过后保持和提交。

- 使用或派生的用例

- A1-3-5 进口箱堆存计划图形化监控和预警； - A1-3-1 进口箱堆存计划参数和规则设置。

- 后置条件

- 按照业务规则生成每艘船舶进口箱堆存计划，包括箱区分布、箱区数量和每个箱区的堆存箱量等； - 检测不同船舶按照计划靠泊时间的进箱能力； - 每个港口不同箱型尺寸在每个箱区的计划堆存量； - 根据堆存计划反向指导船舶计划的靠泊安排；

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

- 业务规则

- 进口箱按泊位对应箱区均匀进箱；（方差尽量小）； - 同港口各吨位等级在箱区均匀分布？（参数控制，最少堆存箱量1-5之间调节）； - 信息准确的中转箱按进口箱方式堆放，信息不确定的堆放在无悬臂箱区； - 海陆侧的进出场流量不超过轨道吊作业能力（包括翻箱）； - 小箱优先堆放在无悬臂箱区（支架的缓冲作用）； - 45英尺和冷藏重箱堆放在悬臂箱区； - 容量大的箱区堆存周期较长的进口箱； - 特殊箱必须堆放在特殊箱区指定的区域（超限箱、危险品箱、冷藏箱）； - 准班船舶考虑集中，不准班船舶考虑分散为主。（桥吊开路与箱区比例增加，在3-6（参数）范围内浮动）。

3.5.9 A1-4-4子模块（子功能）流程图（用例补充）

【其他任何形式，有助于理解子模块（子功能）的总体设计相关的标准的UML分析设计方法，例如：类模型、领域模型（类、状态、交互）等】

算法设计思路概述（网络流算法，待细化，出口，中转思路相同）：

3.5.10 A1-4-5进口箱堆存计划图形化监控和预警用例

- 用例ID: A1-4-5

标题: A1-4-5 进口箱堆存计划图形化监控和预警 简称: 需求ID:

- 目的

提供用户进口箱堆存计划的图形化查询（染色，箱组合条件查询）和修改功能，同时提供箱区冲突和堆存周期异常等预警和提示。

- 场景描述

能够使堆场计划员按一条或多条进口船名航次，图形化查询和修改一到多个作业船舶的进口箱组在码头箱区的堆存计划，提供箱区冲突和堆存周期异常等预警和提示功能。

- 前提条件与假设

- A1-4-1 进口箱堆存计划参数和规则设置； - A1-4-2 进口箱组组合条件设置； - A1-4-3 自动制定进口箱堆存计划； - A1-1 堆存历史数据统计子系统。

- 操作者

- 堆存计划员 - 计划主管

- 基本过程

- 堆存计划员打开进口箱堆存计划图形化监控和预警界面（出口，中转界面相同），使用场景开始； - 堆存计划员选择一个或多个进口船名航次，图形化显示当前组合条件（过滤条件）下所有进口箱箱组（堆存规则）的堆存计划，包括：进口箱箱组对应的箱区或区间分配，箱位汇总（已用，预留，可用等），位排规则，选位顺序； - 堆存计划员可以通过选择视图模式，通过鼠标拖拉的方式在堆场全局视图、箱区视图、倍位视图中切换，全局模式或箱区模式下，可以选择显示当前在场箱分布或堆场计划箱分布，同时结合当前堆存计划方案，和预估堆存周期和进提箱周期，对可能发生冲突的进口箱堆存计划或箱区进行冲突提示，分箱区、箱类型、箱结构、作业日期，提示相关机械作业能力和预估作业箱之间的可能差异； - 堆存计划员查询或修改完成后，保存和提交，使用场景结束。

- 替代过程

（1.2）堆存计划员选1-3-4 人工修订进口箱堆存计划图形化修订功能，进入进口箱堆存计划图形化监控和预警界面，使用场景开始； （2.1）堆存计划员可以通过选择视图模式，通过鼠标拖拉的方式在堆场全局视图、箱区视图、倍位视图中切换，修改或新增堆存计划，包括：箱组组合条件，堆存区间，位排规则，并点检查按钮，系统检查修改后的堆存计划，搜索是否有进口箱遗漏，并在图形化界面提示； （3.1）堆存计划员可以通过选择视图模式，通过鼠标拖拉的方式在堆场全局视图、箱区视图、倍位视图中切换，全局模式或箱区模式下，选择显示当前在场箱分布，同时结合当前堆存计划方案，对可能存在的大量翻箱，和进口箱不在定义堆存计划范围内的情况进行提示，建议转堆(箱移动)或预翻箱； （7.1）计划主管审核堆存计划员修订的进口箱堆存计划，审核通过后保持和提交。

- 使用或派生的用例

A1-3-1 进口箱堆存计划参数和规则设置。

- 后置条件

- 按照业务规则生成每艘船舶进口箱堆存计划，包括箱区分布、箱区数量和每个箱区的堆存箱量等； - 检测不同船舶按照计划靠泊时间的进箱能力； - 每个港口不同箱型尺寸在每个箱区的计划堆存量； - 根据堆存计划反向指导船舶计划的靠泊安排；

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

- 业务规则

3.5.11 A1-4-5子模块（子功能）流程图（用例补充）

【其他任何形式，有助于理解子模块（子功能）的总体设计相关的标准的UML分析设计方法，例如：类模型、领域模型（类、状态、交互）等】

算法设计思路概述（网络流算法，待细化，出口，中转思路相同）：

3.5.12 A1-4子功能界面原型（根据需要补充）

同自动出口箱堆存计划

3.6 A1-5自动中转箱堆存计划子功能

【本节，依据每个模块的主要设计思路，分子模块进行详细描述，每个子模块都由三大块组成或者更多的描述信息：（1）用例图；(2）用例；（3）其他用于描述子模块的设计的资料信息，如流程图、状态图。】

3.6.1 A1-5自动中转箱堆存计划用例图

【如果确定建立业务功能组件来实现模块的业务功能，则此节需要描述，业务功能组件最终构成业务逻辑层。建议用类静态结构图来描述业务逻辑对象及其关系。】

3.6.2 A1-5-1中转箱堆存计划参数和规则设置（自动堆存策略规则制定）

- 用例ID: A1-5-1

标题: A1-5-1 中转箱堆存计划参数和规则设置 简称: 需求ID:

- 目的

提供用户界面设置自动中转箱堆存计划参数和规则，制定堆存全局参数，并保存为不同模板。

- 场景描述

能够使堆场计划员设置自动中转箱堆存计划参数和规则，并保存为参数模板。

- 前提条件与假设

- A1-1-1 堆存历史数据统计子系统； - 船舶准班率（统计历史数据，例如：准时到达概率、晚一天到达概率等）； - 每个箱区容量； - 箱区堆存高度； - 当前箱区占用情况（箱区密度）； - 机械数量和类型（需依据悬臂箱区、无悬臂箱区分别列出）； - 机械的可使用情况（数据来源：机械的保修养计划）； - 机械作业能力（参数设置：海侧15箱/小时；陆侧12箱/小时）； - 统计历史数据（历史开路数量、不同港口和吨位等级的箱量、预估中转箱进场周期）； - 分航线箱状态堆场箱堆存周期和进提箱周期预估。

- 操作者

- 堆存计划员 - 计划主管

- 基本过程

- 堆存计划员打开自动中转箱堆存计划参数和规则界面（界面同出口和转堆(箱移动)），使用场景开始； - 堆存计划员打开中转箱堆存计划参数界面，打开全局参数选项卡，设置可用箱区、中转箱卸船最大移动距离，可用机械、机械作业能力、箱区分船、机械冲突（安全距离等）等堆存规则和参数（部分参数如业务规则表格所示，需补充），保存和提交参数设置； - 堆存计划员 打开箱区和车到参数选项卡，加载默认或预设参数，可设置箱区参数可设置和修改： a.安全因素 b.是否为循环箱区 c. AGV总数 d.外集卡数 e.内集卡总数 f.水平机械总数等 g. 堆存高度 h.车道总数（海侧，陆侧）等，保存和提交参数设置； - 堆存计划员 打开堆场箱堆存周期和进提箱周期参数选项卡，从A1-1-1历史库获得各航次的预估 堆存周期和进提箱周期均值和分布函数，均值、方差等可修订，保存和提交参数设置； - 堆存计划员查询和检查自动中转箱堆存计划参数和规则，保存和提交为默认模板，使用场景结束。

- 替代过程

（3.1）在图形化界面 A1-5-5堆存计划图形化监控和预警 中设置箱区参数，并汇总到参数设置界面选项卡； （5.1）堆存计划员查询和检查自动中转箱堆存计划参数和规则，另存为一个新的堆存模板，保存和提交； （5.2）计划主管审核自动中转箱堆存计划参数和规则，审核通过后保持和提交。

- 使用或派生的用例

- A1-1-1 堆存历史数据统计子系统； - A1-5-5 中转箱堆存计划图形化监控和预警。

- 后置条件

- 按照业务规则生成默认或多个自动中转箱堆存计划参数和规则，生成堆存规则和策略，作为自动堆存计划和选位时的计算依据。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

8小时

- 业务规则（需补充）

规则名称; 规则描述. Service Area Tractor Limit 堆高机堆场集卡数量限定。; 堆高机场地内,外集卡数量不能大于该场地的定义值。 本条规则运用于堆高机堆场内; 值（）Y or N. Available Grounding Equipment 可用放箱设备; 在使用堆高机场地内上，有机械设备. Available Tractor Lane 可用集卡车道; 对于轮胎吊机堆场，集卡车道的类型值是IT或MIX适用于内集卡；集卡车道类型为XT或MIX时，适用于外集卡。 假设堆场间里至多俩个车道.. Block Tractor Limit 堆场集卡数量限定; 对于轮胎吊堆场，堆场内的集卡数量不能大于该堆场的设定值。 注意：内集卡和外集卡按照IT：XT的比例. Over Dimension Container Restriction 超限箱限制; 超限箱被不能被放置在轨道吊和空内轨道起重机BC的工作堆场内。. Damage Container Restriction 受损箱限制; 受损箱不能放在RMG和BC堆场内。. Dangerous Container Restriction 危险品箱限制; 危险品箱不能放在BC堆场内. Un-containerized Cargo Container Restriction 散货箱限制; 散货重箱不能放置在BC堆场内。. Special Empty Container Restriction 特殊空箱限制。; 开顶箱，平底箱，坦克箱或干货空箱不能放在BC类型的堆场。. Maximum Block Quota for Voyage 针对船最大堆场预留量。; 对于轮胎吊堆场，某条船在该箱区的箱总数(做过计划的和实际已经放的)不能大于该船在指定工作日在该箱区定义的预留量；. Block workload Limit 堆场工作量限制; 对于轮胎吊箱区，堆场上的工作量不能大于定义在该区的工作量限制。. Block Movement Limit 堆场移箱动作限制; 对于堆高机堆场，累计需要完成的移箱动作不能大于在该堆场制定的移箱量限制数。. Front Loader Block 前置起重机堆场; 该堆场式堆高机堆场。. Nearby Tractor Limit 邻近集卡限定。; 对于轮胎吊或悬臂吊堆场，在制定的某间位前后n个20’的间位区域内累计的集卡或AGV数量不能多于定义在该堆场上的“邻近集卡或AGV数限制”条件 [注意：该条规则仅仅用来管理L间位的集卡密度。它仍然会在邻近L间位的间位上造成集卡密度的问题.]. Block Start Tractor Limit 堆场开始位置的集卡或AGV数量限制。; 对于轮胎吊或悬臂吊堆场，在该堆场开始的头n个20’间位区域内累积集卡或AGV数量不能超过定义于该堆场的“堆场开始位置集卡数量限定”。. Block End Tractor Limit 堆场结束位置的集卡或AGV数量限制。; 对于非前置式堆场，在该堆场的最后n个20’间位的区间内聚集的集卡或AGV数量不能超过定义于该堆场的“堆场结束位置集卡数量限定”. Active Reefer Stack 冷藏箱区; 冷藏重箱应该放在电压合适的冷冻箱区间位. Maximum Stack Container Count 间位最大箱数; 某间位中计划的和实际放的箱数不能大于该间位定义的“最大放箱数”. Granted Stack 间位许可; A container is grounded to a stack that is not granted to another terminal operator 箱子不能由被指定以外的操作人员放置在间位上。. NSS Frozen Stack 间位翻箱锁住的间位; 箱子可以放置在没有被“间位翻箱”锁住的间位上；. Stack Current Allowable Length 间位当前允许长度; 被放箱的长度应该同该间位上当前允许放置的箱的长度相匹配；或者该间位被标注了多种可放置的箱的长度，该箱匹配其中的一种。. Retain Minimum Shuffle Slot 需要保留最小的翻箱槽; 一个间位中至少应该保留的翻箱位. 间位的最少翻箱位数量是在该间位提出一个箱子需要的最大翻箱位. 最少翻箱位= (间位中最高列的最大可放箱高度/平均箱高度) – 1. Yard Crane Availability YC可用性; 对于非前置式堆场，该间位处于一个YC箱区。. Yard Crane Workload Limit YC工作量限制; 对于非前置式堆场，堆场内聚集的工作量不大于该YC指定的工作量。. DG Segregation 危险箱的间隔; 对于轮胎吊堆场，两个不匹配的危险箱相互间隔n或以上个20’的间位 n是用户设定的参数.. Yard crane segregation YC隔离; 对于轮胎吊堆场，两个有相同中转航次被放在相同的间位；或者他们间隔n或以上个20’间位 n用户设定的参数r.. DG Container restriction DG箱限制; 对于轮胎吊堆场,危险品箱被放置在标有”允许放置危险品箱”的间位上而且该间位上没有特殊的危险品代码要求；或当该间位被标识“允许放置危险品”并且有特殊的危险品箱代码;. Maximum Stack Quota for Voyage 某条船的最大预留间位数; 对于轮胎吊堆场，堆场上各个间位上的聚集的中转箱数(所有计划和实际计算的)不大于定义在该船的预留量。. Maximum Stack Quota for Line/Service 航线在间位上的最大预留量。; 对于轮胎吊堆场，堆场上各个间位上的聚集的中转箱数(所有计划和实际计算的)不大于定义在该航线上的预留量。. Stacking Height Limit 间位高度限制; 列的高度不能超过列的定义中的高度。 在该规则适用于“计划时”，实际的和计划的都要考虑。如果该规则使用于“翻箱时”，只有实际的箱子被考虑。. Extended Height Limit 扩展高度限制; 列的累积高度不能大于定义在该列的最大可扩展高度。 当该规则被使用在“计划”项中时，实际的和计划的箱子都被考虑. 如果该规则在“翻箱”项中被执行，只考虑实际的放箱情况.. Isolated Lane Rule 孤立列规则; 当一个列被标识为“孤立列检验”时它和它相邻的两个列累计的高度差额不能大于限定数 当这个规则在“计划”项目中被执行时，计划和实际都被考虑，如果这个规则在“翻箱”项目中被考虑，只有实际箱被考虑. Void lane 空列; 该列不为空；或者如果其为空，其没有被标记为“不许放箱”.. Tractor Appointment 集卡预约; 做过提箱预约的列优先.（分优先级？）. Unavailable Area Check 不可使用区域检查; 对于中转箱,放箱时间段 (从当前时间到预计靠泊时间ETB) 同该列的不可使用时间不相冲突.. Lane Type 列类型; 列的类型有 (ALL, IB, OB, EM).. Existing Reserve Area 存在于保留区域; 该列并不包括在一个有效的保留区域内。. Stowage Plan 装船计划; 如果该放箱不是“改配”状态，在该列上没有装船计划箱. Hot Pickup 等待提箱; 该列没有等待提箱的动作。. Nominated Empt Container 推荐空箱; 该列没有有效的推荐提箱列表内的空箱.. Hold Detention 暂留; 一个普通的暂留箱可以堆放在任何一个列。 对于特殊的暂留箱，只有空列或者顶部是暂留箱的列可以被放置。以下是特殊暂留箱的定义: 中转箱处于“DT”状态, 他的预计靠泊时间在当天关闭. (ETB – current day x), x 是用户设定的参数。. Hot Box; 当前列上没有等待作业的箱子。.. Reserve Area Hot Move Limit 预留区域计划动作限制; 预留区域内的“等待作业”的数量不能大于该预留区域内的限制。. Restow Container 改配箱; 没有装船计划的改配箱放置在列上；或者如果没有装船计划的箱，最早的装船计划航次同放箱航次相同。. DryFruit Container 干货箱; 干货箱放置在特殊的地方。. Mixing Level is 0 混合层次为0; 列的混合层次等于0。. Lane Grounding Control 列放箱控制; 箱子放在没有标识“不许放箱”的列上。. Allowable Mixing Level 允许混合列; 箱子放在混合层次不能大于设定值的列上. ASC safe; ASC 安全距离. Diff Voy mix; 不同航次船舶可以在同一个倍混放. Max trans dis; 中转箱卸船最大移动距离.

3.6.3 A1-5-1子模块（子功能）流程图（用例补充）

【其他任何形式，有助于理解子模块（子功能）的总体设计相关的标准的UML分析设计方法，例如：类模型、领域模型（类、状态、交互）等】

流程图（示例，同上述用例无关）：

状态图（示例，同上述用例无关）：

3.6.4 A1-5-2中转箱组组合条件（过滤条件）设置用例

- 用例ID: A1-5-4

标题: A1-5-2 中转箱组组合条件设置 简称: 需求ID:

- 目的

提供用户设置中转箱组组合条件功能。

- 场景描述

能够使堆场计划员按箱型、属性等设置中转箱组合条件规则（过滤条件）。

- 前提条件与假设

- A1-1-4-1 中转箱堆存计划参数和规则设置； - A1-1-1 堆存历史数据统计子系统； - 箱型结构、箱状态等主数据录入。 - 中转箱二程船信息

- 操作者

- 堆存计划员 - 计划主管

- 基本过程

- 堆存计划员打开中转箱组合条件设置界面（出口、中转相同），使用场景开始； - 堆存计划员选择组合条件因素，包括：箱型、箱状态、高平箱标志等，如下业务规则所示，系统按选择组合条件，自动生成和命名一组组合过滤条件，如“40 OZ”,”20 T H”等； - 堆存计划员可逐一修订中转箱组合过滤条件，修改相关过滤条件因素，并且重命名； - 堆存计划员查询和检查中转箱组合过滤条件，保存和提交，使用场景结束。

- 替代过程

（3.1）堆存计划员选择某船名航次中转箱，并选择中转箱组合过滤条件，查询匹配和没有匹配的箱列表。

- 使用或派生的用例

- 后置条件

（1）生成的组合过滤条件，供A1-5-3自动制定中转箱堆存计划使用。

- 用户执行要求

- 频率

8小时

- 业务规则

组合条件规则（堆存规则）考虑因素： - 箱型； - 高箱标志； - 空重； - 中转； - 重量吨级； - 坏污； - 过境； - 运输方式； - 特种箱标志； - 船名航次； - 卸货港； - 持箱人 。 - 二程船信息

3.6.5 A1-5-2子模块（子功能）流程图（用例补充）

【其他任何形式，有助于理解子模块（子功能）的总体设计相关的标准的UML分析设计方法，例如：类模型、领域模型（类、状态、交互）等】

3.6.6 A1-5-3自动制定中转箱堆存计划（子功能）用例

- 用例ID: A1-1-1

标题: A1-1-1 自动制定中转箱堆存计划 简称: 需求ID:

- 目的

提供用户自动制定中转箱堆存计划的功能。

- 场景描述

能够使堆场计划员按一条或多条船名航次，定义一到多个作业船舶的中转箱在码头箱区的选择箱区和分布范围。

- 前提条件与假设

- A1-1-4-1 中转箱堆存计划参数和规则设置； - A1-1-1 堆存历史数据统计子系统； - 堆场及设施数据设置完成； - 船舶近期计划（预期靠泊泊位、预期在泊时间、预期到达时间、预期离开时间等）； - 船舶准班率（统计历史数据，例如：准时到达概率、晚一天到达概率等）； - 每个箱区容量； - 箱区堆存高度； - 当前箱区占用情况（箱区密度）； - 机械数量和类型（需依据悬臂箱区、无悬臂箱区分别列出）； - 机械的可使用情况（数据来源：机械的保修养计划）； - 机械作业能力（参数设置：海侧15箱/小时；陆侧12箱/小时）； - 统计历史数据（历史开路数量、不同港口和吨位等级的箱量、预估中转箱 卸船进场周期，二程船准班率等）； - 中转箱结构（大小箱、箱状态（中转重箱、中转空箱、中转进口、国际进口））； - 已完成中转箱进箱的情况。（已存放在各箱区的集装箱数量？）； - 一程船进口船图箱数据； - 二程船船舶装箱单数据（预录数据）。

- 操作者

- 堆存计划员 - 计划主管

- 基本过程

- 堆存计划员打开自动中转箱堆存计划界面，使用场景开始； - 堆存计划员打开中转箱堆存计划参数界面，进入A1-5-2 中转箱堆存计划参数和规则设置，选择或设置可用箱区、可用机械、机械作业能力、堆存高度、箱区分船、分港、分吨、箱区均衡，不同箱状态堆存周期、机械冲突等堆存规则和规则参数，保存和提交参数设置； - 堆存计划员打开自动堆存计划设置界面，输入中转一程船名航次时间范围，点击查询，系统显示时间范围内的船舶，船期，靠泊位置等信息； - 堆存计划员手工选择或系统自动默认选中船期有重叠的船，并显示各船舶预估的箱型结构箱量和已完成的进箱情况； - 系统根据选择船舶，加载A1-5-2设置的箱组过滤条件，自动生成当前船舶（一条或多条）的进口中转箱箱组，并保存； - 点击开始计算中转箱堆存计划按钮，系统开始计算； - 系统生成所有选择船舶的中转箱箱组的堆存计划，包括所有箱组的箱区倍位区间分布，箱组已进场箱量、默认选位方向、箱区可用箱数量和每个箱区的堆存箱量等信息，明确二程船按OF箱处理，否则进入悬臂吊箱区； - 系统自动匹配每个堆存计划适用的位排规则，调用 A1-7-1 位排规则设置界面，人工修订调整后确认； - 系统自动调用A1-5-5 中转箱堆存计划图形化监控和预警，图形化显示中转箱堆存计划； - 堆存计划员查询和检查中转箱堆存计划，保存和提交，使用场景结束。

- 替代过程

（5.1）人工可修订和调整过滤条件（卸货港，箱状态，箱类型，箱型尺寸等），重新生成箱组，并提交保存； （5.2）提交保存箱组，系统审核失败，有部分集装箱，不属于任何箱组，提示修订箱组过滤条件； （6.1）系统可同 A1-4-3 自动制定出口箱堆存计划（已设置完成出口箱箱组和相关参数） 合并计算； （6.2）系统提示生成中转箱堆存计划错误，按提示错误信息进行修正和查找问题； （8.1）堆存计划员人工修订中转箱堆存计划，进入A1-5-4人工修订中转箱堆存计划，修订完成后提交和保存； （8.2）计划主管审核堆存计划员保存的中转箱堆存计划，审核通过后保持和提交。

- 使用或派生的用例

- A1-5-4 中转箱堆存计划图形化监控和预警； - A1-5-5 中转箱区间比例划分； - A1-5-4人工修订中转箱堆存计划； - A1-5-2 中转箱堆存计划参数和规则设置。

- 后置条件

- 按照业务规则生成每艘船舶中转箱堆存计划，包括箱区分布、箱区数量和每个箱区的堆存箱量等； - 检测不同船舶按照计划靠泊时间的出箱能力； - 每个港口不同箱型尺寸在每个箱区的计划堆存量； - 根据堆存计划反向指导船舶计划的靠泊安排； - 位排规则的优先级，使用规则如下，当系统自动进行选位时，第一次选位会使用优先级为1的位排规则，如果选到位置那么则结束，若未选到位置那么会使用优先级为2的位排规则进行选位。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

8小时。

- 业务规则

45尺箱; 中转箱安排堆放在单悬臂箱区的海侧或冷藏箱堆存区域的3排45英尺堆存箱位. 大票中转箱的判断与选位，按列均匀堆放; 减少中转箱出运时的翻箱. 考虑进口箱量; 根据箱量和作业时间，确定所需箱区数量. 考虑进口箱状态; 国际中转和出口中转尽量进对应二程船箱区，国内中转尽量进支线泊位. 码头昼夜作业情况; 确保昼夜船舶在同一计划时间段内同一箱区的装卸作业量不超过对应轨道吊的作业能力. 考虑箱区长短; 大箱优先选择长箱区，即长箱区进行1～2个循环堆箱；短箱区进行2～3个循环堆箱. 进口中转箱二程船信息; 根据历史打分值决定是否进入对应二程船箱区及泊位，在AGV交通状况允许条件下，优先安排在二程船靠泊对应的泊位区域，次级安排在船舶靠泊对应的单悬臂箱区. 考虑机械保修养; 减少保修养时期的作业量. 考虑场地保养修养; 减少保修养时期的作业量. 箱区类型; 悬臂箱区优先考虑堆存中转箱. 整船换装; 按二程船及OF堆存规则进入对应箱区. 45尺箱; 堆存在悬臂箱区的指定位置. 冷藏箱; 优先对应泊位冷藏箱区，压箱选位时判断二程船或在场时间. 按票堆存; 按设定的大票数量同一箱区集中堆存. 考虑二程船靠离泊时间; 在二程船箱区作业能力和AGV通行能力下按二程船箱区堆放. 考虑二程船靠泊码头; 互拖箱优先安排及61箱区，次级陆侧. 考虑二程船靠泊泊位; 在二程船箱区作业能力和AGV通行能力下按二程船箱区堆放.

3.6.7 A1-5-3子模块（子功能）流程图（用例补充）

【其他任何形式，有助于理解子模块（子功能）的总体设计相关的标准的UML分析设计方法，例如：类模型、领域模型（类、状态、交互）等】

3.6.8 A1-5-4人工修订中转箱堆存计划用例

- 用例ID: A1-5-4

标题: A1-5-4 人工修订中转箱堆存计划 简称: 需求ID:

- 目的

提供用户人工修订中转箱堆存计划的功能（界面与中转、出口相同,查询条件不同）。

- 场景描述

能够使堆场计划员按一条或多条船名航次，查询一到多个作业船舶的中转箱组在码头箱区的堆存计划，人工修订后保存。

- 前提条件与假设

- A1-1-4-1 中转箱堆存计划参数和规则设置； - A1-5-2 中转箱组组合条件设置； - A1-5-3 自动制定中转箱堆存计划； - A1-1-1 堆存历史数据统计子系统。

- 操作者

- 堆存计划员 - 计划主管

- 基本过程

- 堆存计划员打开自动中转箱堆存计划界面，使用场景开始； - 堆存计划员输入中转箱关联船名航次时间范围，点击查询，系统显示时间范围内的船舶，船期，靠泊位置等信息； - 堆存计划员手工选择已经安排或待安排堆存计划的船舶，并显示各船舶汇总和预估的分箱型结构箱量和已完成的进箱情况； - 堆存计划员选择一个或多个中转箱关联船名航次，显示当前组合条件（过滤条件）下所有中转箱组（堆存规则）的堆存计划，包括：箱组对应的箱区或区间分配，箱位汇总（已用，预留，可用等），位排规则，选位顺序； - 堆存计划员修改或新增堆存计划，包括：箱组组合条件，堆存区间，位排规则，并点检查按钮； - 系统检查修改后的堆存计划，搜索是否有中转箱遗漏，并提示； - 检查通过后，堆存计划员保存和提交，使用场景结束。

- 替代过程

（5.1）堆存计划员选择某个堆存计划，在图形化界面，A1-3-5 中转箱堆存计划图形化监控和预警，用拖拉的方式修订堆存计划； （6.1）存在遗漏，提示遗漏箱信息，转4； （7.1）计划主管审核堆存计划员修订的中转箱堆存计划，审核通过后保持和提交。

- 使用或派生的用例

- A1-3-5 中转箱堆存计划图形化监控和预警； - A1-3-1 中转箱堆存计划参数和规则设置。

- 后置条件

- 按照业务规则生成每艘船舶中转箱堆存计划，包括箱区分布、箱区数量和每个箱区的堆存箱量等； - 检测不同船舶按照计划靠泊时间的出箱能力； - 每个港口不同箱型尺寸在每个箱区的计划堆存量； - 根据堆存计划反向指导船舶计划的靠泊安排； - 位排规则的优先级，使用规则如下，当系统自动进行选位时，第一次选位会使用优先级为1的位排规则，如果选到位置那么则结束，若未选到位置那么会使用优先级为2的位排规则进行选位。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

- 业务规则

- 中转箱按泊位对应箱区均匀进箱；（方差尽量小）； - 同港口各吨位等级在箱区均匀分布？（参数控制，最少堆存箱量1-5之间 调节）； - 信息准确的中转箱按出口箱方式堆放，信息不确定的堆放在悬臂中转箱 区； - 海陆侧的进出场流量不超过轨道吊作业能力（包括翻箱）； - 小箱优先堆放在无悬臂箱区（支架的缓冲作用）； - 45英尺和冷藏重箱堆放在悬臂箱区； - 容量大的箱区堆存周期较长的中转箱； - 特殊箱必须堆放在特殊箱区指定的区域（超限箱、危险品箱、冷藏箱）； - 准班船舶考虑集中，不准班船舶考虑分散为主。（桥吊开路与箱区比例增 加，在3-6（参数）范围内浮动）。

3.6.9 A1-5-4子模块（子功能）流程图（用例补充）

【其他任何形式，有助于理解子模块（子功能）的总体设计相关的标准的UML分析设计方法，例如：类模型、领域模型（类、状态、交互）等】

算法设计思路概述（网络流算法，待细化，出口，中转思路相同）：

3.6.10 A1-5-5中转箱堆存计划图形化监控和预警用例

- 用例ID: A1-5-5

标题: A1-5-5 中转箱堆存计划图形化监控和预警 简称: 需求ID:

- 目的

提供用户中转箱堆存计划的图形化查询（染色，箱组合条件查询）和修改功能，同时提供箱区冲突和堆存周期异常等预警和提示。

- 场景描述

能够使堆场计划员按一条或多条船名航次，图形化查询和修改一到多个作业船舶的中转箱组在码头箱区的堆存计划，提供箱区冲突和堆存周期异常等预警和提示功能。

- 前提条件与假设

- A1-1-4-1 中转箱堆存计划参数和规则设置； - A1-5-2 中转箱组组合条件设置； - A1-5-3 自动制定中转箱堆存计划； - A1-1-1 堆存历史数据统计子系统。

- 操作者

- 堆存计划员 - 计划主管

- 基本过程

- 堆存计划员打开中转箱堆存计划图形化监控和预警界面（出口，中转界面相同），使用场景开始； - 堆存计划员选择一个或多个船名航次，图形化显示当前组合条件（过滤条件）下所有中转箱箱组（堆存规则）的堆存计划，包括：中转箱箱组对应的箱区或区间分配，箱位汇总（已用，预留，可用等），位排规则，选位顺序； - 堆存计划员可以通过选择视图模式，通过鼠标拖拉的方式在堆场全局视图、箱区视图、倍位视图中切换，全局模式或箱区模式下，可以选择显示当前在场箱分布或堆场计划箱分布，同时结合当前堆存计划方案，和预估堆存周期和进提箱周期，对可能发生冲突的中转箱堆存计划或箱区进行冲突提示，分箱区、箱类型、箱结构、作业日期，提示相关机械作业能力和预估作业箱之间的可能差异； - 堆存计划员查询或修改完成后，保存和提交，使用场景结束。

- 替代过程

（1.2）堆存计划员选1-3-4 人工修订中转箱堆存计划图形化修订功能，进入中转箱堆存计划图形化监控和预警界面，使用场景开始； （2.1）堆存计划员可以通过选择视图模式，通过鼠标拖拉的方式在堆场全局视图、箱区视图、倍位视图中切换，修改或新增堆存计划，包括：箱组组合条件，堆存区间，位排规则，并点检查按钮，系统检查修改后的堆存计划，搜索是否有中转箱遗漏，并在图形化界面提示； （3.1）堆存计划员可以通过选择视图模式，通过鼠标拖拉的方式在堆场全局视图、箱区视图、倍位视图中切换，全局模式或箱区模式下，选择显示当前在场箱分布，同时结合当前堆存计划方案，对可能存在的大量翻箱，和中转箱不在定义堆存计划范围内的情况进行提示，建议转堆(箱移动)或预翻箱； （7.1）计划主管审核堆存计划员修订的中转箱堆存计划，审核通过后保持和提交。

- 使用或派生的用例

A1-3-1 中转箱堆存计划参数和规则设置。

- 后置条件

- 按照业务规则生成每艘船舶中转箱堆存计划，包括箱区分布、箱区数量和每个箱区的堆存箱量等； - 检测不同船舶按照计划靠泊时间的出箱能力； - 每个港口不同箱型尺寸在每个箱区的计划堆存量； - 根据堆存计划反向指导船舶计划的靠泊安排； - 位排规则的优先级，使用规则如下，当系统自动进行选位时，第一次选位会使用优先级为1的位排规则，如果选到位置那么则结束，若未选到位置那么会使用优先级为2的位排规则进行选位。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

- 业务规则

3.6.11 A1-5-5子模块（子功能）流程图（用例补充）

【其他任何形式，有助于理解子模块（子功能）的总体设计相关的标准的UML分析设计方法，例如：类模型、领域模型（类、状态、交互）等】

算法设计思路概述（网络流算法，待细化，出口，中转思路相同）：

3.6.12 A1-5子功能界面原型（根据需要补充）

同出口箱堆存计划

3.7 A1-6自动转堆(箱移动)计划子功能

【本节，依据每个模块的主要设计思路，分子模块进行详细描述，每个子模块都由三大块组成或者更多的描述信息：（1）用例图；(2）用例；（3）其他用于描述子模块的设计的资料信息，如流程图、状态图。】

3.7.1 A1-6 自动转堆(箱移动)计划用例图

【如果确定建立业务功能组件来实现模块的业务功能，则此节需要描述，业务功能组件最终构成业务逻辑层。建议用类静态结构图来描述业务逻辑对象及其关系。】

3.7.2 A1-6-1转堆(箱移动)计划规则和参数设置（子功能）用例

- 用例ID: A1-6-1

标题: 转堆(箱移动)计划规则和参数设置 简称: 需求ID:A1-6-1

- 目的

提供用户对转堆(箱移动)计划参数和规则进行设置的功能。

- 场景描述

一般用于系统初始化，或者业务规则发生调整时。

- 前提条件与假设

- A1-1 堆存历史数据统计； - A1-2 自动月度堆存计划 - 参数列表，多选/单选已经预设（部分列出）； - 规则列表，多选/单选已经预设。

- 操作者

- 堆存计划员 - 计划主管

- 基本过程

- 堆存计划员打开转堆(箱移动)计划参数和规则设置界面，使用场景开始； - 堆存计划员打开转堆(箱移动)计划参数界面，打开全局参数选项卡，设置可用箱区、可用机械、机械作业能力、箱区堆存高度、箱区分船、机械冲突（安全距离）等堆存规则和参数（部分参数如业务规则表格所示，需补充），保存和提交参数设置； - 堆存计划员设置转堆(箱移动)选位推荐位数； - 堆存计划员设置台风天气的箱区堆存高度； - 堆存计划员设置各箱区海侧堆存区域范围； - 堆存计划员设置各箱区中转区域范围； - 堆存计划员设置各箱区陆侧堆存区域范围； - 计划主管查询或修改完成后，保存和提交，使用场景结束。

- 替代过程

- 提示参数和规则设置错误，按提示错误信息进行修正和查找问题； - 参数和规则具有默认值。

- 使用或派生的用例

无

- 后置条件

按照业务规则生成当天（班）的转堆(箱移动)计划。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

系统初始化或者业务规则发生改变。

- 业务规则

- 历史数据统计； - 规则列表； - 参数列表 业务规则汇总： 转堆(箱移动)计划; 转堆(箱移动)计划分类： 本箱区不同倍位移动； 不同自动化箱区转堆(箱移动)； 自动化箱区至非自动化箱区转堆(箱移动)； 非自动化箱区至自动箱区转堆(箱移动)。. 自动化箱区转至查验场; 转至查验场地箱堆放1层高. 自动化箱区转至危险品箱区; 转至危险品箱区堆放1层高. 自动化箱区转至超限箱区; 转至超限箱区堆放遵循超限箱区堆存限高. 非自动化箱区转至自动化箱区; 遵循需转堆(箱移动)箱箱属性. 非自动化箱区转至自动化箱区; 本港进口重箱转堆(箱移动)，新箱不压存在提箱计划的箱. 非自动化箱区转至自动化箱区; 出口空/重箱寻找同属性箱上高堆存. 自动化箱区转至自动化箱区; （1）出口空/重箱寻找同属性箱上高堆存； （2）需符合进出口及中转箱堆存规则. 自动化箱区退关箱转堆(箱移动); 寻找本船名航次下同属性位置集中堆存，上高堆存. 无悬臂箱区移箱; 进口箱优先向陆侧移，出口箱优先向海侧移. 悬臂箱区移箱; 优先在同倍位移箱. 同类型叠高; 优先选择相同类型的箱子叠高. 不压计划箱; 所移箱不压在其前面作业的计划箱. 出口箱吨位等级; 出口箱（包含中转）移箱叠加后需符合分吨要求. 出口箱高平要求; 出口箱（包含中转）移箱叠加后需符合高平要求. 空箱移箱; 优先找同持箱人、同箱型、同高平. 混移箱; 港口状态、高平可不同，但需符合优先叠高限制. 移箱距离要求; 在无轨道吊重进重出的前提下，设置： （1）最远移箱距离限制 （2）轨道吊远距离移箱与就近随意移箱后翻箱的效率和能效比. 不同船期出口箱移箱; 移置开港已四天（参数）后的出口箱上. 不同堆存时期进口箱移箱; 存场时间在7天（参数）及以上优先移箱叠加. 大小箱移箱; 需符合大小箱堆存规则. 移箱自动与人工触发; 根据设置条件相应触发自动或人工移箱指令. 预移箱; 根据计划作业指令提前预移箱. 悬臂与无悬臂之间的移箱; 优先将二程船名已确认的出口箱和中转箱移箱至无悬臂箱区. 进口中转箱的移箱; 优先向支线泊位移箱. 互拖箱的移箱; 出口优先向干线泊位移箱，进口优先向61箱区移箱. 查验箱的移箱; 优先进出同箱区. 冷藏箱的移箱; 不压计划箱，优先选择同贝位. 出口退关箱整理; 优先同港同吨位，次级高平. 防台防风移箱; 箱区四周不放空箱，空不压重（具体规则待定），高度设置需符合要求. 机械空闲时增加移箱; 人工移箱选择与自动触发（60秒自动触发，参数）. 长箱区与短箱区之间的移箱; 优先从短箱区移至长箱区. 船期及泊位确定后的移箱; 在符合分港分吨、高平的前提下，优先各箱区出箱均匀，优先放置海侧. 同提单移箱; 同提单移箱优先级最高. CWP作业路确定后的出口箱移箱; 根据发箱序列，移箱选位为其同船后发箱序列上面. 移箱层高; 优先同类型叠高为最矮列.

3.7.3 A1-6-2箱区内自动转堆(箱移动)计划（非悬臂箱区）用例

- 用例ID: A1-1-2

标题:箱区内自动转堆(箱移动)计划（非悬臂箱区） 简称: 需求ID:A1-6-2

- 目的

提供用户非悬臂箱区内的自动转堆(箱移动)计划的功能。

- 场景描述

根据业务规则和要求对非悬臂箱区内的在场箱自动生成箱区内转堆(箱移动)作业计划。

- 前提条件与假设

- A1-1-2 转堆(箱移动)计划参数和规则设置； - A1-6-8转堆(箱移动)过滤条件设置 - A1-7-7自动制定转堆(箱移动)选位。 - 出口箱堆存计划； - 进口箱堆存计划； - 中转箱堆存计划； - 船舶作业计划； - 外集卡提箱计划； - 出口箱完成进场收箱作业，未按最优箱位选择进箱位置； - 进口箱已安排进口重箱提箱计划，进口重箱距离陆侧交换区较远； - 中转箱二程船名已经确定，堆存箱区未按出口箱要求堆存； - 每个箱区容量、堆存高度、占用情况； - 场桥作业能力与负荷。

- 操作者

- 堆存计划员 - 计划主管

- 基本过程

- 堆存计划员打开箱区内自动转堆(箱移动)计划（非悬臂箱区）界面，使用场景开始； - 系统扫描（每60秒）箱区内已存放集装箱信息，根据A1-6-8转堆(箱移动)过滤条件（激活条件），生成需要安排转堆(箱移动)作业的集装箱列表并显示（不符合堆存计划或需要预翻箱）； - 系统依据转堆(箱移动)作业，以及船舶作业计划和提箱计划，确定转堆(箱移动)集装箱的优先级； - 系统调用A1-7-7自动制定转堆(箱移动)选位子程序确定若干个位置，以及各位置的优先级； - 系统根据轨道吊的作业繁忙情况将生成的转堆(箱移动)作业指令根据优先级派发给轨道吊； - 堆存计划员查询和检查箱区内自动转堆(箱移动)计划（非悬臂箱区），保存和提交，使用场景结束。

- 替代过程

- 系统生成需要安排转堆(箱移动)作业的集装箱列表（不符合堆存计划或需要预翻箱），客户可删除（暂停）选中的列表箱，不触发转堆（移箱）任务；

- 使用或派生的用例

- A1-1-2 转堆(箱移动)计划参数和规则设置； - A1-7-7自动制定转堆(箱移动)选位。 - A1-6-8转堆(箱移动)过滤条件设置

- 后置条件

生成非悬臂吊箱区内转堆(箱移动)作业指令。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

实时触发。

- 业务规则

- 出口箱在完成收箱后，生成目标场箱位的转堆(箱移动)计划； - 出口箱转堆(箱移动)计划根据出口船名的船期和出口箱所堆放的箱位确定优先级，船期越接近，转堆(箱移动)的优先级越高； - 进口箱根据计划安排情况生成转堆(箱移动)指令； - 进口箱根据计划提箱时间制定优先级；进口箱距离提箱时间越近，转堆(箱移动)作业的优先级越高； - 跨区域优先级高于同区域的优先级； - 靠船后、外集卡提箱时间到后不需要转堆(箱移动)； - 在轨道吊空闲时进行转堆(箱移动)作业； - 根据轨道吊当前作业位置选择最优的转堆(箱移动)作业指令； - 当海侧和陆侧轨道吊的作业任务存在明显的不均衡时，通过空闲轨道吊为另外一台繁忙轨道吊进行一些箱移动作业，提高作业效率； - 当靠泊船舶的船期更改、作业机械故障等原因发生后，需要陆侧轨道吊为海侧轨道吊进行一些箱移动作业，减少海侧轨道吊大车移动距离，提高海侧轨道吊的作业效率。

3.7.4 A1-6-3箱区内自动转堆(箱移动)计划（悬臂箱区）用例

- 用例ID: A1-1-3

标题:箱区内自动转堆(箱移动)计划（悬臂箱区） 简称: 需求ID: A1-6-3

- 目的

提供用户悬臂箱区内的自动转堆(箱移动)计划的功能。

- 场景描述

根据业务规则和要求对悬臂箱区内的在场箱自动生成箱区内转堆(箱移动)作业计划。

- 前提条件与假设

- A1-1-2 转堆(箱移动)计划参数和规则设置； - A1-6-8转堆(箱移动)过滤条件设置 - A1-7-7自动制定转堆(箱移动)选位。 - 出口箱堆存计划； - 进口箱堆存计划； - 中转箱堆存计划； - 船舶作业计划； - 外集卡提箱计划； - 出口箱完成进场收箱作业，未按最优箱位选择进箱位置； - 进口箱已安排进口重箱提箱计划，进口重箱距离陆侧交换区较远； - 中转箱二程船名已经确定，堆存箱区未按出口箱要求堆存； - 同组集装箱存放位置过于分散； - 每个箱区容量、堆存高度、占用情况； - 悬臂吊作业能力与负荷； - 机械的可使用情况（数据来源：机械的保修养计划）；

- 操作者

- 堆存计划员 - 计划主管

- 基本过程

- 堆存计划员打开箱区内自动转堆(箱移动)计划（悬臂箱区）界面，使用场景开始； - 系统扫描（每60秒）箱区内已存放集装箱信息，根据A1-6-8转堆(箱移动)过滤条件（激活条件），生成需要安排转堆(箱移动)作业的集装箱列表并（悬臂箱区）显示（不符合堆存计划或需要预翻箱）； - 系统依据转堆(箱移动)作业，以及船舶作业计划和提箱计划，确定转堆(箱移动)集装箱的优先级； - 系统调用A1-7-7自动制定转堆(箱移动)选位子程序确定若干个位置，以及各位置的优先级； - 系统根据轨道吊的作业繁忙情况将生成的转堆(箱移动)作业指令根据优先级派发给轨道吊； - 堆存计划员查询和检查箱区内自动转堆(箱移动)计划，保存和提交，使用场景结束。

- 替代过程

- 系统生成需要安排转堆(箱移动)作业的集装箱列表（不符合堆存计划或需要预翻箱），客户可删除（暂停）选中的列表箱，不触发转堆（移箱）任务；

- 使用或派生的用例

- A1-1-2 转堆(箱移动)计划参数和规则设置； - A1-7-7自动制定转堆(箱移动)选位。

- 后置条件

生成转堆(箱移动)作业指令。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

实时触发。

- 业务规则

- 轨道吊少移动，主要靠AGV，目标是适当归拢集装箱，不能过于集中，也不能过于分散； - 出口箱在完成收箱后，生成目标场箱位的转堆(箱移动)计划； - 出口箱转堆(箱移动)计划根据出口船名的船期和出口箱所堆放的箱位确定优先级，船期越接近，转堆(箱移动)的优先级越高； - 进口箱根据计划安排情况生成转堆(箱移动)指令； - 进口箱根据计划提箱时间制定优先级；进口箱距离提箱时间越近，转堆(箱移动)作业的优先级越高； - 靠船后、外集卡提箱时间到后不需要转堆(箱移动)； - 在轨道吊空闲时进行转堆(箱移动)作业； - 根据轨道吊当前作业位置选择最优的转堆(箱移动)作业指令； - 当海侧和陆侧轨道吊的作业任务存在明显的不均衡时，通过空闲轨道吊为另外一台繁忙轨道吊进行一些箱移动作业，，提高作业效率； - 当靠泊船舶的船期更改、作业机械故障等原因发生后，需要陆侧轨道吊为海侧轨道吊进行一些箱移动作业，减少海侧轨道吊大车移动距离，提高海侧轨道吊的作业效率。

3.7.5 A1-6-4跨箱区自动转堆计划用例

- 用例ID: A1-6-4

标题: 跨箱区自动转堆计划 简称: 需求ID: A1-6-4

- 目的

提供用户跨箱区自动转堆计划的功能。

- 场景描述

根据业务规则和要求对在场箱自动生成跨箱区转堆作业计划。

- 前提条件与假设

- A1-6-1 转堆(箱移动)计划参数和规则设置； - A1-6-7 安排跨箱区转堆作业路（AGV资源池） - A1-6-8转堆(箱移动)过滤条件设置 - A1-7-7自动制定转堆(箱移动)选位。 - 出口箱堆存计划； - 进口箱堆存计划； - 中转箱堆存计划； - 船舶作业计划； - 外集卡提箱计划； - 每个箱区容量、堆存高度、占用情况； - 场桥作业能力与负荷； - 船舶预计停靠位置与集装箱堆存位置有较大差别； - 箱区内集装箱存放数量超出箱区作业能力； - 海关查验箱、拆箱以及危险品转运； - 场桥出现故障。

- 操作者

- 堆存计划员 - 计划主管

- 基本过程

- 堆存计划员打开跨箱区自动转堆计划界面，使用场景开始； - 系统扫描（每60秒）箱区内已存放集装箱信息，根据A1-6-8转堆(箱移动)过滤条件（激活条件），生成需要安排跨箱区移动的作业的集装箱列表并显示； - 打开A1-6-7 安排跨箱区转堆作业路功能，为转堆作业任务，关联机械资源（AGV）。 - 系统依据转堆(箱移动)作业规则，以及船舶作业计划和提箱计划，确定转堆集装箱的优先级； - 系统调用A1-7-7自动制定转堆选位子程序确定若干个位置，以及各位置的优先级； - 系统根据轨道吊的作业繁忙情况将生成的转堆作业指令根据优先级派发给轨道吊； - 系统依据轨道吊作业指令，调用A1-6-7安排相应时刻的作业路； - 堆存计划员查询和检查箱区内自动转堆计划，保存和提交，使用场景结束。

- 替代过程

2.1系统生成需要安排转堆(箱移动)作业的集装箱列表（不符合堆存计划或需要预翻箱），客户可删除（暂停）选中的列表箱，不触发转堆（移箱）任务； 2.2系统生成需要安排转堆(箱移动)作业的集装箱列表，客户可批量增加转堆列表箱（按箱区，过滤条件设置等），触发对应转堆任务；

- 使用或派生的用例

- A1-1-2 转堆(箱移动)计划参数和规则设置； - A1-7-7自动制定转堆(箱移动)选位。 - A1-6-7 安排跨箱区转堆作业路（AGV资源池）

- 后置条件

- 生成转堆作业指令。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

实时触发。

- 业务规则

- 海关查验箱转堆优先级最高（拆箱及危险品？）； - 优先使用海侧场桥实现跨箱区转堆； - 靠船后、外集卡提箱时间到后不需要转堆(箱移动)； - 在轨道吊空闲时进行转堆(箱移动)作业； - 根据轨道吊当前作业位置选择最优的转堆(箱移动)作业指令； - 对分散在箱区内的零星箱进行必要的整理，以提高箱区的利用率和轨道吊的利用率； - 出口箱转堆(箱移动)计划根据出口船名的船期和出口箱所堆放的箱位确定优先级，船期越接近，转堆(箱移动)的优先级越高； - 进口箱根据计划安排情况生成转堆(箱移动)指令； - 进口箱根据计划提箱时间制定优先级；进口箱距离提箱时间越近，转堆作业的优先级越高。

3.7.6 A1-6-5防台自动转堆(箱移动)计划用例

- 用例ID: A1-6-5

标题: 防台自动转堆(箱移动)计划 简称: 需求ID: A1-6-5

- 目的

提供用户台风天自动转堆(箱移动)计划的功能。

- 场景描述

根据业务规则和要求对在场箱自动生成跨箱区转堆(箱移动)作业计划。

- 前提条件与假设

- A1-1-2 转堆(箱移动)计划参数和规则设置； - 台风预警情况发生； - 每个箱区容量、堆存高度、占用情况； - 场桥作业能力与负荷。 - 防台箱区堆存要求规范（如重量分布要求等）

- 操作者

- 堆存计划员 - 计划主管

- 基本过程

- 堆存计划员打开防台自动转堆(箱移动)计划计划界面，使用场景开始; - 系统扫描箱区内已存放集装箱信息以及检查防台箱区堆存要求（重量分布），场桥状态等信息，判断需要安排防台转堆(箱移动)作业的集装箱列表并显示集装箱队列; - 系统依据规则，确定转堆(箱移动)集装箱的优先级; - 系统调用A1-7-7自动制定转堆(箱移动)（防台规则）选位子程序确定若干个位置，以及各位置的优先级; - 系统根据轨道吊的作业繁忙情况将生成的转堆(箱移动)作业指令根据优先级派发给轨道吊； - 堆存计划员查询和检查防台自动转堆(箱移动)计划，保存和提交，使用场景结束。

- 替代过程

2.1用户可选中并删除，系统需要安排防台转堆(箱移动)作业的集装箱队列;

- 使用或派生的用例

- A1-1-2 转堆(箱移动)计划参数和规则设置； - A1-7-7自动制定转堆(箱移动)选位。

- 后置条件

- 生成防台转堆(箱移动)作业指令。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

实时触发。

- 业务规则

- 依据台风级别（风速）设定相应的箱区最大层高； - 依据台风级别（风速）设定相邻堆位箱高差距； - 重压轻？ - 在台风到达？？（参数）小时之前可在轨道吊空闲时进行转堆(箱移动)作业； - 在台风到达？？小指之内必须完成转堆(箱移动)作业； - 根据轨道吊当前作业位置选择最优的转堆(箱移动)作业指令； - 不同时间段启动不同的堆存模式，其中包括堆存计划选位规则的更新和安全高度的降低，自动生成堆场翻箱作业指令。

3.7.7 A1-6-6自动预翻箱用例

- 用例ID: A1-6-6

标题: A1-6-6 自动预翻箱用例 简称: 需求ID:

- 目的

在转堆(箱移动)计划执行前，利用堆场设备作业空隙，生成预翻箱计划。

- 场景描述

根据业务规则和要求发现需要进行预翻箱的转堆(箱移动)作业计划并确定预翻箱计划。

- 前提条件与假设

- A1-6-1 转堆(箱移动)佳话规则和参数设置； - A1-6-2 箱区内自动转堆(箱移动)计划（非悬臂箱区）； - A1-6-3 箱区内自动转堆(箱移动)计划（悬臂箱区）； - A1-6-4 跨箱区内自动转堆(箱移动)计划； - A1-6-6防台自动转堆(箱移动)计划； - A1-6-6转堆(箱移动)箱过滤和人工修订转堆(箱移动)计划用例。

- 操作者

- 堆存计划员 - 计划主管

- 基本过程

- 堆存计划员打开预翻箱界面，使用场景开始； - 系统扫描各转堆(箱移动)计划（每60秒）的集装箱信息，根据提箱计划，船舶作业计划等，调用预翻箱算法（用最少的箱移动数，使得箱区状态达到以后预计翻箱最少的理想状态）判断是否需要进行预翻箱（减少作业时翻箱）；（参见算法流程） - 结合轨道吊作业安排生成预翻箱指令； - 系统根据轨道吊的作业繁忙情况将生成的转堆(箱移动)作业指令根据优先级派发给轨道吊； - 堆存计划员查询和检查预翻箱作业计划，保存和提交，使用场景结束。

- 替代过程

3.1 客户可新增或删除预翻箱指令

- 使用或派生的用例

- A1-1-2 转堆(箱移动)计划参数和规则设置。

- 后置条件

- 生成场桥作业指令。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

实时触发。

- 业务规则

- 根据轨道吊当前作业位置选择最优的预翻箱作业指令； - 如果转堆(箱移动)计划在??时间之后则生成预翻箱指令，否则不生成相关指令？ - 对于悬臂箱区预翻箱应尽量在同一贝位进行，避免轨道吊移动； - 对具有装船或提箱作业指令的作业箱提前进行预翻箱作业（减少翻箱）。

3.7.8 A1-6-6自动预翻箱子模块（子功能）流程图（用例补充）

【其他任何形式，有助于理解子模块（子功能）的总体设计相关的标准的UML分析设计方法，例如：类模型、领域模型（类、状态、交互）等】

对于配载已指定出箱顺序，且在发箱上船的同时进行翻箱的Bay位，目前已有“翻箱”程序来处理。

以下的模型将实现发箱上船前的Bay位里的集装箱的自动翻箱。

自动翻箱的目的是要保证翻箱后Bay位内的集装箱满足如下的要求：

- 在Bay位被配载后，每一列的出箱顺序，至上而下，呈递增的顺序排列。

- 在配载前，箱区可能是按箱重，目的港口等属性，进行箱区整理。其中我们根据箱重划分成若干重量等级，同一重量等级的箱子不分上下顺序，但不同重量等级的应满足重压轻的顺序；对于港口而言，同一港口属性的应被置于同一列。显然针对上述两种属性的翻箱整理规则是不同的，前者与1.类似，相当于堆栈的排序，而后者是没有序的约束的。（基本上其他的一些属性，也基本上分成上述有序或者无序这两种情况）。

翻箱中需考虑的其他一些因素：

- 不同的机械，其翻箱模式是有区别的，以下我们仅考虑轮胎吊的模式。

- 层高限制，轮胎吊堆四过五或者堆五过六。

- 过道是否可作为临时翻箱位

一些假设：

翻箱过程中不考虑是否符合安全状态，但最终状态应保证符合。

作为比较Bay位中不同箱排列状态间的优劣，我们列出一些刻画Bay中翻箱复杂程度的变量：

1.	列A的序复杂度OrderComplexLine（A）：定义为列A中从上至下移去的最少箱数，使得A中剩余的箱子至上而下是有序的；

2.	列A的同属性复杂度AttrComplexLine（A）：定义为列A中从上至下移去最少的箱数，使得A中剩余的箱子都是具有同一属性值的；

3.	列A中必需翻箱集合MoveLine(A)：定义为列A中在算法里必须要移箱的所有箱的集合。MoveLine(A)中的元素个数大于等于Max(OrderComplexLine（A）, AttrComplexLine（A）)；

4.	Bay位B中必需翻箱集合MoveBay（B）：定义为Bay位B里在算法中必须要移箱的所有箱的并集。MoveBayB=A in BMoveLine(A)；

状态下（考虑机械模式，层高限制）所有可以置于移箱后的列A之上（可能已成空列），且满足最终翻箱要求的箱量与MoveBay（B）箱量间的比值。

4.	Bay位B的序复杂度 OrderComplexBayB=A in BOrderComplexListA；

5.	Bay位B的同属性复杂度AttrComplexBay（B）=A in BAttrCompleListA；

一、下述算法是基于A*算法（具有启发式的搜索算法）暂略

二、（暂不考虑无序（？部分细节进行更改））（贪婪式的深度搜索，所得的翻箱不一定是最优翻箱计划）

输入：Bay位的初始状态，操作机械类型（层高限制），临时箱位数，最终状态时相邻两列的最大箱差（安全状态），累积翻箱量的阈值，已锁状态的阈值。

输出：从初始状态到目的状态的移箱步骤（由一列二维的向量的队列组成）

Step1:	对于当前状态，遍历各列，先判断各列是否成为已锁状态。

I）根据各列的逆序数（数列中呈逆序的数对个数），必须翻的箱量等参数来判断：

翻箱的效果值/翻箱的代价=列逆序数/必须翻箱量（加权？）<阈值，则成已锁状态；

II）如果该列已呈顺序状态，且收箱容量为0，则该列也成为已锁状态。

成为已锁状态的列将不再参予翻箱。如果该列不是已锁状态，则分别计算或更新该列的必须翻箱集合MoveLine，以及所有MoveLine的并集MoveBay然后对于MoveBay中的所有箱子按照其先后顺序从大到小（从后至前）进行排序；

Step2:	读入必须翻箱集合MoveBay中序号最大的箱a（集合MoveBay可能会扩大，但是根据模型新加入的集合元素的序号不会大于当前读入的序号），以下将为箱a确定最终移向的目标列。

- 对于每一未锁的列B，预估箱a置于列B后的状态 。

设集合X(a,B)为箱a置于列B并保证有序的过程中所必须翻移的箱的集合。它可表示为两类箱的并集，其中一类X1(a,B)是从上至下移去列B中的那些箱并使得当a置于B中剩余的箱子上时，恰好列B的复杂度为0的那些箱集合；若设箱a所处的列为A则其二X2(a,B)是列A中置于箱a之上的箱集合（A，B可能一致）。

预估箱a置于列B后的状态，主要指在箱a置于列B之前确定X(a,B)中的箱子的移箱，这些箱子的安排，基本上是可以确定的，其实质上就是考虑除去列A,B后的其余各列按照X(a,B)的出栈顺序来接纳所有X(a,B)的箱子。

用以接受的列可分为如下两种，1.已呈顺序排列且仍有收箱容量的列，安排时应尽可能地仍保持顺序2.上有压箱但仍有收箱容量的列（包括可能的临时箱位），安排时应保证尽可能地呈逆序入栈。

详见如下的子函数TwoLine2Other

TwoLine2Other()

- 对于每个接受列C：

Case1：如果列C是呈顺序排列的，则令集合Y(C)包含所有可以置于列C上并仍保持顺序的X(a,B)中的箱。设列C的收箱容量为c且c>0，则列出Y(C)的所有阶小于等于c的子集，（包括空集）。设Y(C)所有的子集中的箱子是按顺序排列的，对比X1(a,B)和X2(a,B)的出栈顺序，再删去与这些出栈顺序相悖的所有Y(C)子集并记剩余的那些子集组成的集合为Y*(C)，记录下剩余子集的个数，并对Y*(C)中的元素按如下方式排序：首先阶高的子集先于阶低的子集，而对于阶为c的子集，先按其中序号最小的箱子的序，从小到大进行排序(易于安全状态的调整)，序号最小的箱子相同的集合，再依次从序号最大的箱子开始，从大到小对子集进行排序。对于阶小于c的子集，按序号最大的箱子的序，从大到小依次排序。

Case2：如果列C是有压箱的或者为临时箱位，则设集合Z(C)是包含X(a,B)中序号大于集合MoveLine(C)中最大序号的所有箱子组成的集合。列出Z(C)的所有阶小于等于c的子集（包括空集）。设Z(C)的这些子集中的箱子是按逆序排列的，同样删去与X1(a,B),X2(a,B)的出栈顺序相悖的那些子集，记剩余的子集组成的集合为Z*(C)。Z*(C)中的元素按如下方式排序：首先阶低的子集先于阶高的子集；对于同阶的子集，按子集包含箱子的字典序，从小到大为这些子集排序，空集置于最后。

- 为所有的接受列排序。首先已呈顺序排列的列先于空的临时翻箱列再先于有压箱的列和非空的临时箱列，其次根据Y*(C)中子集个数，由多至少为已呈顺序排列的列排序，根据Z*(C)中子集元素个数，由少至多为有压箱的列以及非空压箱列排序。

- 根据2.中定义的序，依次选定接受列，根据1.中所定义的列中子集的顺序，依次将选定的子集加入已分配集合U。如果已没有候选子集则返回空状态，即箱a置于B列代价过大或不可行。

- 如果集合U=X(a,B)，则进一步判断如此的安排是否真的可行，主要判断X1(a,B)和X2(a,B)中的箱出栈是否可以保证这样的安排，见如下的函数CheckOrder

构造一个以X（a,B）中箱子为顶点的有向图，顶点a指向顶点b，表示a肯定比b先出栈，或者a肯定比b先入栈。遍历所有翻箱涉及的列，将翻箱必须遵循的先后关系转换为有向边的定向，判断该有向图，如果图中不含有向圈，则判断可行。

如果箱a本身位于B中，则箱a的放置应与X(a,B)中箱的放置不同列，若此时不存在箱a的位置，则判断不可行。

若可行，则将此状态作为子函数TwoLine2Other的输出状态，并保留上述有向图，若不可行则返回至3

- 对于每一列B，刻画箱a置于列B后的状态的一些复杂程度的特征（？）以及达到这个状态已累积耗费的翻箱量，选择其中较优的一些状态（若已无后续状态，或累积翻箱量已超过阈值则停止算法返回“建议转堆”），作为当前状态的后继状态，并将两状态间对应的有向图转换为相应的移箱步骤。如果状态已完全有序（MoveBay为空集），且判断最终状态已符合安全模式（调整成安全状态的过程是否和1）中的翻箱结合起来？）则算法结束，否则返回step1。

自动预翻箱算法设计思路概述：

5.	Bay位B的同属性复杂度AttrComplexBay（B）=A in BAttrCompleListA；

一、下述算法是基于A*算法（具有启发式的搜索算法）暂略

二、（暂不考虑无序（？部分细节进行更改））（贪婪式的深度搜索，所得的翻箱不一定是最优翻箱计划）

输入：Bay位的初始状态，操作机械类型（层高限制），临时箱位数，最终状态时相邻两列的最大箱差（安全状态），累积翻箱量的阈值，已锁状态的阈值。

输出：从初始状态到目的状态的移箱步骤（由一列二维的向量的队列组成）

Step1:	对于当前状态，遍历各列，先判断各列是否成为已锁状态。

I）根据各列的逆序数（数列中呈逆序的数对个数），必须翻的箱量等参数来判断：

翻箱的效果值/翻箱的代价=列逆序数/必须翻箱量（加权？）<阈值，则成已锁状态；

II）如果该列已呈顺序状态，且收箱容量为0，则该列也成为已锁状态。

成为已锁状态的列将不再参予翻箱。如果该列不是已锁状态，则分别计算或更新该列的必须翻箱集合MoveLine，以及所有MoveLine的并集MoveBay然后对于MoveBay中的所有箱子按照其先后顺序从大到小（从后至前）进行排序；

Step2:	读入必须翻箱集合MoveBay中序号最大的箱a（集合MoveBay可能会扩大，但是根据模型新加入的集合元素的序号不会大于当前读入的序号），以下将为箱a确定最终移向的目标列。

- 对于每一未锁的列B，预估箱a置于列B后的状态 。

设集合X(a,B)为箱a置于列B并保证有序的过程中所必须翻移的箱的集合。它可表示为两类箱的并集，其中一类X1(a,B)是从上至下移去列B中的那些箱并使得当a置于B中剩余的箱子上时，恰好列B的复杂度为0的那些箱集合；若设箱a所处的列为A则其二X2(a,B)是列A中置于箱a之上的箱集合（A，B可能一致）。

预估箱a置于列B后的状态，主要指在箱a置于列B之前确定X(a,B)中的箱子的移箱，这些箱子的安排，基本上是可以确定的，其实质上就是考虑除去列A,B后的其余各列按照X(a,B)的出栈顺序来接纳所有X(a,B)的箱子。

用以接受的列可分为如下两种，1.已呈顺序排列且仍有收箱容量的列，安排时应尽可能地仍保持顺序2.上有压箱但仍有收箱容量的列（包括可能的临时箱位），安排时应保证尽可能地呈逆序入栈。

详见如下的子函数TwoLine2Other

TwoLine2Other()

- 对于每个接受列C：

Case1：如果列C是呈顺序排列的，则令集合Y(C)包含所有可以置于列C上并仍保持顺序的X(a,B)中的箱。设列C的收箱容量为c且

c>0，则列出Y(C)的所有阶小于等于c的子集，（包括空集）。设Y(C)所有的子集中的箱子是按顺序排列的，对比X1(a,B)和X2(a,B)的出栈顺序，再删去与这些出栈顺序相悖的所有Y(C)子集并记剩余的那些子集组成的集合为Y*(C)，记录下剩余子集的个数，并对Y*(C)中的元素按如下方式排序：首先阶高的子集先于阶低的子集，而对于阶为c的子集，先按其中序号最小的箱子的序，从小到大进行排序(易于安全状态的调整)，序号最小的箱子相同的集合，再依次从序号最大的箱子开始，从大到小对子集进行排序。对于阶小于c的子集，按序号最大的箱子的序，从大到小依次排序。

Case2：如果列C是有压箱的或者为临时箱位，则设集合Z(C)是包含X(a,B)中序号大于集合MoveLine(C)中最大序号的所有箱子组成的集合。列出Z(C)的所有阶小于等于c的子集（包括空集）。设Z(C)的这些子集中的箱子是按逆序排列的，同样删去与X1(a,B),X2(a,B)的出栈顺序相悖的那些子集，记剩余的子集组成的集合为Z*(C)。Z*(C)中的元素按如下方式排序：首先阶低的子集先于阶高的子集；对于同阶的子集，按子集包含箱子的字典序，从小到大为这些子集排序，空集置于最后。

- 为所有的接受列排序。首先已呈顺序排列的列先于空的临时翻箱列再先于有压箱的列和非空的临时箱列，其次根据Y*(C)中子集个数，由多至少为已呈顺序排列的列排序，根据Z*(C)中子集元素个数，由少至多为有压箱的列以及非空压箱列排序。

- 根据2.中定义的序，依次选定接受列，根据1.中所定义的列中子集的顺序，依次将选定的子集加入已分配集合U。如果已没有候选子集则返回空状态，即箱a置于B列代价过大或不可行。

- 如果集合U=X(a,B)，则进一步判断如此的安排是否真的可行，主要判断X1(a,B)和X2(a,B)中的箱出栈是否可以保证这样的安排，见如下的函数CheckOrder

构造一个以X（a,B）中箱子为顶点的有向图，顶点a指向顶点b，表示a肯定比b先出栈，或者a肯定比b先入栈。遍历所有翻箱涉及的列，将翻箱必须遵循的先后关系转换为有向边的定向，判断该有向图，如果图中不含有向圈，则判断可行。

如果箱a本身位于B中，则箱a的放置应与X(a,B)中箱的放置不同列，若此时不存在箱a的位置，则判断不可行。

若可行，则将此状态作为子函数TwoLine2Other的输出状态，并保留上述有向图，若不可行则返回至3

- 对于每一列B，刻画箱a置于列B后的状态的一些复杂程度的特征（？）以及达到这个状态已累积耗费的翻箱量，选择其中较优的一些状态（若已无后续状态，或累积翻箱量已超过阈值则停止算法返回“建议转堆”），作为当前状态的后继状态，并将两状态间对应的有向图转换为相应的移箱步骤。如果状态已完全有序（MoveBay为空集），且判断最终状态已符合安全模式（调整成安全状态的过程是否和1）中的翻箱结合起来？）则算法结束，否则返回step1。

3.7.9 A1-6-7安排转堆(箱移动)作业路用例

- 用例ID: A1-6-7

标题: A1-6-7安排转堆(箱移动)作业路用例 简称: 需求ID:

- 目的

为跨箱区转堆(箱移动)计划安排相应的作业路功能。

- 场景描述

根据业务规则和要求为跨箱区转堆(箱移动)作业计划分配相应的作业路。

- 前提条件与假设

- A1-6-1 转堆(箱移动)计划参数和规则设置； - A1-6-4 跨箱区内自动转堆(箱移动)计划。

- 操作者

- 堆存计划员 - 计划主管

- 基本过程

- 堆存计划员选择某一跨箱区转堆(箱移动)计划，打开安排转堆(箱移动)作业路界面，使用场景开始； - 系统依据转堆(箱移动)作业相关信息（转堆(箱移动)类型，箱区，箱量以及作业时间），自动生成推荐的作业路； - 系统依据转堆(箱移动)作业信息（转堆(箱移动)类型，箱区，箱量以及作业时间），在作业路列表中的“集卡池 or AGV池”项中选择需要关联的集卡池or AGV池，将其和作业路关联； - 堆存计划员查询和检查作业路和集卡池生成情况，保存和提交，使用场景结束。

- 替代过程

- 使用或派生的用例

- A1-1-2 转堆(箱移动)计划参数和规则设置； - A1-7-7自动制定转堆(箱移动)选位。

- 后置条件

- 生成转堆(箱移动)作业指令。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

实时触发。

- 业务规则

- 根据转堆(箱移动)作业量确定需要的集卡数量。

    - A1-6-8转堆(箱移动)箱过滤和人工修订转堆(箱移动)计划用例

- 用例ID: A1-6-8

标题: A1-6-8转堆(箱移动)箱过滤和人工修订转堆(箱移动)计划用例 简称: 需求ID:

- 目的

提供转堆(箱移动)箱过滤和人工修订转堆(箱移动)计划的功能。

- 场景描述

自动生成转堆(箱移动)计划后，需要手工修订时。

- 前提条件与假设

- 自动制定转堆(箱移动)计划； - 转堆(箱移动)规则。

- 操作者

- 堆存计划员 - 计划主管

- 基本过程

- 用户点击“转堆(箱移动)箱过滤”按钮，打开“转堆(箱移动)箱过滤”界面，使用场景开始； - 用户打开转堆(箱移动)过滤条件列表界面（见界面原型设置），点新增，设置箱过滤条件，过滤条件出发设置，如最晚触发时间，输入过滤条件名称，保持确认。 - 在转堆(箱移动)过滤条件检索框中选择特定过滤条件，然后点击“检索”按钮可以将符合特定条件的已安排的转堆(箱移动)计划箱列表过滤出来。显示检索出的转堆(箱移动)计划列表，红色表示该转堆(箱移动)计划已经过期，蓝色则表示计划开始时间未到； - 堆存计划员打开转堆(箱移动)计划集装箱选择界面，选择需要人工调整的转堆(箱移动)计划，并重新安排其相关作业，如计划时间，存放范围，相关作业路等； - 若要新增一条转堆(箱移动)计划，则在人工修订转堆(箱移动)计划安排界面点击“新增”按钮，打开新增转堆(箱移动)计划界面； - 通过组合条件，筛选出所有符合条件的集装箱以供安排计划； - 如果需箱区内转堆(箱移动)，鼠标左键在箱区图形中选择若干个备选堆存区域，并设定相应优先级； - 如需箱区间转堆(箱移动)，鼠标左键选择相应的箱区，再在箱区图形中选择若干个备选堆存区域，并设定相应优先级，选择相关作业路； - 堆存计划员调整完成，列表显示转堆(箱移动)计划，转转堆（箱移动）计划功能，A1-6-2，A1-6-3，A1-6-4； - 堆存计划员保存计划，使用场景结束。

- 替代过程

- 用户删除已经设置好的过滤条件。 - 用户编辑已经保存的过滤条件。 - 设置过滤条件为活动的或非活动的 3.1 系统提示人工修订转堆(箱移动)过滤条件错误，按提示错误信息进行修正和查找问题； 3.2 堆存计划员选择自动生成转堆(箱移动)计划，进入自动生成转堆(箱移动)计划，自动生成后提交和保存。

- 使用或派生的用例

- A1-7-7自动制定转堆(箱移动)选位； - A1-6-7 安排转堆(箱移动)作业路； - A1-6-8堆存分布及冲突检测接口。

- 后置条件

A1-2-3转堆(箱移动)计划图形化显示于监控。

- 用户执行要求

用户有堆场转堆(箱移动)计划设置权限。

- 频率

当需要手工修订转堆(箱移动)计划时。

- 业务规则

箱区堆存规则。

3.7.11 A1-6-9转堆(箱移动)计划图形化监控与预警用例

- 用例ID: A1-6-9

标题: A1-6-9转堆(箱移动)计划图形化监控与预警用例 简称: 需求ID:

- 目的

提供转堆(箱移动)计划的图形化显示功能，同时提供转堆(箱移动)计划延迟、冲突等监控和预警功能。

- 场景描述

能够使堆场计划员按航次，箱区等条件，图形化查询一到多个转堆(箱移动)作业计划，提供转堆(箱移动)计划延迟、冲突等预警和提示功能，检查转堆(箱移动)计划是否可靠。

- 前提条件与假设

- A1-6-1 转堆(箱移动)佳话规则和参数设置； - A1-6-2 箱区内自动转堆(箱移动)计划（非悬臂箱区）； - A1-6-3 箱区内自动转堆(箱移动)计划（悬臂箱区）； - A1-6-4 跨箱区内自动转堆(箱移动)计划； - A1-6-6防台自动转堆(箱移动)计划； - A1-6-6转堆(箱移动)箱过滤和人工修订转堆(箱移动)计划用例。

- 操作者

- 堆存计划员 - 计划主管

- 基本过程

- 堆存计划员打开转堆(箱移动)计划图形化监控与预警界面，使用场景开始； - 堆存计划员选择一个或多个转堆(箱移动)计划，图形化显示当前组合条件（过滤条件）下所有转堆(箱移动)计划，包括：装堆计划箱区或区间分配； - 系统结合转堆(箱移动)时间安排，相应船舶作业计划，以及相应箱区机械和作业路作业能力，对已经和可能发生延误和冲突的转堆(箱移动)计划通过不同颜色进行标记； - 堆存计划员查询或修改完成后，保存和提交，使用场景结束。

- 替代过程

- 计划主管审核堆存计划员修订的转堆(箱移动)计划，审核通过后保持和提交。

- 使用或派生的用例

- A1-7-7自动制定转堆(箱移动)选位； - A1-6-8堆存分布及冲突检测接口。

- 后置条件

- A1-2-3转堆(箱移动)计划图形化显示于监控。

- 用户执行要求

用户有堆场转堆(箱移动)计划设置权限。

- 频率

当需要手工修订转堆(箱移动)计划时。

- 业务规则

- 箱区堆存规则。

3.7.12 A1-6-9子模块（子功能）流程图

【其他任何形式，有助于理解子模块（子功能）的总体设计相关的标准的UML分析设计方法，例如：类模型、领域模型（类、状态、交互）等】

流程图：

    - A1-6子功能界面原型（根据需要补充）

转堆（移箱）过滤条件列表（参考navis，待重设计）

转堆（移箱）过滤条件设置（参考navis，待重设计）

附：yard move filters 翻译

本节介绍如何在XPS中配置和使用堆场移动过滤器来自动规划和执行堆场移动。

您可以配置XPS以使用堆场移动过滤器自动计划集装箱移动。堆场移动过滤器定期搜索符合特定标准的集装箱或集装箱拖车（chassis），然后将匹配设备计划为逻辑块。

例如，您可以创建一个名为集装箱拖车修理（Chassis for Repair）的过滤器，以查找已批准修理并位于码头任何位置的空集装箱拖车（bare chassis）。当您激活此过滤器时，XPS生成标有批准修理（Approved for Repair）属性的空集装箱拖车列表，并将其分配给您设置的工作队列，以将集装箱拖车移动到维修区。您也可以创建一个过滤器和工作队列，一旦机修工删除批准修理属性，就可以将集装箱拖车移出维修区。当新的集装箱拖车需要或接受修理时，XPS会自动将其添加到相应的列表中，并计划移动。

（1）自动生成移动

一旦您设置了一个堆场移动过滤器及其链接，XPS默认每隔60秒搜索与过滤器匹配的集装箱（或集装箱拖车）。频率由YMGPFR设置决定。当XPS找到符合过滤条件的集装箱时，XPS首先检查该集装箱是否没有任何活动保留（active holds）。如果XPS找到了保留状态, 它将跳过该集装箱。当XPS发现一个没有活动保留的集装箱时，XPS创建一个作业指令来启动移动，并将移动分配给工作队列，以便将来进行运输。工作队列必须与工作点（POW）及工作班次相关联。XPS还根据集装箱的出口承运人的开工时间、移动优先级和顺序来计算并设置预定的移动时间。每当XPS计划自动移动时，它就将操作写入日志。

（2）使用堆场移动过滤器的步骤

为了设置和使用堆场移动过滤器，您必须采取以下步骤：

- 配置XPS以使堆场移动过滤器功能可用。

- 利用堆场移动过滤器建立作业指令（与工作点及更班相关）。

堆场移动过滤器一次只能连接到一个工作队列。

- 创建堆场移动过滤器，包括到工作队列的链接。

- 为堆场移动过滤器分配一个逻辑块。

- 激活堆场移动过滤器。

- 确保在专用于堆场移动过滤器的XPS客户端启用自动移动生成。

当您完成这些步骤后，XPS使用堆场移动过滤器来自动规划和调度移动。

（3）配置堆场移动过滤器

为堆场移动过滤器配置XPS，XPS管理员必须根据需要进行修改：

- 权限（在第244页）- 用于查看和编辑堆场移动过滤器，用于启用自动移动生成和修改修理状态。

- 设置（在第245页）- 过滤器对话框设置和生成计划的频率。

堆场移动过滤器权限

根据需要，XPS管理员必须为堆场移动过滤器设置以下权限。

APFRPR

类型：权限

说明：用户可更改批准修理字段。

当集装箱损坏时，批准修理字段指示是否准备进行集装箱修复。当APFRPR设置为ON并且集装箱属性ARPR在SPARCS Setings.txt文件中可用时，批准修理字段可用：

- 在所有集装箱列表中。

- 在修改集装箱（Modify Container）对话框的下拉列表中。

- 在集装箱过滤器和分配过滤器对话框中。

批准修理字段显示以下值之一：

- Y：如果集装箱被标记为损坏。

- N：如果集装箱没有被标记为损坏或集装箱的损坏状态发生变化。

默认值：N

模块：基础知识

添加版本：SPARCS 3.6, XPS 2.2

YMFMGR

类型：权限

说明：允许用户编辑堆场移动过滤器。

模块：堆场计划

添加版本：SPARCS 3.6, XPS 2.2

YMFVEW

类型：权限

说明：允许用户查看堆场移动过滤器。

模块：堆场计划

添加版本：SPARCS 3.6, XPS 2.2

堆场移动过滤器设置

根据需要，XPS管理员必须为堆场移动过滤器进行以下设置。

您可以在集装箱查找对话框的选择属性中查看哪些集装箱属性代码可用于堆场移动过滤器（在第176页）。

YMCFDL

类型：设置

说明：在堆场移动过滤器编辑对话框的左侧显示的字段。

默认值：EQID EQTP CTGY DPRT ACRR DCRR LOPR SPCD COMD

DSGP CLCQ ARPR

模块：堆场计划

区域/选项：堆场移动过滤器

添加版本：SPARCS 3.6, XPS 2.2

YMCFDR

类型：设置

说明：显示在堆场移动过滤器编辑对话框右侧的字段。

默认值：ISPR ISHZ ISRF ISFL ISOG ISPL ISDM YBLK RLSE QWGT BKNG

ISCZ

模块：堆场计划

区域/选项：堆场移动过滤器

添加版本：SPARCS 3.6, XPS 2.2

YMFGEN

类型：权限

说明：允许您使用一台独立的XPS客户端计算机来生成堆场移动过滤器计

划（有时称为堆场移动生成器）。在专用的XPS客户端上，使用具有

YMFGEN权限的用户角色登录。您应该仅在一台专用于堆场移动过滤器的

XPS客户端计算机上使用此用户角色。

尽管多个用户可以将YMFGEN设置为“Y”，但在任何时候SPARCS XPS只允许一个用户承担“自动移动生成”角色（类似于在任何时间点只有一个用户可打开vessel pencil）。因此，对于所有将YMFGEN设置为Y的用户，SPARCS XPS会在每次登录时提示，是否想要接管“自动移动生成”。

模块：堆场计划

添加版本：XPS 2.2

YMGPFR

类型：设置

说明：生成计划的频率（秒）。

默认值：60

模块：堆场计划

区域/选项：堆场移动过滤器

配置堆场移动过滤器对话框设置

XPS在堆场移动过滤器对话框中附带一组默认文本字段和弹出菜单。但是，您可以配置文本字段和弹出菜单（基于您筛选和查找信息的属性）以及它们在此对话框中的显示位置。

为此，请将以下一项或两项添加到SPARCS settings.txt文件中。

| 代码 | 描述 | 值 |
| --- | --- | --- |
| YMCFDL | 放置在分配过滤器编辑对话框左侧的字段 | EQID EQTP CTGY DPRT ACRR DCRR LOPR SPCD COMD DSGP CLCQ ARPR |
| YMCFDR | 放置在分配过滤器编辑对话框右侧的字段 | ISPR ISHZ ISRF ISFL ISOG ISPL ISDM ISMN YBLK RLSE QWGT BKNG ISCZ |

上表中的值是此对话框的默认值。这些属性在堆场移动过滤器对话框中显示为文本框或弹出菜单。如果您不希望将站点的过滤器置于其上，您可以在此值列表中添加新属性，并删除任何现有值（属性）。并非所有集装箱属性都可用于该对话框。请参阅集装箱查找对话框的有效XPS集装箱属性列表（在第176页），这也适用于堆场移动过滤器对话框。

将支持属性添加到堆场移动过滤器中：

1 编辑XPS的设置YMCFDL（将其放在左列）或YMCFDR（将其放在右列）。

2 如果在SPARCS settings.txt文件中没有看到YMCFDL和YMCFDR，请将它们添加到设置文件的第一部分标题为#SETTINGS下。

3 在通常指定Y或N以启用或禁用设置的列中，列出您要使用的属性，并以空格分隔。

您可以通过选择文件 诊断 可用“SPARCS设置”列表来查看这些设置的默认值。Navis建议您复制默认值，并在左列或右侧（无论您选择哪一个）的末尾添加集卡公司的自定义属性。

4重启XPS以使此设置生效。

例如，您可能希望为批准修理的集装箱拖车设置一个堆场移动过滤器。然

而，批准修理并不是默认在堆场移动过滤器对话框中显示的属性。

例如：为了包含批准修理属性：

1 关闭XPS并在SPARCS settings.txt文件中添加YMFCFDL及其所有默认值（如果尚不存在）。

2 将属性代码ARPR添加到YMFCFDL的值列表中。重新启动XPS并打开堆场移动过滤器对话框。出现批准修理字段。

您现在可以据此创建一个堆场移动过滤器，并使用它来设置基于批准修理的集装箱。

（4）管理堆场移动过滤器

一旦您配置了用于堆场移动过滤器的XPS，堆场   堆场移动过滤器选项可用，并且可以访问堆场移动过滤器窗口，您可以在其中创建新的堆场移动过滤器或修改现有的堆场移动过滤器。

非活动过滤器以灰色显示，您可以使用显示   仅显示活动选项来隐藏它们。

您可以显示或隐藏列，您可以右键单击过滤器以查看显示所有可用字段信息的弹出窗口。

堆场移动过滤器详细信息 过滤器名称：IFT to Yard 工作队列：Road Queue 活动：Y 计划限定数量：N/A 已生成的数量：N/A 集装箱拖车类型：96 故障：N 上次运行时间：N/A

创建或编辑堆场移动过滤器

您可以根据需要创建尽可能多的堆场移动过滤器，并在必要时编辑现有的堆场移动过滤器。

当创建堆场移动过滤器时，请注意某些属性，例如Move Kind，Yard Block（YBLK）或当前位置，可能因为集装箱提箱或进箱过程而不会保持与原本相同的值。如果您在YMF中使用这样的属性，则集装箱从一个YMF移动到另一个YMF，将导致不理想的堆存选位（decking behavior）。因此，为了确保涵盖所有用例，最佳做法是创建一个单独的XPS脚本，以使用分配（allocations）来覆盖和测试所有的集装箱流。

创建或编辑新的堆场移动过滤器：

1 选择堆场   堆场移动过滤器，打开堆场移动过滤器窗口

2 在堆场移动过滤器窗口中，选择活动   新的或活动   编辑，打开堆场移

动过滤器编辑对话框。

3 在集装箱信息部分中，设置集装箱过滤条件。

有关集装箱信息部分关键字段的更多信息，请参阅堆场移动过滤器关键字

段（在第249页）。

4 在堆场移动过滤器信息部分，定义过滤器找到集装箱时将触发的工作。您

也可以激活过滤器。

有关堆场移动过滤器信息部分关键字段的更多信息，请参阅堆场移动过滤器关键字段（在第249页）。

5 输入过滤器名称并保存过滤器。

注释

- 当您从集装箱查找，堆场分配过滤器和堆场移动过滤器对话框中选择货物属性时，XPS仅列出您使用货物表单在N4中创建的原型货物。

- 根据使用YMCFDL和YMCFDR设置为左列和右列定义的字段，您的窗口可能与本主题中显示的窗口略有不同。

- 当前位置样式（CLQL）仅查看集装箱的当前位置，但是当与Yard Block（YBLK）结合时，它确保了Yard Block意味着“当前堆场箱区”。

堆场移动过滤器关键字段

这些表格描述了堆场移动过滤器编辑对话框中的关键字段。

集装箱信息关键字段说明

| 字段名称 | 描述 |
| --- | --- |
| 当前位置 Current Location | 表示设备当前所在的一般区域。该字段的选项列表由Navis提供。 当前位置样式（CLQL）仅查看集装箱的当前位置，但是当与Yard Block结合时，它确保了Yard Block意味着“当前堆场箱区”。. |
| 批准修理 Approved For Repair | 如果您的站点使用此功能，则该字段标识已被确认为损坏并已被批准修理的设备。 |
| 堆场箱区 Yard Block | 表示设备所在的当前箱区。箱区可以是在yard.txt文件中定义的物理箱区，也可以是逻辑块。 |
| 计划位置 Future Location | 表示设备计划所在的当前一般区域。该字段的选项列表由Navis提供。 |
| 集装箱拖车状态 Chassis Status | 表示设备与集装箱拖车的关系（如果有的话）。选项有： - AC：集装箱被分配到集装箱拖车但尚未装卸。 - BC：过滤器仅为空车。过滤器不会考虑集装箱。 - MC：集装箱被装卸在集装箱拖车上。 - NC：集装箱不与集装箱拖车相关联（例如，集装箱在堆栈中）。 该字段接受由逗号分隔的多个选择（例如，“AC,MC”）。 |
| 分配 In Allocation | 指示堆场里的集装箱是否与堆场分配相匹配。用于查找没有放置在与集装箱相匹配的堆场分配中的位置集装箱。 |
| 计划的 Is Planned | 指示集装箱是否具有要移动的计划或相关联的工作指令。 |
| 在供电场箱位 In Powered Slot | 指示冷藏箱是否在供电场箱位中。用于查找不在供电场箱位中的位置冷藏箱。 此属性仅适用于现场冷藏箱（live reefers）。. |
| 开放进场 Opened for Receivals | 表示集装箱的出口船已开始进箱（开港时间已过）。 |
| 堆场危险冲突 Yard Haz Conflict | 表示集装箱有危险冲突。 |

堆场移动过滤器信息字段说明

| 工作队列 WQ | 表示将用于执行移动的工作队列。 有关工作队列的更多信息，请参阅使用工作队列（在第219页）。 |
| --- | --- |
| 集装箱拖车类型 Chassis Types | 表示XPS用于移动的集装箱拖车类型。当执行工作指令时，XPS使用该数据来选择合适的集装箱拖车。您可以在此字段中使用通配符。例如，如果您使用“%”，XPS将所有集装箱拖车视为移动的候选。如果您使用“% CZ”，则XPS将考虑以CZ结尾的所有集装箱拖车类型。 |
| 时间范围（分钟） Time Horizon(m) | 指定XPS用于计算EMTs的值。该字段按分钟(m)计算，并接受从10到480 m的任何值。默认值为120 m。 当您修改这个值时，新值会被保存在堆场移动过滤器(YMF)中。YMF创建的所有堆场移动具有等同于时间范围（Time Horizo​​n）字段中指定值的EMT时间范围值。当EMT生成器计算堆场EMTs时，它将使用时间范围字段的值作为限​​制。 |
| 活动中 Active | 选中此复选框表示堆场移动文件管理器处于活动状态，XPS使用过滤器。如果该复选框被取消选择，则堆场移动过滤器不活动，XPS保留不活动的过滤器，但不使用它。 |
| 成对生成 Twin Up | 选择此复选框表示，XPS在使用堆场移动过滤器编辑（在第247页）窗口创建了堆场移动计划后，生成两个相同合适的计划。 |
| 计划限制数量 Limit Number Planned | 当XPS计划移动等于您在此处输入的值时，它会将过滤器从活动状态更改为非活动状态。如果您重新激活过滤器，XPS将对此限制再次开始计数。例如，如果将计划限制数量字段设置为三，并且XPS标识了用于移动的7个集装箱，则它将移动前三个集装箱，然后禁用过滤器。如果您重新激活过滤器，XPS将移动接下来的三个集装箱，然后再次禁用该过滤器。如果您将此字段留空，XPS将不会使过滤器失效。 |

查看与过滤器匹配的集装箱列表

您可以随时运行过滤器，以查看它找到的集装箱列表，而不触发移动。过滤器不必激活后生成集装箱列表，因此您可以使用此列表来测试过滤器，然后再激活它并生成移动。

查看由堆场移动过滤器找到的集装箱列表：

- 在堆场移动过滤器窗口中，您可以：

- 突出显示过滤器并选择活动   生成匹配集装箱列表。

- 打开过滤器并单击列表。

XPS查找并列出符合过滤条件的所有项。

有关使用集装箱列表的更多信息，请参阅使用集装箱列表（在第184页）。

删除堆场移动过滤器

删除堆场移动过滤器是从XPS中删除过滤器，以及到范围或块的链接以及

工作队列。队列和任何未完成的工作指令将保持不变。

删除堆场移动过滤器：

1 在堆场移动过滤器窗口中，突出显示过滤器。

2 查询活动   删除过滤器。

XPS通知您相关的范围也将被删除，并要求您确认删除。

3 单击是。

激活和停用堆场移动过滤器

当您激活堆场移动过滤器时，XPS开始使用它来定位设备。当您停用堆场

移动过滤器时，XPS停止使用过滤器并会在堆场移动过滤器窗口中显示灰色的过滤器。

激活过滤器：

- 在堆场移动过滤器窗口中，您可以：

- 打开过滤器，选中活动复选框，然后单击保存。

- 突出显示过滤器并选择动作   激活。

停用过滤器：

- 在堆场移动过滤器窗口中，您可以：

- 打开过滤器，取消选中活动复选框，然后单击保存。

- 突出显示过滤器并选择动作   停用。

测试一个集装箱对一个堆场移动过滤器

您可以使用带有选择集装箱功能的测试过滤器，根据其预期过滤器测试单个集装箱。测试会告诉您哪些隔离标准不匹配，为您提供修改现有过滤器或创建具有正确规范的新过滤器所需的具体信息。

只有当您分别从过滤器列表和集装箱列表中选择一个过滤器和一个集装箱时，XPS才允许使用动作 带集装箱的测试过滤器选项。

测试一个集装箱对一个堆场移动过滤器

1 选择集装箱   堆场移动过滤器。

显示堆场移动过滤器窗口。

2 从过滤器列表中选择所需的过滤器。

3 从集装箱列表中选择要测试的集装箱。

4 选择动作   带有所选集装箱的测试过滤器。

无论集装箱与过滤器是否匹配，都会出现诊断消息。如果集装箱匹配多个分配过滤器，XPS将显示所有分配过滤器。以下诊断消息表示集装箱与过滤器不匹配，并描述与集装箱不匹配的过滤器属性。

（5）堆场移动过滤器和逻辑块

一旦您设置了过滤器并将其链接到工作队列，您还需要确保移动到堆场的特定区域。为此，您必须创建堆场分配，并将堆场移动过滤器分配给逻辑块。当堆场移动过滤器被分配到逻辑块并且被激活时，XPS会自动计划将集装箱与逻辑块匹配，但是当调度移动时需等待确定位置。

有关堆场分配的更多信息，请参阅创建分配（在第73页）。

将堆场移动过滤器分配给逻辑块

您可以将一个堆场移动过滤器分配给单个活动目的箱区（active destination block）

将目的箱区分配给堆场移动过滤器：

1 在堆场移动过滤器窗口中，突出显示过滤器。

2 选择动作   将目的箱区分配给过滤器。

XPS显示可用目的箱区的列表。此列表包括：

- 具有类型代码EQPC，GRND，APRN，RAMP，MNTC，FRME或PVMT的逻辑块。

- 除了定义为B型(建筑物)、A(转移区)或Y(转移区)的所有箱区均在堆场文件中定义。

- SAME BLOCK选项用来计划所在箱区与过滤器相匹配的集装箱。这允许简化放错位置的集装箱的重新定位，例如当冷藏箱或装有危险物品的集装箱被放在不合适的位置重新处理时，就需要放回原位。

3 选择箱区

XPS关闭列表并进行链接。您可以通过单击过滤器名称左侧的扩展箭头来查看该箱区。

删除逻辑块链接

删除与逻辑块的链接，是从过滤器列表中删除该链接，并将过滤器与箱区永久性分离。

删除逻辑块链接：

1 在堆场移动过滤器窗口中，如果未显示逻辑块，请单击过滤器名称左侧的扩展箭头以显示逻辑块。

2 突出显示逻辑块。

3 选择动作   删除YMF计划目标。

（6）自动移动生成

使用堆场移动过滤器实现自动堆场移动的最后一步是为至少一个XPS客户端启用自动移动生成。您可以专用一个单独的XPS客户端来生成堆场移动过滤器计划，从而保持XPS服务器的额外负载。

设置自动生成堆场移动：

- 为分配给XPS客户端的用户角色将YMFGEN权限设置为Y。

- 可以选择将YMGPFR XPS设置为一个值，以确定生成移动计划的频率。默认值是60秒。

当您为XPS客户端启用自动移动生成时，客户端将使用堆场移动过滤器自

动计划移动。它继续根据设置文件中配置的频率来评估过滤器，如堆场移动过滤器窗口中显示的持续运行时间所示。如果没有XPS客户端启用此功能，XPS不会使用堆场移动过滤器生成计划。

3.8 A1-7自动选位子功能

【本节，依据每个模块的主要设计思路，分子模块进行详细描述，每个子模块都由三大块组成或者更多的描述信息：（1）用例图；(2）用例；（3）其他用于描述子模块的设计的资料信息，如流程图、状态图。】

3.8.1 A1-7自动选位子功能用例图

【如果确定建立业务功能组件来实现模块的业务功能，则此节需要描述，业务功能组件最终构成业务逻辑层。建议用类静态结构图来描述业务逻辑对象及其关系。】

3.8.2 A1-7-1自动选位参数和位排规则设置（自动选位策略规则）

- 用例ID: A1-7-1

标题: A1-7-1自动选位参数和位排规则设置 简称: 需求ID:

- 目的

提供用户界面设置自动选位参数和位排规则，制定选位全局参数，并保存为不同模板。

- 场景描述

能够使堆场计划员设置自动选位参数和位排规则，并保存为参数模板。

- 前提条件与假设

- A1-1-1 堆存历史数据统计子系统； - 船舶准班率（统计历史数据，例如：准时到达概率、晚一天到达概率等）； - 每个箱区容量； - 堆存场景（正常、台风等）及堆存允许高度； - 当前箱区占用情况（箱区密度）； - 各箱区在场箱箱型结构及状态（类别、重量、航线等属性）； - 分航线箱状态堆场箱堆存周期和进提箱周期预估（精确至各箱区及进提箱作业强度（箱量/小时））； - 机械数量和类型（需依据悬臂箱区、无悬臂箱区分别列出）； - 机械的可使用情况（数据来源：机械的保修养计划）； - 机械作业能力（参数设置：海侧15箱/小时；陆侧12箱/小时）。

- 操作者

- 堆存计划员 - 计划主管

- 基本过程

- 选位计划员打开自动选位参数和位排规则设置界面，使用场景开始； - 选位计划员打开箱区划分选项卡，设置进口箱区域、出口箱区域、接力区域横排数量； - 选位计划员打开横排积载规则(section factor)选项卡，设置横排积载的规则，包括对应航线、集装箱类别、尺寸等； - 选位计划员打开堆位积载规则(stack factor)选项卡，设置堆位积载规则，包括目的港、重量等； - 选位计划员打开位排策略(strategy)选项卡，设置选位打分机制，包括： a.集装箱相关分值（与横排积载规则、堆位积载规则匹配分值）； b.机械设备相关分值（是否可用、是否存在阻挡、移动距离等）； c.堆存分布相关（高度、重量等）； - 堆存计划员打开堆场箱堆存周期和进提箱周期参数选项卡，从A1-1-1历史库获得各航次的预估、堆存周期和进提箱周期均值和分布函数，均值、方差等可修订，保存和提交参数设置； - 堆存计划员查询和检查自动选位参数和位排规则设置，保存和提交为默认模板，使用场景结束。

- 替代过程

- 堆存计划员查询和检查自动选位参数和位排规则，另存为一个新的堆存模板，保存和提交； （2）计划主管审核自动选位参数及位排规则，审核通过后保持和提交。

- 使用或派生的用例

- A1-1-1 堆存历史数据统计子系统。

- 后置条件

- 按照业务规则生成出口箱、进口箱、中转箱、卸船预选位、进箱预选位、提箱选位的默认参数和规则，作为选位时的计算依据。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

一周或一个月或根据需要。

- 业务规则

- 排积载规则(section factor) 和堆位积载规则(stack factor) - 进港船名航次 - 集装箱种类（空箱、冷藏箱、重箱等） - 离港船名航次 - 箱内货物种类 - 目的港 - 机械类型 - 危险品 - 超长尺寸 - 重量等级 - 出口箱选位策略 - 堆位积载必要条件下允许混堆Allow mixed stacking factors when necessary - 尽可能三层堆高，超过三层打分时考虑惩罚Stack containers three high, then top off when the third tier is full - 排积载不允许混堆Prohibit mixed section factors - 惩罚因子种类及说明 - 集装箱：避免箱区内过多集装箱进提箱造成拥堵和延误 - 加分项：鼓励作业位置相近的选位 - 移动阻碍：避免选位对其他集装箱的进提箱造成移动阻碍 - 机械是否可用：避免因为无可用机械造成延误 - 选位分值上限：设置打分上限，选位时不予考虑超出上限的堆存位置 - 堆场分布：避免集装箱堆放过于集中于某个区域（箱区、子箱区、贝位） - 提箱：避免提箱作业延误过大 - 排：避免混堆 - 层：尽可能降低堆存高度差 - 时间或距离：避免相邻两作业见移动距离过长的选位 - 重量等级：保证上下层相邻集装箱的重量差不超过制定数值 - 打分列表 编号; 类型; 规则; 详细描述. 1; 集装箱; 子箱区作业量; 对超出设定的子箱区作业量上限予以罚分. 2; 集装箱; 箱区饱和度; 对于达到制定箱区饱和度（75%，85%，95%）. 3; 加分项; 属性加分; 同一排箱位满足相同属性的予以加分. 4; 加分项; 箱区加分; 对于相同船名航次的集装箱若堆放在相同箱区，予以加分. 5; 移动阻碍; 对进提箱造成阻碍; 如果选位对其他集装箱的进提箱造成移动阻碍，予以罚分. 6; 机械是否可用; 机械繁忙; 根据机械繁忙程度予以罚分. 7; 机械是否可用; 机械空闲; 如果机械空闲，予以加分. 8; 机械是否可用; 机械移动距离/时间; 如果机械需要移动制定距离以上，予以罚分；每移动10秒予以罚分. 9; 机械是否可用; spreader change; 如果机械之前处理不同尺寸的集装箱，予以罚分. 10; 选位分值上限; 分值上限; 设置打分上限，选位时不予考虑超出上限的堆存位置. 11; 提箱; 提箱无可用机械; 如果没有可用机械用于提箱作业，予以罚分. 12; 提箱; 翻箱; 每次翻箱作业予以罚分. 13; 提箱; 提箱距离; 根据提箱作业与箱区端距离予以罚分. 14; 提箱; 同排箱组; 处于相同排提箱作业予以加分. 15; 提箱; 同箱区箱组; 从同一箱区提箱予以加分. 16; 排; 不同尺寸; 如果20英尺的集装箱放在已堆有20英尺的排，予以罚分. 17; 排; 混合模式; 对于不同模式（船、集卡）的集装箱放在同一排，予以罚分. 18; 排; 多箱区分散堆放; 避免箱区内过多集装箱进提箱造成拥堵和延误，对于一个箱区超出设定上限，予以罚分. 19; 排; 混堆; 不同属性的集装箱混堆于同一排，予以罚分. 20; 排; 超高箱; 超高箱同普通箱混堆，予以罚分. 21; 排; 箱长度尺寸不一致; 如果不同尺寸的集装箱混堆于同一排，予以罚分. 22; 排; 新增空排; 新开辟一个空排，予以罚分. 23; 排; 多排分散堆放; 避免每排过多集装箱进提箱造成拥堵和延误，对于一排超出均值，予以罚分. 24; 层/箱位; 堆存周期; 堆存周期不一致，予以罚分. 25; 层/箱位; 危险品; 含危险品的箱子堆放于普通箱区，予以罚分. 26; 层/箱位; 翻箱高度; 每层翻箱予以罚分. 27; 层/箱位; 堆存高度; 根据堆存高度予以罚分（避免堆高过高）. 28; 堆（stack）; 45英尺箱区; 如果将20英尺或40英尺的箱子堆放在45英尺的箱区，予以罚分. 29; 堆（stack）; 混堆; 同一堆集装箱混堆，予以罚分. 30; 堆（stack）; 新开空堆; 新开辟一个空堆，予以罚分. 31; 堆（stack）; 翻箱; 翻箱罚分. 32; 时间或距离; 提箱距离; 根据堆存位置离箱区提箱侧的距离予以罚分. 33; 时间或距离; 机械机动距离; 根据选位与当前机械位置的距离予以罚分；根据选位与下一个作业位置距离予以罚分. 34; 时间或距离; 翻箱距离; 根据选位同翻箱位置的距离予以罚分. 35; 重量等级; 重量上限; 符合堆存要求的重量上限值. 36; 重量等级; 重量下限; 符合堆存要求的重量下限值.

3.8.3 A1-7-2卸船预选位用例

- 用例ID: A1-7-2

标题: A1-7-2 卸船预选位 简称: 需求ID:

- 目的

提供用户自动制定卸船预选位的功能。

- 场景描述

能够使调度系统或堆场计划员按一条船名航次，为每一集装箱在预先选择的箱区分配一到多个堆存位置。

- 前提条件与假设

- A1-1 堆存历史数据统计子系统； - A1-4-3 自动制定进口箱堆存计划； - A1-4-4 人工修订进口箱堆存计划； - A1-5-3 自动制定中转箱堆存计划； - A1-5-4 人工修订中转箱堆存计划； - A1-7-1 自动选位参数和位排规则设置。

- 操作者

- 调度系统 - 堆存计划员

- 基本过程

- 堆存计划员打开自动制定卸船预选位或手工修订卸船预选位，使用场景开始； - 如果是自动制定卸船预选位，则船舶靠泊完成时调度系统自动触发卸船预选位功能； - 如果是堆存计划员手工制定卸船预选位，则打开卸船预选位界面，启动手工制定卸船预选位功能； - 卸船预选位完成，堆存计划员查询和检查卸船预选位情况，保存和提交，使用场景结束。

- 替代过程

- 使用或派生的用例

- A1-7-10 箱位状态更新（锁定、确认、释放）； - A1-7-5 自动制定中转箱选位； - A1-7-6 自动制定进口箱选位。

- 后置条件

- 按照业务规则为卸船集装箱（进口箱、中转箱）预选位堆存位置； - 检测各箱区进箱及出箱的机械能力； - 作为自动制定进口箱、中转箱选位的计算依据。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

每一船舶靠泊。

- 业务规则

- 同A1-7-1自动选位参数和位排规则设置。

3.8.4 A1-7-3进箱预选位用例

- 用例ID: A1-7-3

标题: A1-7-3 进箱预选位 简称: 需求ID:

- 目的

提供用户自动制定进箱预选位的功能。

- 场景描述

能够使调度系统或堆场计划员按当前进箱信息，为其在预先选择的箱区分配一到多个堆存位置。

- 前提条件与假设

- A1-1 堆存历史数据统计子系统； - A1-3-3 自动制定出口箱堆存计划； - A1-3-4 人工修订出口箱堆存计划； - A1-7-1 自动选位参数和位排规则设置。

- 操作者

- 调度系统 - 堆存计划员

- 基本过程

- 堆存计划员打开自动制定进箱预选位或手工修订进箱预选位，使用场景开始； - 如果是自动制定进箱预选位，则进箱集卡到达关卡时调度系统自动触发进箱预选位功能； - 如果是堆存计划员手工制定进箱预选位，则打开进箱预选位界面，启动手工制定进箱预选位功能； - 进箱预选位完成，堆存计划员查询和检查进箱预选位情况，保存和提交，使用场景结束。

- 替代过程

- 使用或派生的用例

A1-7-10 箱位状态更新（锁定、确认、释放）。

- 后置条件

- 按照业务规则为进场集装箱（出口箱、中转箱）预选位堆存位置； - 检测各箱区进箱及出箱的机械能力； - 作为自动制定出口箱、中转箱选位的计算依据。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

每一进箱到达。

- 业务规则

- 同A1-7-1自动选位参数和位排规则设置。

3.8.5 A1-7-4自动制定出口箱选位用例

- 用例ID: A1-7-4

标题: A1-7-4 自动制定出口箱选位 简称: 需求ID:

- 目的

提供用户自动制定出口箱选位。

- 场景描述

能够使调度系统在自动选位触发条件下，为每一出口集装箱在预先选择的箱区分配一到多个堆存位置。

- 前提条件与假设

- A1-1 堆存历史数据统计子系统； - A1-3-3 自动制定出口箱堆存计划； - A1-3-4 人工修订出口箱堆存计划； - A1-7-1 自动选位参数和位排规则设置； - A1-7-3 进箱预选位。

- 操作者

- 调度系统

- 基本过程

- 第一次触发条件：进场集装箱抵达道口，调度系统触发自动制定出口箱选位功能，从A1-3自动出口箱堆存功能预选选定的箱区选出多个具有优先级别的箱位（出口箱区域、接力区域、进口箱区域）； - 第二次触发条件：进场集装箱抵达所分配箱区，调度系统更新出口箱选位，在第一次选位的候选箱位列中更新打分，选择一最佳位置。

- 替代过程

- 使用或派生的用例

- A1-7-10 箱位状态更新（锁定、确认、释放）； - A1-7-9 轨道吊调度箱位确认接口

- 后置条件

- 按照业务规则为每一出口箱自动制定一到多个堆存箱位（精确到箱区、位、排、层）； - 检测所分配的一到多个堆存箱位的分值； - 检测所在箱区短期内（1小时内）进箱能力； - 检测不同船舶按照计划靠泊时间的出箱能力。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

每一出口集装箱进场。

- 业务规则

- 同A1-7-1自动选位参数和位排规则设置。

3.8.6 A1-7-5自动制定中转箱选位用例

- 用例ID: A1-7-5

标题: A1-7-5 自动制定中转箱选位 简称: 需求ID:

- 目的

提供用户自动制定中转箱选位。

- 场景描述

能够使调度系统在自动选位触发条件下，为每一中转集装箱在预先选择的箱区分配一到多个堆存位置。

- 前提条件与假设

- A1-1 堆存历史数据统计子系统； - A1-5-3 自动制定中转箱堆存计划； - A1-5-4 人工修订中转箱堆存计划； - A1-7-1 自动选位参数和位排规则设置； - A1-7-2 卸船预选位。

- 操作者

- 调度系统

- 基本过程

- 第一次触发条件：进场集装箱由岸桥卸载至AGV，调度系统触发自动制定中转箱选位功能，从A1-5自动中转箱堆存功能预选选定的箱区选出多个具有优先级别的箱位（出口箱区域、接力区域、进口箱区域）； - 第二次触发条件：装载中转箱的AGV抵达所分配箱区，调度系统更新中转箱选位，在第一次选位的候选箱位列中更新打分，选择一最佳位置。

- 替代过程

- 使用或派生的用例

- A1-7-10 箱位状态更新（锁定、确认、释放）； - A1-7-9 轨道吊调度箱位确认接口

- 后置条件

- 按照业务规则为每一中转箱自动制定一到多个堆存箱位（精确到箱区、位、排、层）； - 检测所分配的一到多个堆存箱位的分值； - 检测所在箱区短期内（1小时内）进箱能力； - 检测不同船舶按照计划靠泊时间的出箱能力。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

每一中转集装箱进场。

- 业务规则

- 同A1-7-1自动选位参数和位排规则设置。

3.8.7 A1-7-6自动制定进口箱选位用例

- 用例ID: A1-7-6

标题: A1-7-6 自动制定进口箱选位 简称: 需求ID:

- 目的

提供用户自动制定进口箱选位。

- 场景描述

能够使调度系统在自动选位触发条件下，为每一进口集装箱在预先选择的箱区分配一到多个堆存位置。

- 前提条件与假设

- A1-1 堆存历史数据统计子系统； - A1-4-3 自动制定进口箱堆存计划； - A1-4-4 人工修订进口箱堆存计划； - A1-7-1 自动选位参数和位排规则设置； - A1-7-2 卸船预选位。

- 操作者

- 调度系统

- 基本过程

- 第一次触发条件：进场进口箱由岸桥卸载至AGV，调度系统触发自动制定进口箱选位功能，从A1-4自动进口箱堆存功能预选选定的箱区选出多个具有优先级别的箱位（出口箱区域、接力区域、进口箱区域）； - 第二次触发条件：装载进口箱的AGV抵达所分配箱区，调度系统更新进口箱选位，在第一次选位的候选箱位列中更新打分，选择一最佳位置。

- 替代过程

- 使用或派生的用例

- A1-7-10 箱位状态更新（锁定、确认、释放）； - A1-7-9 轨道吊调度箱位确认接口。

- 后置条件

- 按照业务规则为每一进口箱自动制定一到多个堆存箱位（精确到箱区、位、排、层）； - 检测所分配的一到多个堆存箱位的分值； - 检测所在箱区短期内（1小时内）进箱能力； - 检测所在箱区在当前进口箱提箱时段内的出箱能力。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

每一进口集装箱进场。

- 业务规则

- 同A1-7-1自动选位参数和位排规则设置。

3.8.8 A1-7-7自动制定转堆(箱移动)选位用例

- 用例ID: A1-7-7

标题: A1-7-7 自动制定转堆(箱移动)选位 简称: 需求ID:

- 目的

提供用户自动制定转堆(箱移动)选位。

- 场景描述

能够使调度系统在自动选位触发条件下，为每一转堆(箱移动)集装箱在制定箱区分配一个堆存位置。

- 前提条件与假设

- A1-1 堆存历史数据统计子系统； - A1-6-2 箱区内自动转堆(箱移动)计划（悬臂箱区）； - A1-6-3 箱区内自动转堆(箱移动)计划（非悬臂箱区）； - A1-6-4 跨箱区自动转堆(箱移动)计划； - A1-7-1 自动选位参数和位排规则设置。

- 操作者

- 调度系统

- 基本过程

- 箱区内转堆(箱移动)：由A1-6-2箱区内自动转堆(箱移动)计划（悬臂箱区）、A1-6-3箱区内自动转堆(箱移动)计划（非悬臂箱区）模块触发，在所在箱区自动选出一箱位作为转堆(箱移动)箱位； - 跨箱区转堆(箱移动)：由A1-6-4跨箱区自动转堆(箱移动)计划模块出发，在制定转堆(箱移动)目的箱区选出在所在箱区自动选出一箱位作为转堆(箱移动)箱位。

- 替代过程

- 使用或派生的用例

- A1-7-10 箱位状态更新（锁定、确认、释放）； - A1-7-9 轨道吊调度箱位确认接口。

- 后置条件

- 按照业务规则为每一进口箱自动制定一到多个堆存箱位（精确到箱区、位、排、层）； - 检测所分配的一到多个堆存箱位的分值； - 检测所在箱区短期内（1小时内）进箱能力； - 检测所在箱区在当前进口箱提箱时段内的出箱能力；

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

由A1-6自动转堆(箱移动)计划模块触发。

- 业务规则

- 同A1-7-1自动选位参数和位排规则设置。

3.8.9 A1-7-8提箱预选位用例

- 用例ID: A1-7-8

标题: A1-7-8 提箱预选位 简称: 需求ID:

- 目的

提供用户自动制定提箱预选位的功能。

- 场景描述

能够使调度系统或堆场计划员按提箱请求，从满足条件的在场箱中选择一个集装箱，作为提箱作业。

- 前提条件与假设

- A1-1 堆存历史数据统计子系统； - A1-7-1 自动选位参数和位排规则设置。

- 操作者

- 调度系统 - 堆存计划员

- 基本过程

- 堆存计划员打开自动制定提箱预选位或手工修订提箱预选位，使用场景开始； - 如果是自动制定提箱预选位，则集卡进场时调度系统自动触发提箱预选位功能； - 如果是堆存计划员手工制定提箱预选位，则打开提箱预选位界面，启动手工制定提箱预选位功能； - 提箱预选位完成，堆存计划员查询和检查提箱预选位情况，保存和提交，使用场景结束。

- 替代过程

- 使用或派生的用例

A1-7-10 箱位状态更新（锁定、确认、释放）。

- 后置条件

- 按照业务规则为每一提箱请求自动选择一个满足条件的箱位（精确到箱区、位、排、层）； - 检测所在箱区提箱时段内的出箱能力。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

每一提箱集卡进场。

- 业务规则

- 同A1-7-1自动选位参数和位排规则设置。

3.8.10 A1-7-9轨道吊调度箱位确认接口用例

- 用例ID: A1-7-9

标题: A1-7-9 轨道吊调度箱位确认接口 简称: 需求ID:

- 目的

提供自动选位模块的各选位功能同轨道吊调度接口功能。

- 场景描述

能够使自动制定出口箱、进口箱、中转箱选位及转堆(箱移动)选位决策与轨道吊调度决策相互协同。

- 前提条件与假设

- 各箱区在场箱属性（类别、重量、航线等）； - 机械数量和类型（需依据悬臂箱区、无悬臂箱区分别列出）； - 机械的可使用情况（数据来源：机械的保修养计划）； - 机械作业能力（参数设置：海侧15箱/小时；陆侧12箱/小时）。

- 操作者

- A1-7-4自动制定出口箱选位； - A1-7-5自动制定中转箱选位； - A1-7-6自动制定进口箱选位； - A1-7-7自动制定转堆(箱移动)选位。

- 基本过程

- 轨道吊调度箱位确认模块收到A1-7-4自动制定出口箱选位功能将所预选的一到多个箱位信息，检查当前所在箱区机械数量及类型、可使用情况、作业能力，并反馈给A1-7-4功能所选箱位是否可行； - 轨道吊调度箱位确认模块收到A1-7-5自动制定中转箱选位功能将所预选的一到多个箱位信息，检查当前所在箱区机械数量及类型、可使用情况、作业能力，并反馈给A1-7-5功能所选箱位是否可行； - 轨道吊调度箱位确认模块收到A1-7-6自动制定进口箱选位功能将所预选的一到多个箱位信息，检查当前所在箱区机械数量及类型、可使用情况、作业能力，并反馈给A1-7-6功能所选箱位是否可行； - 轨道吊调度箱位确认模块收到A1-7-7自动制定转堆(箱移动)选位功能将所预选的一到多个箱位信息，检查当前所在箱区机械数量及类型、可使用情况、作业能力，并反馈给A1-7-7功能所选箱位是否可行。

- 替代过程

- 使用或派生的用例

- 后置条件

- 按照自动选位各功能（出口箱选位、进口箱选位、中转箱选位、转堆(箱移动)选位）需求，检测各箱区机械操作能力（进箱能力、出箱能力）是否可行； - 反馈给各选位功能检测结果.

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

A1-7-4、A1-7-5、A1-7-6、A1-7-7各功能触发。

- 业务规则

- 同A1-7-1自动选位参数和位排规则设置。

3.8.11 A1-7-10箱位状态更新（锁定、确认、释放）用例

- 用例ID: A1-7-10

标题: A1-7-10箱位状态更新（锁定、确认、释放） 简称: 需求ID:

- 目的

提供自动选位模块的各选位功能对箱区各箱位状态的更新。

- 场景描述

选位阶段锁定预选箱位，落箱后锁定落箱位置状态并释放其他预选而非最终落箱位置的状态。

- 前提条件与假设

- 各箱区在场箱属性（类别、重量、航线等）。

- 操作者

- 定时器； - A1-7-2卸船预选位； - A1-7-3进箱预选位； - A1-7-4自动制定出口箱选位； - A1-7-5自动制定中转箱选位； - A1-7-6自动制定进口箱选位； - A1-7-7自动制定转堆(箱移动)选位； - A1-7-8提箱选位。

- 基本过程

- 将各操作模块在选位阶段将所预选箱位锁定； - 各集装箱落箱后（A1-7-2，3，4，5，6，7）或提箱后（A1-7-8提箱选位），更新落箱或提箱位置的箱位状态（占用更新为空闲，锁定更新为占用）； - 同时释放其他预选但并未最终落箱的箱位状态（锁定更新为空闲）。

- 替代过程

- 使用或派生的用例

- 后置条件

- 对自动选位模块的各选位功能所选箱位进行状态的更新； - 检测锁定箱位所对应的进场箱进场状态； - 检测各进场箱是否有一到多个锁定箱位； - 检测确认箱位所对应的进场箱是否已落在此箱位； - 检测释放箱位所对应的进场箱是否已落在其他箱位。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

由定时器或A1-7-2、A1-7-3、A1-7-4、A1-7-5、A1-7-6、A1-7-7 、A1-7-8各功能触发。

- 业务规则

- 同A1-7-1自动选位参数和位排规则设置。

3.8.12 A1-7-11非自动化箱区选位用例

- 用例ID: A1-7-11

标题: A1-7-11非自动化箱区选位用例 简称: 需求ID:

- 目的

提供非自动化特殊箱区（危险品、冷藏箱）的人工选位功能。

- 场景描述

能够使堆场计划员在需要堆放在非自动化箱区的特殊箱进场（抵达道口或卸船时），查询该集装箱的属性，并据此人工制定在非自动化箱区的堆存位置。

- 前提条件与假设

- A1-1 堆存历史数据统计子系统； - 非自动化箱区容量； - 非自动化箱区堆存场景（正常、台风等）及堆存允许高度； - 非自动化箱区在场箱箱型结构及状态（类别、重量、航线等属性）； - 非自动化箱区机械数量和类型； - 非自动化箱区机械的可使用情况（数据来源：机械的保修养计划）； - 非自动化箱区机械作业能力（参数设置：海侧15箱/小时；陆侧12箱/小时）。

- 操作者

- 堆场计划员

- 基本过程

- 堆场计划员打开特殊箱（需堆放于非自动化箱区的集装箱，包括危险品箱、冷藏箱等）选位界面，使用场景开始； - 堆存计划员从特殊箱进场列表中选择一到多个集装箱，点击查询，系统显示当前选择集装箱的属性； - 堆存计划员根据集装箱属性制定堆放所选集装箱的非自动化箱区，系统显示该箱区的堆存情况； - 堆存计划员根据该箱区堆存情况，制定具体堆存位置； - 系统返回至特殊箱进场列表； - 系统检查列表是否为空，若为空，使用场景结束；若列表中还有待分配集装箱，则提示有特殊箱待选位。

- 替代过程

- 使用或派生的用例

- 后置条件

- 按照业务规则为需要堆放在非自动化箱区的特殊箱在进场时分配堆存箱位（精确到箱区、位、排、层）； - 检测所在箱区短期内（1小时内）进箱能力； - 检测所在箱区在预计取箱时段内的出箱能力。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

由特殊箱进场（抵达道口或卸船）触发。

- 业务规则

- 冷藏箱：优先对应泊位冷藏箱区，压箱选位时判断二程船或在场时间。

3.8.13 A1-7-12人工修订选位用例

- 用例ID: A1-7-12

标题: A1-7-12人工修订选位用例 简称: 需求ID:

- 目的

提供用户人工修订选位的功能。

- 场景描述

能够使堆场计划员查询到一到多个进场集装箱的自动选位结果，人工修订后保存。

- 前提条件与假设

- A1-1 堆存历史数据统计子系统； - A1-7-1 自动选位参数和位排规则设置； - A1-7-2 卸船预选位； - A1-7-3 进箱预选位； - A1-7-4 自动制定出口箱选位； - A1-7-5 自动制定中转箱选位； - A1-7-6 自动制定进口箱选位； - A1-7-7 自动制定转堆(箱移动)选； - A1-7-8 提箱选位。

- 操作者

- 堆场计划员

- 基本过程

- 堆场计划员打开A1-7-2 卸船预选位、A1-7-3 进箱预选位、A1-7-4 自动制定出口箱选位、A1-7-5 自动制定中转箱选位、A1-7-6 自动制定进口箱选位、A1-7-7 自动制定转堆(箱移动)选、A1-7-8 提箱选位界面，使用场景开始； - 堆存计划员输入（进口、出口、中转）船名航次，点击查询，系统返回相对应的进场集装箱列表及自动选位结果； - 堆存计划员选择一到多个集装箱，审阅并修改选位结果； - 检查通过后，堆存计划员保存和提交，使用场景结束。

- 替代过程

- 使用或派生的用例

- 后置条件

- 按照业务规则为进场集装箱（包括出口箱、进口箱、中转箱）分配一到多个堆存箱位； - 检测所分配的一到多个堆存箱位的分值； - 检测所在箱区短期内（1小时内）进箱能力； - 检测不同船舶按照计划靠泊时间或提箱时间的出箱能力。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

- 业务规则

- 空箱：空箱尽量安排在每个箱位3～8列中间，两边安排进口重箱； - 进口箱：进入悬臂箱区一般按同位3～4列算一区域堆放，相隔3～4个大箱位才可同类型堆箱。同时卸船选位时，设置相邻列高度差为优先选择条件之一； - 中转箱：进入悬臂箱区一般按同位3～4列算一区域堆放，相隔3～4个大箱位才可同类型堆箱。同时卸船选位时，设置相邻列高度差为优先选择条件之一； - 出口箱：同一船舶出口箱进港时间不同，其存场周期也不同。进港时间越早的箱子，存场周期越长；反之，越晚进港的箱子存场周期越短。在进行出口箱实时选位时，如同箱区同船舶的箱子有多个位置可选，则开港前优先选择相对靠陆侧的位置，海侧位置留给截关前一两天进港的箱子（此时须确定后进港的箱子大部分将装船出口，对于截关早的航线，建议为后进港的箱子另开新位置，放大吨位等级，节约场地）。即可设定部分海侧出口箱区堆存区域仅堆放开港2天之后的箱子。这样可提高海侧箱位的周转率及利用率，减少海侧轨道吊单箱作业时间、行驶距离，从而提高整个海侧轨道吊的作业效率。

3.8.14 A1-7自动选位（进口箱、中转箱、出口箱）子功能流程图

【其他任何形式，有助于理解子模块（子功能）的总体设计相关的标准的UML分析设计方法，例如：类模型、领域模型（类、状态、交互）等】

流程图：

图3-18 进场集装箱状态图

图3-19 箱位状态图

3.8.15 A1-7子功能界面原型（根据需要补充）

图3-20 自动选位参数和位排规则设置

图3-21 堆存参数及规则设置

图3-22 堆存参数及规则设置

图3-23 堆存冲突检测及预警&选位合理性预警

3.8.16 堆存（选位）策略参数设置（来自文献，需进一步整理）

（Expert Decking：是用来对堆场位置进行即时分配，以优化堆场空间的使用和集装箱处理设备的使用的。为集装箱的堆存分配一个箱区位置，以最小化集装箱处理设备CHE(container handling equipment ,CHE)行驶距离，避免昂贵的翻箱，并避免CHE在箱区或排中排队。集装箱的最佳码放位置根据集装箱运送路线、使用的CHE类型以及其他操作细节的不同而有很大不同。Expert Decking提供了灵活的用户定义元素来制作适合您的配置。Expert Decking提供灵活的用户定义元素来制作适合您的配置。

制定堆存计划：

决策变量：给集装箱分配的堆场位置；

目标函数：最优化堆场空间使用率和机械设备的使用率，最小化CHE行驶距离，避免翻箱，避免CHE排队；

约束：集装箱运送路线，CHE类型，以及其他操作细节）

策略就是一组惩罚，这些惩罚适用于预定义的一组集装箱，例如出口集装箱、堆存集装箱等。每个策略都包括相同标准的惩罚。惩罚适用于堆场箱堆约束、船上箱位约束或船舶排向约束，或者对时间、距离和集装箱处理设备的可用性的约束。

您可以使用策略来校准XPS是如何避免特定的堆场的情况的，例如将不同因素的集装箱放置到箱堆中，或放置集装箱时防止该集装箱阻挡了进入其他箱堆的通道。您还可以使用它们在Expert Decking范围内进一步隔离集装箱。

策略适用于以下预定义的集装箱类别：

·由船舶离港类。如果AMIXET设置为Y，适用于由船只出口和转运离港的集装箱。（转运集装箱必须有一个有效的外送承运人，否则XPS将把集装箱作为货物进行处理。如果出境运输船未知，请使用通用承运人“船”，直到出境运输人确认。）

·由船舶到达和离港（转船）类。如果AMIXET设置为N，则适用于转运。（转运集装箱必须有一个有效的外送承运人，否则XPS将把集装箱作为存货。如果出境运输船未知，请使用通用承运人“船”，直到出境运输人确认为止。）

·由卡车离港（进口）类。适用于离港方式为卡车的进口集装箱。

·由火车离港类。适用于离港方式为火车的进口集装箱。

·堆存集装箱类。适用于所有堆存集装箱和没有有效出境运输工具的集装箱。（如果上述预定义策略不够，您可以在安装XPS时创建备用（自定义）策略。）

Expert Decking支持使用由分配范围分配的多种策略，以允许以不同方式工作的堆场部分的Expert Decking惩罚具有不同的值。例如，如果一个场地有叉车在堆场某一部分工作，又有另一个RTG在堆场另一部分工作，这时您可以应用：

·不同的惩罚集，导致不同的取决于离场模式的堆箱排为。

·相同惩罚的不同值，如在RTG部分的45'箱区比在叉车部分的惩罚更高。为此，您可以添加，编辑和删除Expert Decking策略（第92页）。

当Expert Decking需要访问惩罚时，首先根据指定的分配范围考虑使用哪种策略，然后从指定的参数集中选择惩罚的值。如果参数集被指定为离港模式，则考虑集装箱的离港模式，并从集装箱离港模式的参数集中选择惩罚值。

（显示、增加或删除一个Expert Decking策略……操作步骤略。

将策略应用于分配范围……（给在堆场不同区域堆箱时设置不同的惩罚值）操作步骤略。）

惩罚参考表

Expert Decking策略中的惩罚属于以下类型之一：

·箱区（BLK）惩罚。避免由于堆场箱区的交通造成延误。

·奖励（BNS）惩罚。鼓励足够相近的动作进行协调。

·集装箱移动堵塞（CBI）惩罚。避免由于集装箱的安置导致其他行动的延误。

·集装箱处理设备可用性（CHE）惩罚。避免由于设备的不可用而导致延迟。这些包括大部分“CHE追逐”惩罚，这些惩罚仅适用于即将到来的时间框架，以支持处于工作状态的RTG的附近的位置。

·最高舱板得分（DEK）惩罚。忽略任何具有太大分数的箱位。

·分配（DIS）惩罚。避免排向位置工作集中。

·运箱（DLV）罚款。避免朝道口运送集装箱时出现延误。

·高度（HGT）惩罚。避免箱区通往其他箱堆的位置。

·舍弃（FCT）惩罚。当两个Expert Decking分数非常相近时，选择一个范围的默认填充方向。

·排（ROW）惩罚。避免混合排（部分）并最小化一排内的翻箱。这些惩罚中的两个惩罚是“CHE追逐”惩罚，仅适用于即将到来的时间框架。

·箱位（SLT）惩罚。给不同高度的箱堆打分，以最小化翻箱数，并有效地使用可用层。

·堆箱（STK）惩罚。避免混合堆箱。（如果不止一个STK惩罚适用于一个箱堆，XPS选择最高的一个。）

·跨越（STR）惩罚。考虑整个一排而不仅仅是某个分配范围。

·时间（TIM）惩罚。当移动之间的距离增加时，避免额外的时间。

·双吊跨运惩罚。避免不适合双吊跨运的位置。

·重量（WGT）惩罚。设定限制集装箱最重或最轻重量的指标值，使得满足重量限制的集装箱可以放置在除了重量因素之外，其他所有因素都满足的箱堆中。

大多数惩罚是正值，但有两项BNS惩罚是XPS从堆箱分数中中减去的奖励，即返回移动奖励和相同因素奖励，以及排向CHE惩罚。

下表列出了Expert Decking惩罚类型，并给出了每个惩罚的简要说明。有关任何惩罚的更多信息，请参阅该惩罚的相应参考主题。

（对于Automation，CHEBSY，CHETZO和CHEZON Expert Decking惩罚包括ASC箱区规则和转移区规则，以确保这些惩罚与ASC箱区，非ASC箱区和CHE一一对应。 一般来说，如果需要TZ位置，TZ规则占主导地位，如果不需要TZ位置，则箱区规则占主导地位。有关这些规则的更多信息，请参阅Navis  Automation: Configuration）

Expert Decking惩罚类型

| 类型 | 代码 | 集装箱处理设备类型 | Reference | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BLK | BLKDWL (在第21页) | 所有 | 每天分配的集装箱周转量 | 每天分配范围内的实际周转量高于预期周转量的惩罚 |
| BLK | BLKFUL (在第21页) | 所有 | 箱区堆满约束 | 惩罚整个箱区堆满。满场度75％时乘以1，满场度85％时乘以2，满场度95％时乘以3 |
| BLK | BLKRTN （在第22页） | 只有ASC | 紧急货物卸到箱区 | 对不会发送紧急货物卸到箱区惩罚 |
| BLK | BLKTZB （在第22页） | 只有ASC | 运输区忙碌 | 惩罚乘以当前区域或即将转运到该区域中的集装箱数量。仅限即将到来的时间框架(Imminent time frame only)（Chase CHEs） |
| BNS | BNSFAC （在第22页） | RTG和ASC | 相同因素奖励 | 只要同一排中集装箱的截面系数相同，则给每个集装箱加以奖励 |
| BNS | BNSGSB （在第22页） | 所有 | 相同的箱区奖励 | 给由同一辆车卸到同一箱区的计划集装箱以奖励（只考虑接收，不是内集卡卸箱）。 |
| CBI | CBIOBM （在第23页） | 所有 | 阻碍即将到来的出入站移动 | 如果集装箱阻碍了一次出站移动则施以惩罚 |
| CHE | CHEBCH （在第23页） | RTG和ASC | CHE工作箱区改变 | 如果CHE必须由当前工作箱区转移到另一箱区，则惩罚(Imminent time frame only) |
| CHE | CHEBSY （在第23页） | RTG和ASC | CHE忙碌 | 对于“put”CHE，对ASC或RTG堆栈中每个活动工作进行惩罚。此惩罚仅适用于工作中的CHEs（包括在线修复CHE状态的CHE，即使他们在XPS中处于脱机状态）。如果该区域有多个CHE可用，则此惩罚考虑到最小工作负荷的CHE。对于半自动或 Automation sites，此惩罚仅适用于处理CHE（第20页）<hyperlink_suffix）。(Imminent time frame only) |
| CHE | 版本2.3及更高版本已弃用 CHEDSG | 版本2.3及更高版本已弃用 | 出错的CHE | 版本2.3及更高版本已弃用 给没有分配到集装箱作业的CHE惩罚(Imminent time frame only) |
| CHE | CHEINN （在第24页） | RTG和ASC | 排中CHE | 如果有一CHE目前停放在这一排。(Imminent time frame only) |
| CHE | CHERCH （在第24页） | RTG和ASC | CHE排改变 | CHE要转场时惩罚每一排(Imminent time frame only) |
| CHE | CHESPD （在第24页） | RTG和ASC | 吊具更换 | 如果这次分配的CHE在上次处理了不同的长度，则惩罚。 |
| CHE | CHETIM （在第24页） | RTG和ASC | CHE 运行时间 | CHE 的移动每10秒钟惩罚一次 |
| CHE | CHEZON （在第27页） | RTG和ASC | 无工作 CHE | 给没有被CHE或CHE作业区域覆盖的区域进行惩罚。 如果被CHE作业区域覆盖，但没有被CHE覆盖，则应用CHEZON。如果没有工作着的CHE工作区域覆盖该排，则应用两倍的CHEZON惩罚值。对于半自动化和 Automation sites ，CHEZON既适用于装卸设备又适用于堆箱设备 （第27页）。你可以看到对一个移动应用了两次CHEZON（第27页），因为它是单独应用于每一个装卸设备和堆箱设备。见 Penalties for Stacking and Handling CHE (on page 20) 以获取更多信息。 注意：如果CHEZON被设置为XXX，并且给卸下的集装箱分分配的排位置没有被工作着的CHE 区域所覆盖，则该集装箱不能被卸到地面。Imminent time frame only. (Chases CHEs) |
| CHE | CHETZO （在第25页） | 只有ASC | 转运区占用 | 基于转运区的占用进行惩罚。对于半自动化和Automation sites ，CHEZON只适用于装卸设备（第2页）。CHETZO 惩罚当转运区的占用率很高或全部或全部占用时非常重要。当转运区的占用率很低的时候，CHEBSY 负责统计经过转运区的move数。Imminent time frame only. (Chases CHEs) |
| CHE | CHETZB （在第25页） | 只有ASC | 转运区TP Buffer | 转运区高占有率阈值。当转运区内少于该阀值的TP可用，则Expert Decking惩罚该转运区内剩下的箱位。（第25页） |
| DEK | DEKMAX (第27页) | 所有 | 最大惩罚分数 | 不再考虑超过箱堆的最大惩罚值。当设置为“0”或“xxxxx，XPS使用一个默认的最大得分32767。 |
| DIS | DISTIF (第27页) | RTG,ASC | 分布截面系数 | 如果在考虑的部分分布范围内找到相同的截面系数或隔离系数，则惩罚，但是不适用于翻箱。 提示：把DISTIF设置成比 ROWMTY（未用的排）与 STKMTY（空箱位）之和还大的值。 |
| DIS | DISTSL (第28页) | 所有 | 分布范围 | 如果在许多考虑的部分排内找到相同的截面系数的集装箱或者你使Segregation Elements区域激活，并且具有相同截面系数的集装箱就在这些排内，那么Expert Decking 就会应用DISTSL（第27页） 注意：DISTSL设置为5（默认值），因为这是同一时间在同一箱区工作的两台RTG之间的安全距离。 |
| DLV | DLVCHE (第29页) | 所有 | 水平运输-没有 CHE | 如果没有可用CHE则惩罚 |
| DLV | DLVIMM (第29页) | 所有 | 水平运输-紧急任务 | 在CHE范围内惩罚每一个紧急任务 |
| DLV | DLVRHD (第30页) | 所有 | 水平运输-翻箱 | 给因提箱而产生的翻箱以惩罚 |
| DLV | DLVLNE (第29页) | 所有 | 水平运输-车道 | 给远离集卡车道的箱堆惩罚 |
| DLV | DLVMTH (第29页) | 所有 | 水平运输-组 | 为同一个运输组在有运输move的排中提箱，对这种提箱进行奖励 |
| DLV | DLVMSB (第29页) | 所有 | 水平运输-箱区相同 | 同一集卡从同一箱区提箱，对这种提箱进行奖励 |
| FCT | FCTRND (第30页) | 所有 | 舍入 | 如果分数差小于这个量，则返回填充模式。 注意：分配范围有一个from>to的行范围和一个列范围。如果一个部分中的箱堆分数的差值小于这个舍入值，XPS将集装箱放在最靠近“from”列的箱堆中。类似地，对于节，集装箱最靠近“from”行。 |
| HGT | HGT806 (第30页) | 所有 | 8'6 blocker | 如果CHE 不能吊起该箱堆中的一个8'6" 集装箱，则惩罚。 注意：如果特定的机器是已知的，这个惩罚使用了车的实际提升高度。如果CHE未知（例如，当一个集卡上的集装箱到达道口），根据箱区的类型，XPS使用LIFTRT、LIFTSC或LIFTRM设置。 |
| HGT | HGT906 (第31页) | 所有 | 9'6 blocker | 如果CHE 不能吊起该箱堆中的一个9'6" 集装箱，则惩罚。 注意：如果特定的机器是已知的，这个惩罚使用了车的实际提升高度。如果CHE未知（例如，当一个集卡上的集装箱到达道口），根据箱区的类型，XPS使用LIFTRT、LIFTSC或LIFTRM设置。 |
| HGT | HGTCHS (第31页) | 所有 | 锁空 | 对因使用这个位置导致该箱位不可用而产生的每个空箱位进行惩罚。 |
| STK | PMMTTH (第31页) | 所有 | 完美匹配阈值 | STKPFM惩罚的阀值。如果堆箱之前有几分钟的时间用于该箱的移动，则STKPFM适用于IntrA1-block Decker, TZ Decker, Base Decker and Rehandle Decker。XPS decking，比如当你指定位置的时候，使用一个三十分钟的硬编码值。 |
| ROW | ROW40B (第32页) | RTG, ASC | 40尺 blocher | 如果一个20尺箱进入了40尺箱的位置，则惩罚。 |
| ROW | ROWCAM (第32页) | 所有 | 混合方式 | 如果一个排内有集装箱离港通过混合方式以及船、火车和集卡的方式。则惩罚。 |
| ROW | ROWCAT (第32页) | 所有 | 其他方式 | 如果一个排内有集装箱全部通过船、火车和集卡的方式离港，没有其他方式。 |
| ROW | ROWDBV (第32页) | 所有 | 按箱区分配 | 箱区每个排内集装箱数有个平均值，对超过平均值的集装箱进行惩罚。根据所有集装箱类目的截面系数计算得到。 |
| ROW | ROWDTH (第33页) | 所有 | 箱区分配阀值 | 当达到所设阀值时，Expert Decking运用ROWDBV |
| ROW | ROWFCT (第33页) | RTG, ASC | 混合因素 | 如果排内集装箱带有混合因素或其他部分因素，则惩罚 |
| ROW | ROWIMM (第33页) | RTG,ASC | 排内紧急移动 | 对排内或邻近排内的紧急移动进行惩罚。Imminent time frame only. (Chases CHEs) 注意：对于给定的排，Expert Decking只单独应用 ROWIMM 或ROWIMZ 其中的一个，不会同时应用。 |
| ROW | ROWIMZ (第33页) | RTG, ASC | 中间排的紧急移动 | 对一端有障碍的排内的紧急移动进行惩罚。 注意：对于给定的排，Expert Decking只单独应用 ROWIMM 或ROWIMZ 其中的一个，不会同时应用。 |
| ROW | ROWMHC (第34页) | 所有 | 高箱 | 如果一排内混有高箱和标准箱。 注意：尽管高箱属性可以作为截面系数的一部分，但是这种惩罚有助于区分和隔离高箱标准箱的混合，并且避免与其他截面系数的混合。 该惩罚也可以用于RTG操作，保证一定的RTG没有混合的作业高度 |
| ROW | ROWMIM (第34页) | 所有 | 长度混合 | 如果一排内堆存的集装箱的长度不一，则惩罚 |
| ROW | ROWMIX (第34页) | 所有 | 其他长度 | 如果一排内没有这种长度的集装箱，只有其他长度的，则惩罚 |
| ROW | ROWMTY (第34页) | RTG,ASC | 未用的排 | 对空排中放入第一个集装箱进行惩罚 |
| ROW | ROWOCT (第34页) | RTG,ASC | 其他因素 | 如果排内的集装箱有其他截面系数，则惩罚 |
| ROW | ROWSCY (第35页) | RTG,ASC | 相同因素 | 如果排内的集装箱只有该种截面系数，则惩罚 |
| ROW | ROWUNV (第35页) | RTG,ASC | 按排分配 | 对超过按排计算的平均占用的每一个集装箱进行惩罚，这个惩罚用于根据计算的平均数在整个排中相对均匀地散布集装箱。 |
| ROW | ROWWCD (第35页) | 所有 | RTG和 ASC | 对每一个集装箱的重量级别进行惩罚，这些重量级别与预期的重量级别不同，该惩罚仅适用于一个空堆 |
| SLT | SLT45S (第36页) | RTG,ASC | 3排里的45尺箱 | 惩罚一个跨越了3排的45尺箱 |
| SLT | SLTDWL (第36页) | 所有 | 翻箱驻留时间 | 对一个需要翻箱的箱堆，给每天的驻留时间的差异以额外的惩罚 |
| SLT | SLTHAZ (第36页) | 跨运车和ASC | 危险访问 | 对在跨行中间堆放危险集装箱进行惩罚 |
| SLT | SLTHGT (第36页) | 所有 | 翻箱高度 | 对一个需要翻箱的箱堆，额外惩罚每一层 |
| SLT | SLTINP (第37页) | 跨运车和ASC | 检查访问 | 对堆码一个需要在跨行排的结尾的任何地方进行检查的集装箱进行惩罚。 |
| SLT | SLTTIR (第37页) | 所有 | 堆码高度 | 给超过地面的每一层进行惩罚（保证较低的堆码高度） |
| SLT | SLTTW1 (第37页) | 所有 | 第一个上塔（tower） | 对把一个舷窗冷藏箱放置到尚未使用的塔或层上进行惩罚 |
| SLT | SLTTWB (第37页) | 只有ASC | blocking twin | 对阻碍了陆海侧ASC对作业中的第二个作业进行惩罚 |
| SLT | SLTWSR (第38页) | 所有 | 浪费的冷藏箱位 | 在没有特殊要求的情况下，对浪费冷藏箱位进行惩罚。 |
| SLT | SLTWST (第38页) | 所有 | 浪费的检查箱位 | 在没有特殊要求的情况下，对浪费一个末尾箱位进行惩罚。 |
| STK | STK45S (第38页) | 所有 | 45尺箱堆码状态分离 | 对把20或40尺箱放进45尺箱箱区进行惩罚 |
| STK | STKFCH (第39页) | 所有 | imminent fetch | 如果一个集装箱的移动是紧急的，则惩罚 |
| STK | STKFET (第39页) | 所有 | planned fetch | 如果集装箱计划移动就惩罚 对于叉车箱区：在排内的一个计划移动之前码放一个集装箱，假设叉车只能从叉车的一侧进入箱堆。但是，如果Expert Decking由于缺乏箱堆或者其他组有更高的惩罚值而无法找到合适的堆，那么它就会将集装箱安排在相同的排。 对于其他箱区：对有计划地将一个集装箱堆到同一个堆上进行惩罚。但是，如果Expert Decking由于缺乏箱堆或者其他组有更高的惩罚值而无法找到合适的堆，那么它就会将集装箱安排在相同的堆上。 |
| STK | STKMIX (第39页) | 所有 | 混合堆码 | 如果一个集装箱不能与存在的堆匹配，则惩罚（但一个翻箱被认为是不可能的）。当确定这个惩罚值时，Expert Decking会考虑对中的所有集装箱（包括buried containers）。该惩罚适用于当位置不可能造成翻箱时，见STKREH |
| STK | STKMTY (第40页) | 所有 | 空堆 | 如果在考虑的时间范围内候选堆是空的，则使用堆惩罚。 |
| STK | STKPFH (第40页) | 所有 | 匹配但超重 | 集装箱与堆除了重量超重外能够完美匹配，则惩罚 |
| STK | STKPFL (第40页) | 所有 | 匹配但过轻 | 集装箱与堆除了重量过轻外能够完美匹配，则惩罚 |
| STK | STKPFM (第40页) | 所有 | 完美匹配 | 如果集装箱是如下完美匹配时，惩罚： ·堆中的所有集装箱与船上的集装箱具有相同的堆码因素。 ·箱堆顶部的集装箱的重量要在WGT惩罚所设定的重量公差范围内。 ·正处理的集装箱在堆码之前至少有PMMTTH分钟的移动时间， XPS位置分配使用30分钟的硬编码值。 |
| STK | STKREH (第41页) | 所有 | rehandle stack | 需要翻箱时对stack进行惩罚，用的是STKREH而不是 STKMIX。 |
| TIM | TIMDBE (第41页) | 只有ASC | 离开箱区的行驶距离 | 对每1/4箱区进行惩罚以防止箱位原理箱区的出口一侧 |
| TIM | TIMDFS (第41页) | 只有ASC | 靠近箱堆或TP | 对ASC的移动翻箱或远离起点的快速落箱进行惩罚 (Chases CHEs) |
| TIM | TIMDIS (第41页) | 所有 | 与起点之间的距离 | 对从起点出发后行驶距离超过预设阀值时的每一百米进行惩罚，该惩罚适用于中转箱、restow箱、进口箱和delivery箱。 |
| TIM | TIMDOR (第41页) | 所有 | 冷藏箱门方向 | 对改变冷藏箱箱门方向的操作进行惩罚 |
| TIM | TIMFFE (第42页) | 只有ASC | 远离出口 | 对远离箱区出口出口一侧的下一移动进行惩罚，下一移动是由EC参数PHIDEP确定的。 |
| TIM | TIMNXT (第42页) | 所有 | 到一下作业点的距离 | 对到达下一作业点（grid, berth or ramp ）的超过预设阀值的距离的每100米进行惩罚，该惩罚适用于中转箱、restow箱、和出口箱。 注意：此惩罚只适用于泊位位置（船舶），但目前不支持铁路或公路。 |
| TIM | TIMRD2 (第43页) | 跨运车和ASC | rehandle w/o cntr | 对设备从翻箱点到起始点的行走距离进行惩罚 |
| TIM | TIMRDL (第43页) | 跨运车和ASC | rehandle with cntr | 对翻箱点到起点的距离进行惩罚 |
| TIM | TIMRHO (第43页) | 所有 | 翻箱排 | 对需要翻箱的非起始排进行惩罚 |
| TIM | TIMRHR (第43页) | 所有 | 翻箱排的改变 | 翻箱时，对把一个集装箱翻到另一排进行惩罚 |
| TIM | TIMRHS (第43页) | 所有 | 翻箱单元 | 翻箱时，对由起始箱堆出发的每个地面位置进行惩罚 |
| TIM | TIMTHN (第44页) | 所有 | distance threshold to next | 在distance to next 惩罚前可接受的移动距离（米） |
| TIM | TIMTHS (第44页) | 所有 | distance threshold from start | 在distance from start 惩罚前可接受的移动距离（米） |
| TR2 | TR2TP3 (第44页) | 只有ASC | short truck at 3 TEU TP | 由 Automation sites引入使用，对把到达的2TEU的集卡上的集装箱安排到一个LSTZ，只有一个长的（具有3TEU的能力）TP可用，在大多数情况下，该惩罚弱于CHETZO惩罚 |
| STK | TWNCHE (第44页) | RTG和ASC | 非双吊具 | 能够覆盖当前作业箱堆的CHE不能起吊双箱，则惩罚。 XPS Expert Decking基于此时覆盖该箱堆的设备在选择准备接收双吊具RTG或ASC移动的堆场箱区时考虑此惩罚 |
| WGT | WGTHVY (第44页) | 所有 | tolerance - heavy | 如果重量比下面的集装箱重百分之一，那仍然匹配的 |
| WGT | WGTLGT (第45页) | 所有 | tolerance - light | 如果重量比下面的集装箱轻百分之一，那仍然匹配的 |

有效的惩罚值

可根据相应的范围和规则设置相应的惩罚值，如果不适用该惩罚，则该惩罚值设为0

Expert Decking怎么给stacks打分

在Expert Decking范围内的每一个可能的stack会基于应用于每个候选集装箱的Expert Decking策略收到一个分数。

惩罚应用如下：

1、STK惩罚中分数最高的一个应用于stack。

2、增加其他种类的惩罚（或奖励）。

有一些惩罚被用作单个值，但是其他的则按箱位、距离单位或时间进行评估，这在分配惩罚值和平衡不同惩罚的影响时，必须牢记这一点。

Expert Decking遍历层并应用tier category翻箱惩罚，并将此作为stack category翻箱惩罚，按以下顺序考虑stacking penalties：

• STKFCH (on page 39) (imminent fetch)

• STKFET (on page 39) (planned fetch)

• STKREH (on page 41) (rehandle stack)

• STKMIX (on page 39) (mixed stack)

例子：如果STKREH和 STKMIX都可用，Expert Decking按照上面的顺序应用STKREH作为stack category翻箱惩罚。然后将集装箱分配给最低的分数的stack。

离场模式（depart mode）如何影响stack得分

Expert Decking根据不同的集装箱离场模式合理应用stack惩罚，理解这些差异将有助于创建一个适用于具有不同离场路径的集装箱的惩罚策略。

•船舶或铁路离场方式（出口）……

•公路运输模式（进口或未定义形式）……

Expert Decking如何处理一排中不同长度集装箱的混堆问题

为了防止在堆箱时出现不同长度集装箱混堆问题，Expert Decking包含一个长度混合的扩展模型，该模型在RTG/RMG箱区、跨运车箱区、叉车箱区和ASC箱区的工作方式相同。Expert Decking使用集装箱的公称长度而不是其基本长度来计算排的混合长度以确定何时应用ROWMIX 和ROWMIM惩罚。你可以使用这些惩罚来混合长度，而不是在堆场模型中使用分配或预配置length filters来定义length filters。这个扩展的模型支持20英尺、24英尺、30英尺、40英尺、45英尺、48英尺、和53英尺的集装箱，同时适用于transverse和straddle箱区。

（解决出现不同长度集装箱混堆问题时ROWMIX与ROWMIM惩罚的适用问题）

Expert Decking如何处理Row dispersal和箱区阈值问题

你可以使用Expert Decking参数ROWDBV在可用箱区之间均匀安排集装箱的箱位，应用block dispersal惩罚ROWDBV的Expert Decking策略是基于所有集装箱类目的截面系数（section factor）计算得到，ROWDTH定义集装箱的数量，这些集装箱必须在应用block dispersal 惩罚 ROWDBV前分配到每个箱区，你还可能需要调整堆场的隔离系数来达到你想要的集装箱分布。

·Section factor filters

基于给箱区设置一个阈值，Expert Decking应用block dispersal惩罚ROWDBV，Expert Decking策略是基于所有集装箱类目的截面系数（section factor）计算得到…..。

·Block count

如果一个箱区的集装箱数量超过预设阈值（ROWDTH）和与集装箱的截面系数相匹配的集装箱的平均数，那么，Expert Decking适用ROWBDV惩罚。

Expert Decking计算Block count的规则……。

·Filling pattern

如果没有其他成本或惩罚，则不为匹配分配组选择备用范围选项，并且阈值被设置为正值，每个箱区在每个集装箱在集装箱被计划到下一箱区之前都堆码了该数量的集装箱。

如果由于分配范围和现有集装箱的大小，在箱区中可用的箱位小于阈值，那么一旦分配范围被填满，集装箱将被计划到下一个箱区。

当所有箱区都被填充到阈值时（集装箱已占满箱区所有箱位），后续集装箱将分配可用箱区之间的位置。

选择要使用的惩罚

从标准惩罚集中，你必须选择适用于你的操作的惩罚，因为每一个操作都不同并且你也不可能需要每一个惩罚。

·互斥的惩罚。比如，stack (STK) penalties；ROWIMM (on page 33) and ROWIMZ (on page 33)； SLTINP (on page 37) and SLTWST (on page 38)。

·相互影响的惩罚（不一定在所有场景中）。比如，TIMRDL (on page 43) and TIMRD2 (on page 43)；TIMRHR (on page 43)，TIMRHO (on page 43) and TIMRHS (on page 43)；TIMDIS (on page 41) and TIMNXT (on page 42)。

·使用特殊XPS选项的惩罚。例如，为了惩罚CHE的移动时间和距离，你必须许可一个PrimeRoute选项，它提供了移动所需的距离。

·对具体操作或CHE的惩罚。下列表格列出了特殊用途和适用的惩罚，这些惩罚包括仅用于诸如跨运、铁路、双吊具设备、自动设备箱区和transfer zones等操作的惩罚，如果码头不包含这样的操作，则将相关的惩罚设置为零。

特殊操作的惩罚

| 使用（操作） | 代码 | Reference | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Straddle only | SLTHAZ (on page 36) | 危险的访问 | 对在straddle row中间堆放危险集装箱的惩罚 |
|  | SLTINP (on page 37) | 检查访问 | 对需要在除the end of a straddle row的任何地方堆放需要检查的集装箱进行惩罚 |
| 只有RTG/ RMG双箱吊 | TWNCHE (on page 44) | 非双吊具 | 如果覆盖此stack的CHE不能双箱起吊，则惩罚 |
| Transfer Zone 注意：对于 Automation， CHEBSY, CHETZO和 CHEZON Expert Decking惩罚包括ASC箱区规则和 transfer zone规则，以确保这些惩罚能够始终应用于非ASC箱区ASC箱区和CHE。一般来说，如果需要一个TZ位置，TZ规则更重要，如果不需要一个TZ位置，则箱区规则更重要。对这些规则的更多信息，参见Navis Automation: Configuration中的Expert Decking TZ惩罚或 Configure Expert Decking penalties for TZs | BLKTZB (on page 22) | transfer zone忙碌 | 罚款乘以在transfer zone内和预计过境该区的集装箱的数量， Imminent time frame only. (Chases CHEs) |
|  | CHETZO (on page 25) | TZ占用 | 由 Automation sites介绍使用，基于Transfer zone的占用的惩罚，对于半自动或 Automation sites，该惩罚仅适用于 Handling CHE (on page 20) <hyperlink_suffix)。 当TZ占用很高或几乎全占的时候，CHETZO惩罚非常重要，当TZ占用很低的时候，CHEBSY负责计算经过TZ的移动次数。 注意：仅适用于接受允许集装箱移动的transfer zone，无论transfer zone是被任何CHE zone覆盖还是活动CHE覆盖。此外，如果一个TZ完全被Temp Block或Men Working状态所阻碍，TZ Decker就不能把集装箱堆到那个TZ。 CHETZO的计算如下： 其中： Nocc = 允许适当移动的箱区所有TZ中的工作数，如果一个位置（集装箱或WI）占了一个20英尺的箱位，那么Expert Decking考虑与之相邻的20英尺的箱位也被占用。 Ninv =非计划内被占用的TP数（集装箱, chassis, cassettes） Nblocked =被Temp Block或Men Working状态所阻碍的TP的数量 TZcapacity = 允许适当移动的TZ的总数（TEU） TZbuffer = 预期被CHETZO惩罚的TP的数量（TEU） TZbuffer被硬编码到4（2个40英尺的TP）。 因此，CHETZO 仅适用于之前TZ的TZbuffer 箱位或当TZ占用超过其有效或即时容量（仅当(Nocc + Ninv) > (TZ'capacity - TZbuffer)。此外，Expert Decking考虑计划通过TZ的集装箱，包括集卡和ASC stack之间，empty chassis和cassettes之间，完全被AGV占用的TZ，空TP的一个阀值以及陆侧TZ的3 TEU TPs。 对于长外集卡（3TEU）在LSTZ 门执行向ASC stack的移动，Expert Decking分别为这些到达长集卡的集装箱计算CHETZO 惩罚。长集卡的CHETZO 计算考虑了已在或计划放入TZ的集装箱，以及计划通过TZ的集装箱，但是只针对有长（3TEU能力）TP的TZ。Expert Decking使用WI上的Truck Visit以确定哪些集装箱装卸到同一集卡，但是在堆码收到的集装箱时，WI还不存在，因此Expert Decking使用一个0-1量TruckIs3TEU来标示那些集装箱。有关配置长TP的更多信息，参见Configure long TPs for gate moves in Navis Automation: Configuration. 如果CHETZO 计算值为负，Expert Decking认为它是零（0）。 对于超重箱或油罐箱，Expert Decking基于直接交换的TP计算CHETZO 惩罚，因为这些集装箱不直接交换TP。 Imminent time frame only. (Chases CHEs) |
|  | CHETZB (on page 25) | Transfer Zone TP Buffer | transfer zone的高占有率阈值。当在transfer zone里面有少于该阀值数量的TP时，给该transfer zone的剩下的集装箱执行CHETZO (on page 25) 处罚 |
|  | TR2TP3 (on page 44) | short truck at 3TEU TP | 由 Automation sites介绍使用。通过常规集卡（2TEU）把集装箱送到陆侧TZ(Landside Transfer Zone,LSTZ)，然而在该TZ只有长TP（3TEU）可用，则处罚。使用该惩罚是为了避免长TP用于常规集卡，这样长TP就可以预留用于长集卡。在大多数情况，该惩罚弱于CHETZO惩罚 |
| Delivery | DLVCHE (on page 29) | delivery – no CHE | 如果没有活动的CHE被分配来覆盖这些移动，则处罚。 |
|  | DLVIMM (on page 29) | delivery – imminent | 惩罚在CHE范围内的每一个imminent move |
|  | DLVRHD (on page 30) | delivery - rehandle | 惩罚为了取箱而不得不进行的转场（yard shift） |
|  | DLVLNE (on page 29) | delivery - lane | 给远离集卡车道的每个stack以惩罚 |
|  | DLVMTH (on page 29) | delivery - group | 对为了同一delivery group在一排内带有delivery moves的取箱以奖励 |
|  | DLVMSB (on page 29) | delivery - same block | 对从同一箱区挑选装于同一集卡的集装箱以奖励 |

Penalties that 'chase CHEs'. 对于一个从船舶或火车工作点离开的移动，CHE chasing penalties只适用于在即将到来的时间框架内分配一个位置。这些惩罚设计在RTG码头使用，但是有一些惩罚是用于自动化ASC的。通过正常Assign Position函数分配的位置不会受到任何惩罚。

参考CHE chasing penalties and position assignment (on page 13)。

针对RTG操作的CHE Chasing penalties

| Use | Code | Reference | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 仅RTG | CHEBCH (on page 23) | CHE箱区改变 | 覆盖当前堆场位置的CHE必须转到另一箱区，则惩罚Imminent time frame only. (Chases CHEs) |
|  | CHEBSY (on page 23) | CHE忙碌 | 惩罚为了“put” CHE而在ASC或RTG stack里进行的每一个操作，该惩罚仅适用于活动的CHE（包括处于Online Repair状态的CHE，即使在XPS里他们是Offline的），如果该区域有不止一个CHE可用，那么该惩罚考虑具有最小工作量的CHE。对于半自动或 Automation sites ，这个惩罚只适用于 Handling CHE (on page 20) <hyperlink _suffix) 。 对于具有A4调度模式的所有POW，ASC Scheduler计算CHEBSY的作业数。该惩罚仅包括主要stack箱区里的移动(intra, transfer in, transfer out) 。CHEBSY 不考虑涉及TZ和外部箱区的移动，因为这些移动只针对运输CHE，如从TZ到船舶的装船移动和从船舶到TZ的卸船移动。基于CHEBSY Expert Decking计划将集装箱安排带具有较低工作量的箱区，以防止堆场阻塞。对于non- Automation sites，考虑到TZ阻塞，可以使用BLKTZB惩罚，对于 Automation sites，考虑到TZ阻塞，可以使用 CHETZO惩罚。 Imminent time frame only. (Chases CHEs) |
|  | CHEDSG 2.3版本以上已弃用 | CHE错误 | 版本2.3及以上版本已弃用。如果没有为POW指定覆盖堆场位置的CHE，处罚。 Imminent time frame only. (Chases CHEs) |
|  | CHEINN (on page 24) | 排中CHE | 如果有CHE目前停在这一排，那么奖励 Imminent time frame only. (Chases CHEs) |
|  | CHERCH (on page 24) | CHE排改变 | CHE必须改变排位以执行集装箱操作，对改变的排进行惩罚。 Imminent time frame only. (Chases CHEs) |
|  | CHESPD (on page 24) | 吊具改变 | 如果分配的CHE上次处理了一个不同长度的集装箱，则惩罚。 Imminent time frame only. (Chases CHEs). |
|  | CHEZON (on page 27) | 没有活动的CHE | 对没有被活动的CHE或CHE zone覆盖的区域进行惩罚，有CHE zone但没有活动的CHE，则应用CHEZON，如果没有活动的CHE zone覆盖该排，则应用两倍CHEZON的惩罚值。对于半自动和 Automation sites ，Expert Decking对Handling CHE和Stacking CHE都应用CHEZON惩罚，你也许可以看到为一个集装箱移动应用了两次。CHEZON (on page 27)，因为单独应用于每个Handling CHE和Stacking CHE。更多信息参见Penalties for Stacking and Handling CHE (on page 20) 。 注意：如果CHEZON设置为XXX，并且没有活动的CHE zone覆盖为卸下的集装箱分配的行，则卸下的集装箱不能堆码。 Imminent time frame only. (Chases CHEs) |
|  | ROWIMM (on page 33) | 排中紧急的移动 | 惩罚在排或相邻排中发生的每一imminent move。 Imminent time frame only. (Chases CHEs) |
|  | ROWIMZ (on page 33) | imminent move walled row | 对朝向末端被阻挡的排的紧急移动的惩罚 Imminent time frame only. (Chases CHEs) |

3.9 A1-8堆存分布及冲突检测（监控）

【本节，依据每个模块的主要设计思路，分子模块进行详细描述，每个子模块都由三大块组成或者更多的描述信息：（1）用例图；(2）用例；（3）其他用于描述子模块的设计的资料信息，如流程图、状态图。】

3.9.1 A1-8堆存分布及冲突检测子功能用例图

【如果确定建立业务功能组件来实现模块的业务功能，则此节需要描述，业务功能组件最终构成业务逻辑层。建议用类静态结构图来描述业务逻辑对象及其关系。】

3.9.2 A1-8-1堆存参数及规则设置（高度、压箱）用例

- 用例ID: A1-8-1

标题: A1-8-1堆存参数及规则设置（高度、压箱） 简称: 需求ID:

- 目的

提供用户对堆存参数及规则进行设置的功能。

- 场景描述

能够使堆场计划员设置堆场堆存参数及规则（包括箱区划分、堆存高度、压箱规则等），并保存为参数模板。

- 前提条件与假设

- A1-1 堆存历史数据统计； - 参数列表，多选/单选已经预设； - 规则列表，多选/单选已经预设。

- 操作者

- 堆场计划员 - 计划主管

- 基本过程

- 堆场计划员打开堆存参数及规则设置界面，使用场景开始； - 单选/多选/设置堆存高度、压箱规则、箱区划分、箱型结构等； - 堆存计划员、计划主管查询和检查堆存参数和规则设置，保存和提交为默认模板，使用场景结束。

- 替代过程

- 提示参数和规则设置错误，按提示错误信息进行修正和查找问题； - 参数和规则具有默认值。

- 使用或派生的用例

无

- 后置条件

- 按照业务规则设置堆场的堆存高度、压箱规则、箱区划分、箱型结构等参数及规则，作为制定堆存计划及选位的依据。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

系统初始化或者业务规则发生改变。

- 业务规则

- 历史数据统计； - 规则列表； - 参数列表。

3.9.3 A1-8-2堆场实时堆存分布报告（及图形化显示）用例

- 用例ID: A1-8-2

标题: A1-8-2堆场实时堆存分布报告（及图形化显示） 简称: 需求ID:

- 目的

提供堆场全局范围内堆存分布（密度、数量等）及图形化显示功能。

- 场景描述

能够使堆场计划员查阅堆场实时堆存分布及在场箱信息，并提供图形化显示功能。

- 前提条件与假设

在场箱堆存状态。

- 操作者

- 堆场计划员

- 基本过程

- 堆存计划员打开堆场实时堆存分布报告界面，使用场景开始； - 系统自动生成堆场全局范围内堆存分布（密度、数量等），并以图形化界面辅助显示信息，使用场景结束。

- 替代过程

- 使用或派生的用例

无

- 后置条件

- 按照统计分布方法的要求，自动生成堆场实时分布统计报表及图形化显示，为堆存计划员调整堆存参数及规则提供依据。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

查询堆场全局堆存情况时，需要调用该功能。

- 业务规则

无

3.9.4 A1-8-3堆存箱位查询用例

- 用例ID: A1-8-3

标题: A1-8-3堆存箱位查询 简称: 需求ID:

- 目的

提供制定集装箱（属性：ID、船名船期、目的港等）的堆存位置，及制定堆存位置的集装箱信息。

- 场景描述

能够使堆场计划员查阅制定集装箱（满足制定属性：ID、船名船期、目的港等）的实时堆存位置及完整信息。

- 前提条件与假设

在场箱堆存状态

- 操作者

- 堆场计划员

- 基本过程

- 堆存计划员打开堆存箱位查询界面，使用场景开始； - 堆存计划员输入待查询集装箱ID，或者输入指定箱位； - 系统自动反馈集装箱ID的堆存位置，或者指定箱位的状态及堆放集装箱的信息，使用场景结束。

- 替代过程

- 使用或派生的用例

无

- 后置条件

- 按照用户查询要求，自动返回满足查询条件（集装箱属性）的实时堆存位置及信息，为堆存计划员制定转堆(箱移动)计划提供依据。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

查询具体箱位状态及集装箱位置信息时，需要调用该功能。

- 业务规则

无

3.9.5 A1-8-4堆存冲突检测及预警用例

- 用例ID: A1-8-4

标题: A1-8-4堆存冲突检测及预警 简称: 需求ID:

- 目的

提供箱区堆存冲突检测及在制定情形下产生预警提示的功能。

- 场景描述

实时监控并检测堆场堆存状态，并在堆存违反制定规则的情形下触发预警提示。

- 前提条件与假设

- 在场箱状态； - 期进箱作业

- 操作者

- 堆场计划员

- 基本过程

- 由堆场计划员或者定时器自动触发检测堆场在场箱堆存状态； - 如果在场箱堆存状态与预先制定的堆存规则存在冲突，则触发预警提示； - 堆场计划员人工干预，使用场景结束。

- 替代过程

- 使用或派生的用例

无

- 后置条件

- A1-6 自动转堆(箱移动)计划。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

每小时或由定时器自动更新。

- 业务规则

无

3.9.6 A1-8-5选位合理性预警用例

- 用例ID: A1-8-5

标题: A1-8-5选位合理性预警 简称: 需求ID:

- 目的

提供每一集装箱堆放至所选箱位时此箱位的合理性评估及预警功能。

- 场景描述

实时监控每一集装箱落箱所在位置的选位最终评分，并在该评分满足制定条件下触发预警提示。

- 前提条件与假设

- 在场箱状态； - 落箱位置。

- 操作者

- 调度系统

- 基本过程

- 当进场集装箱最终落箱时，系统为该箱位按照选位参数及规则更新评分制； - 如果该评分达到制定的分值，则出发选位合理性预警，提示选位分值偏低； - 堆场计划员人工校验并干预，使用场景结束。

- 替代过程

- 使用或派生的用例

无

- 后置条件

- A1-6 自动转堆(箱移动)计划

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限

- 频率

每一集装箱落箱

- 业务规则

无

3.9.7 A1-8-6作业能力预警用例

- 用例ID: A1-8-6

标题: A1-8-6作业能力预警 简称: 需求ID:

- 目的

提供轨道吊作业强度到达指定标准情况下预警的功能。

- 场景描述

实时监控轨道吊作业强度，并在强度到达指定标准情况下触发预警提示。

- 前提条件与假设

- 轨道吊当前作业强度； - 预期进箱作业； - 预期提箱作业。

- 操作者

堆场计划员

- 基本过程

- 由定时器自动触发更新计算轨道吊当前及未来一段时间内工作强度的指令； - 如果轨道吊作业强度达到指定标准，则触发预警提示； - 堆场计划员人工干预，使用场景结束。

- 替代过程

- 使用或派生的用例

无

- 后置条件

（1）基于轨道吊工作能力及短期内各箱区进箱及出箱量估算轨道吊任务量，并适时出发预警，为堆场计划员实施人工干预提供依据。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限

- 频率

定时器实时更新

- 业务规则

无

3.9.8 A1-8-7选位失败报警用例

- 用例ID: A1-8-7

标题: A1-8-7选位失败报警 简称: 需求ID:

- 目的

提供轨道吊堆放集装箱至选定位置失败情况下报警的功能。

- 场景描述

能够使轨道吊在堆放集装箱至选定位置失败情况下触发警报。

- 前提条件与假设

在场箱堆存状态。

- 操作者

- 轨道吊 - 堆场计划员

- 基本过程

- 轨道吊执行自动选位功能指令，将当前集装箱堆放至制定位置； - 如果由于机械、空间、集装箱损坏等各种原因造成当前集装箱无法堆放至该制定位置，则产生报警信号； - 堆场计划员人工干预，使用场景结束。

- 替代过程

- 使用或派生的用例

无

- 后置条件

- 按照轨道吊堆放集装箱至选定位置的情况反馈成功和失败状态，并在失败 情况下出发警报，为堆场计划员实施人工干预提供依据。

- 用户执行要求

用户有堆场计划设置权限。

- 频率

定时器实时更新。

- 业务规则

无

3.9.9 A1-8-1子模块（子功能）流程图

【其他任何形式，有助于理解子模块（子功能）的总体设计相关的标准的UML分析设计方法，例如：类模型、领域模型（类、状态、交互）等】

流程图：

状态图：……

4 外部接口需求

【本节用户于确定，可以保证模块与外部组件能够正确连接的需求】

5 用户界面（根据实际情况）汇总

【陈述所需要的用户界面的软件组件。以下是可能要包括的一些特征：

- 将要采用的图形用户界面（GUI）标准或产品系统的风格；

- 屏幕布局或者解决方案的限制；

- 将出现在每个屏幕的标准、功能或导航链接（例如一个帮助按钮）；

- 快捷键；

- 错误信息显示标准。】

6 通信接口

【描述与产品所使用的通信功能相关的需求，包括电子邮件、Web浏览器、网络通信标准或协议及电子表格等。定义相关的消息格式。规定通信安全或加密问题、数据传输速率和同步通信机制。】